建设项目基本情况

| 项目名称 | 废弃高铝耐火材料铝灰铝渣综合利用技改项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山市晶源工贸有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 齐康平 |  |  | 联系人 | 焦俊杰 |  |
| 通讯地址 | 平顶山市石龙区龙产业集聚区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 186****7353 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 467000 |
| 建设地点 | 平顶山市石龙区龙河街道办事处贾岭村西 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 平顶山市石龙产业集聚区管理委员会 |  |  | 批准文号 | 2020-410404-77-03-100754 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建技改R |  |  | 行业类别 及代码 | C4210 废弃资源综合利用业 |  |
| 占地面积 （平方米） | 1008 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 100 | 环保投资占总投资比例 | 20% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2021年4月 |  |  |
| 一、项目由来 铝灰、铝渣是金属铝深加工生产过程中产生的一种固体废弃物。据报道，每生产1吨金属铝，平均产生15-25千克铝灰铝渣，因此，世界上每年有数百万吨的铝灰、铝渣产生。随金属铝产量的增长，铝灰、铝渣的产量也逐年递增。铝灰、铝渣虽然是一种固体废弃物，但其中含有大量的金属铝和氧化铝等成分，具有较高的利用价值。目前，处理铝灰、铝渣的主要措施是填埋或堆存，这样不仅会造成环境污染，还会造成资源的浪费。实现铝灰、铝渣的综合利用，减少铝灰、铝渣的堆存，对铝工业的发展具有重要意义。 平顶山市晶源工贸有限公司依托铝灰、铝渣回收综合再利用的大背景，在平顶山市石龙区龙河街道办事处贾岭村西，投资5000万元建设了平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料铝灰铝渣综合利用项目，其工艺流程为：铝灰、铝渣（含有少量金属铝）--球磨--筛分--二次球磨--二次筛分。其产品可用于矿井巷道喷砼，实现了铝灰、铝渣的综合利用。平顶山市石龙区环境保护局2018年3月14日对《平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料综合利用项目》进行了批复，批复文号为“平龙环审【2018】第03号”。 为了扩大现有项目的产业链，企业利用现有未利用地，占地面积约1008m2，拟投资500万元建设平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料铝灰铝渣综合利用技改项目。技改前现有项目的工艺为：铝灰、铝渣（含有少量金属铝）--球磨--筛分--二次球磨--二次筛分，技改后全厂的工艺为：铝灰、铝渣（含有金属铝）--熔炼--冷却--筛分--含有少量金属铝的铝灰、铝渣进入现有项目球磨--筛分--二次球磨--二次筛分。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料铝灰铝渣综合利用技改项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于第三十九项“废弃资源综合利用业”中的第85小项“金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”。其中“废电池、废油加工处理”编制报告书，“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”编制报告表。本技改项目将原材料铝灰、铝渣进行回转融化、冷却筛分后再经现有项目球磨、筛分生产线进行深加工，属于金属和金属化合物矿灰及残渣加工处理，故本技改项目环境影响评价应以报告表的形式完成。 受建设单位的委托，河南省欣耀盈环保科技有限公司承担了本技改项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，在拟建地实地踏勘、收集技改项目相关资料，编制了本技改项目的环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 二、工程内容及规模 1、基本情况 平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料铝灰铝渣综合利用技改项目，位于平顶山市石龙区龙河街道办事处贾岭村西，在平顶山市石龙区产业集聚区规划范围内。本技改项目利用企业现有未利用地，占地面积约1008m2，可年产处理5万吨铝灰、铝渣，其中主产品为铝渣35000吨、副产品为铝锭15000吨。 根据现场踏勘，本技改项目区域东侧为现有项目厂房，西侧为河南嘉北科技有限公司，南侧为河南嘉北科技有限公司未利用土地，北侧为华盛源建材厂（已停产）。本技改项目周边较近的敏感点为西北侧578m处的捞饭店村、西南侧653m处的孙岭村、东南侧575m处的贾岭村（详见附图本技改项目周围环境示意图）。 - 建设内容 平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料铝灰铝渣综合利用技改项目，位于平顶山市石龙区龙河街道办事处贾岭村西，在平顶山市石龙区产业集聚区规划范围内。本技改项目利用企业现有未利用地，占地面积约1008m2，可年产处理5万吨铝灰、铝渣，其中主产品为铝渣35000吨、副产品为铝锭15000吨。 根据建设方提供的资料，本技改项目将建设一条回转融化、冷却筛分生产线，本技改项目主要工程组成详见下表： 表1 本技改项目工程组成一览表 项目组成; 建设内容; 主要指标; 备注. 主体 工程; 技改车间; 42m24m9m，钢构，地面硬化，钢架结构; 新建. 辅助 工程; 配电室; 建筑面积10m2，地面硬化，砖混结构; 依托现有项目. 办公室; 建筑面积200m2，地面硬化，砖混结构; 依托现有项目. 公用 工程; 供电工程; 项目区附近10KV线路引入场内; 依托现有项目. 供水工程; 由石龙区自来水公司供应; 依托现有项目. 环保 工程; 废气治理; 回转熔化炉加热时天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX；铝灰、铝渣在投放熔化炉、融化过程中的搅拌、融化后倾倒的过程产生的颗粒物； 措施：回转熔化炉半封闭，在投料口上方设置专门的集气罩，在引风机的作用下，废气通过负压管道进入重力沉降室，粒径较大的颗粒物沉降后循环至回转熔化炉，粒径较小的经烟道经冷却后进入袋式除尘器进行收集处理，随后烟气经SCR脱硝处理后，最后通过15m高排气筒排放。; 新建. 冷却投料过程中产生的颗粒物；振动筛分过程中产生的颗粒物。 措施：冷却机半封闭、振动筛分机全封闭，分别在冷却机投料口上方、振动筛分机上方分别设置专门的集气罩，通过分支的引风管道，在引风机的作用下，废气负压收集至袋式除尘器进行处理，最后通过15m高排气筒排放。; 新建. 食堂油烟依托现有项目含有环保部认证标识的复合式静电油烟净化器进行收集处理; 依托现有项目. 废水治理; 初期雨水依托现有项目初期雨水收集池，用于厂区洒水降尘; 依托现有项目. 生活污水近期依托现有项目化粪池处理后用于周边农田施肥，远期经化粪池处理后排入集聚区污水管网; 依托现有项目. 冷却循环水经冷却池沉淀后循环利用; 新建. 噪声治理; 车间密闭，安装隔声门窗、设备基础减震; 新建. 一般工业固废; 生活垃圾在厂区收集后由环卫部门定期清运; /. 袋式除尘器收集的粉尘和车间内沉积物收集后作为产品外售; /. 危险固废; 厂区收集后依托现有项目危废暂存间暂存，定期交由资质单位处置; 依托现有项目. 3、生产内容及设备 平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料铝灰铝渣综合利用技改项目，位于平顶山市石龙区龙河街道办事处贾岭村西，在平顶山市石龙区产业集聚区规划范围内。本技改项目利用企业现有未利用地，占地面积约1008m2，可年产处理5万吨铝灰、铝渣，其中主产品为铝渣35000吨、副产品为铝锭15000吨。 根据建设方提供的资料，本技改项目将建设一条回转融化、冷却筛分生产线。其主要设备见下表： 表2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 台/套数; 备注. 1; HZL-8T回转炉; 1; 国产. 2; LHT-1900×10000冷却机; 1; 国产. 3; LTS-1500×4500滚筒筛; 1; 国产. 本技改项目以铝灰、铝渣为原材料，经熔炼、冷却、筛分后再经现有项目生产线进行球磨深加工，主产品为铝渣，副产品为铝锭。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》和《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本技改项目没有采用落后的、淘汰的和限制的设备、工艺以及产品。 4、原辅材料消耗 平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料铝灰铝渣综合利用技改项目，位于平顶山市石龙区龙河街道办事处贾岭村西，在平顶山市石龙区产业集聚区规划范围内。本技改项目利用企业现有未利用地，占地面积约1008m2，可年产处理5万吨铝灰、铝渣，其中主产品为铝渣35000吨、副产品为铝锭15000吨。其主要原辅助材料消耗见下表。 表3 主要原辅材料消耗汇总表 ① 铝灰、铝渣的主要成份如下表所示： 名称; 单位; 年用量; 备注. 铝灰、铝渣; 吨; 50000; 原料. 天然气; m3; 145000; 辅料. 电; kW·h; 400000; 辅料. 水; 吨; 1800; /. 尿素; 吨; 0.5; 辅料（脱销水解原料）. 尿素： 尿素（urea），又称脲、碳酰胺，化学式是CH4N2O，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物，是一种白色晶体。最简单的有机化合物之一，是哺乳动物和某些鱼类体内蛋白质代谢分解的主要含氮终产物。 物理性质 尿素易溶于水，在20℃时100毫升水中可溶解105克，水溶液呈中性反应。尿素产品有两种。结晶尿素呈白色针状或棱柱状晶形，吸湿性强，吸湿后结块，吸湿速度比颗粒尿素快12倍。粒状尿素为粒径1～2毫米的半透明粒子，外观光洁，吸湿性有明显改善。20℃时临界吸湿点为相对湿度80%，但30℃时，临界吸湿点降至72.5%，故尿素要避免在盛夏潮湿气候下敞开存放。在尿素生产中加入石蜡等疏水物质，其吸湿性大大下降。 化学性质 尿素可与酸作用生成盐。有水解作用。在高温下可进行缩合反应，生成缩二脲、缩三脲和三聚氰酸。加热至160℃分解，产生氨气同时变为异氰酸。因为在人尿中含有这种物质，所以取名尿素。尿素含氮(N)46%，是固体氮肥中含氮量最高的。尿素在酸、碱、酶作用下（酸、碱需加热）能水解生成氨和二氧化碳。. #### 表4 铝灰、铝渣主要成份一览表 成份; 质量分数; 理化性质. Al; 9.72%; #### 铝为银白色轻金属。有延展性。商品常制成柱状、棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。在潮湿空气中能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。用酸处理过的铝粉在空气中加热能猛烈燃烧，并发出眩目的白色火焰。易溶于稀硫酸、稀硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液，不溶于水，但可以和热水缓慢地反应生成氢氧化铝，相对密度2.70，弹性模量70Gpa，泊松比0.33。熔点660°C。沸点2327°C。以其轻、良好的导电和导热性能、高反射性和耐氧化而被广泛使用。. Al2O3; 89.3%; 氧化铝是一种无机物，化学式Al2O3，是一种高硬度的化合物，熔点为2054°C，沸点为2980°C，在高温下可电离的离子晶体，常用于制造耐火材料。. SiO2; 0.35%; 晶态二氧化硅的熔点1723°C，沸点2230°C，不溶于水。除氟气和氢氟酸外，二氧化硅跟卤素、卤化氢和无机酸均不反应，但能溶于热的浓碱、熔融的强碱或碳酸钠中。. MgO; 0.21%; 氧化镁俗称苦土，也称镁氧，氧化镁是碱性氧化物，具有碱性氧化物的通性，属于胶凝材料。白色粉末（淡黄色为氮化镁），无臭、无味、无毒，是典型的碱土金属氧化物，化学式MgO。白色粉末，熔点为2852°C，沸点为3600°C，相对密度为3.58(25°C)。溶于酸和铵盐溶液，不溶于酒精。在水中溶解度为0.00062 g/100 mL (0 °C). Fe2O3; 0.42%; 氧化铁是一种无机物，化学式Fe2O3。红色或深红色无定形粉末。相对密度5~5.25，熔点1565°C（同时分解）。不溶于水，溶于盐酸和硫酸，微溶于硝酸。遮盖力和着色力都很强，无油渗性和水渗性。在大气和日光中稳定，耐污浊气体，耐高温、耐碱。. 本技改项目原材料料铝灰、铝渣为外购铝深加工企业产生的铝灰、铝渣等，不包含铝合金精炼渣等。不属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW48（有色金属采选和冶炼废物）。 为再次确认原材料铝灰、铝渣的固废性质，企业于2020年12月28日委托郑州谱尼测试技术有限公司对本技改项目原材料铝灰、铝渣进行浸出毒性试验和腐蚀性试验。检测结果见下表： 表5 铝灰、铝渣浸出毒性试验检测结果 单位：mg/L 检测日期/标准; 检测项目; 限值; 检测结果; 单项判定. 2020.12.28/《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)和《危险废物鉴别标准 腐蚀性性鉴别》(GB5085.1-2007); pH; /; 8.8; /. 总铜; 100; <0.01; 合格. 总锌; 100; <0.006; 合格. 总镉; 1; <0.0002; 合格. 总铅; 5; 0.046; 合格. 总铬; 15; <0.01; 合格. 六价铬; 5; <0.004; 合格. 总汞; 0.1; <0.0002; 合格. 总镍; 5; <0.01; 合格. 总砷; 5; <0.0001; 合格. 氟化物（不包括氟化钙）; 100; 34.4; 合格. 氰化物（以CN计）; 5; <0.0001; 合格. 从检测结果可以看出，pH值在6-9之间，铝灰、铝渣浸出液中污染物浓度均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性标准》（GB5085.3-2007）要求，且不具有腐蚀性，故本技改项目原材料铝灰、铝渣属于Ⅰ类一般工业固体废物。 5、产品方案 平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料铝灰铝渣综合利用技改项目，可年产处理5万吨铝灰、铝渣，其中主产品为铝渣35000吨、副产品为铝锭15000吨。 6、原辅材料贮存方式及要求 ① 原料的储存 本技改项目使用的铝灰、铝渣均为吨袋包装，暂存于厂区内专门的原料车间，不露天堆放。原料总用量为50000t/a，厂区不长期储存，随用随购，厂区最大储量约为1000t。 ② 产品的储存 本技改项目高铝微粉产品为吨袋包装，和铝锭全部暂存在厂区内专门的成品车间内部，均不露天堆存。技改项目生产根据订单进行加工，产品销量稳定，厂区不会大量储存产品。 ③ 尿素的储存 尿素如果贮存不当，容易吸湿结块，影响尿素的原有质量。故在使用前一定要保持尿素包装袋完好无损，运输过程中要轻拿轻放，防雨淋，贮存在干燥、通风良好、温度在20度以下的地方。厂区不大量存储，随用随购。 7、总投资 平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料铝灰铝渣综合利用技改项目总投资500万元，全部为企业自筹。 8、公用工程 供水：现有项目用水由石龙区自来水公司供应，技改项目依托现有项目用水设施。 供电：现有项目附近10KV线路引入场内配电室，技改项目依托现有项目用电设施。 供气：管道天然气。 排水：本技改项目雨污分流。雨水依托现有项目设置的初期雨水收集池，用于厂区洒水降尘。生活污水近期依托现有项目设置的化粪池处理后，用于周围农田施肥，不外排，远期经化粪池处理后排入集聚区污水管网。 9、劳动定员和工作制度 本技改项目建成后新增职工5人，职工食堂和宿舍依托现有工程。技改项目营运后，年工作时间为300d，实行每天8小时三班制生产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为技改项目，现有项目为平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料综合利用项目，现有项目于2018年3月14日通过平顶山市石龙区环境保护局的审批，审批文号为“平龙环审【2018】第03号”。 现有项目共计建设2条生产线，实际仅建设一条生产线，已建成的一条生产线于2018年11月17日通过了环境保护竣工验收，本次现有项目污染物产排情况依据已审批的《平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料综合利用项目环境影响报告表》及《平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料综合利用项目（一条生产线）竣工环境保护验收监测报告》，运营期主要污染物为废气、废水、噪声、固体废物。 1、基本概况 现有项目主要建设内容为生产车间、仓库和办公生活区，其中现有项目（一条生产线）于2018年11月投入生产。项目主要建设内容如下表所示： 表6 现有项目主要组成一览表 项目组成; 建设内容; 主要指标; 备注. 主体 工程; 1#加工车间; 48m×22.5m×5m，水泥硬化地面，钢架结构; 利用原废弃厂房. 2#加工车间; 48m×21m×4.5m，水泥硬化地面，钢架结构; 暂未建设. 原料仓库; 18m×12.5m×5m，水泥硬化地面，钢架结构; 已建成. 成品仓库; 18m×12.5m×5m，水泥硬化地面，钢架结构; 暂未建设. 辅助 工程; 配电室; 建筑面积10m2，水泥硬化地面，砖混结构; 新建. 办公室; 建筑面积200m2，水泥硬化地面，砖混结构; 暂建设一层. 公用 工程; 供电工程; 项目区附近10KV线路引入场内; 利用现有设施. 供水工程; 由石龙区自来水公司供应; 利用现有设施. 环保 工程; 废气治理; 产尘环节使用袋式除尘系统（配套集气罩、输送管道以及引风机等设施）对生产过程中产生的颗粒物进行收集处理，含有颗粒物的废气由除尘器底部进入除尘器，经滤袋过滤后，尾气由引风机引至15m高排气筒高空排放；共计两套; 暂建设一套. 食堂油烟采用含有环保部认证标识的静电式油烟净化器进行收集处理; 已建成. 废水治理; 厂区设置一座初期雨水收集池，用于厂区洒水降尘； 生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。; 已建成. 噪声治理; 车间密闭，安装隔声门窗、设备基础减震; 已建成. 一般工业固废; 生活垃圾厂区收集后由环卫部门定期清运； 袋式除尘器收集的粉尘和车间内沉积物收集后作为产品外售; /. 危险固废; 设置危废暂存间，定期交由资质单位处置; 已建成. 绿化; 绿化面积100m2; 已建成. 2、现有项目主要生产设备 现有项目主要生产设备清单如下表： 表7 现有项目主要生产设备明细表 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 原料料仓; 2m×2m×2m; 个; 1×2; 已安装. 原料输送带; B=500，L=12m; 个; 2×2; 已安装. 球磨机; Φ=1×4.5m; 台; 2×2; 已安装球磨机2台. 皮带输送机; B=800，L=20m; 台; 2×2; 暂未安装. 直线振动筛; YX-1025; 台; 2×2; 已安装直线振动筛2台. 皮带输送机; B=800，L=20m; 台; 2×2; 暂未安装. 半成品筒仓; Φ=6×8m; 台; 1×2; 暂未安装. 皮带输送机; B=800，L=20m; 台; 2×2; 已安装皮带输送机1台. 叉车; --; 辆; 1×2; 已购买. 3、现有项目主要原辅材料消耗 现有项目主要原辅材料消耗情况见下表： 表8 现有项目原辅材料消耗情况 类别; 名称; 性状及规格; 消耗量; 来源. 主料; 废弃耐火材料; 块状原料（袋装）; 2.5万t/a; 鞍钢，宝钢，神火集团等炼钢和发电企业的钢炉、锅炉、窑炉维修更换的高铝耐火砖、耐火土灰等. 铝土矿粉; 粉状原料（袋装）; 2.5万t/a; 从三门峡、山西等地购买高铝矿粉. 资/能源; 电; --; 108万kW·h; 主要由石龙区供电局供应. 4、现有项目生产产品及规模 现有项目为平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料综合利用项目，产品为高铝耐火材料微粉（袋装吨包，1t/包），年生产规模为5万吨。 5、现有项目工作制度 现有项目职工定员20人，厂区内设置职工食堂和宿舍。项目营运后，年工作时间为300d，实行3班制，每班8h。 6、现有项目生产工艺流程 现有项目工艺流程及产污环节如下图所示： 图1 现有项目工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： ### 厂外采购的废弃耐火材料和铝土矿粉（吨包包装），由建设方检验合格入原料库暂存。 ### 球磨机研磨 ### 通过叉车将仓库的吨包原料送入生产车间的原料料仓中，料仓下料口处通过输送皮带将原料送入球磨机内进行研磨。 振动筛筛分 ### 研磨后的物料通过皮带输送机送入直线振动筛内进行筛分，直线振动筛将筛分后的合格物料（筛下物）通过出料口直接装包，即最终的产品。 二次研磨 不合格物料（筛上物）利用皮带输送机输送至球磨机二次研磨。然后经过再次筛选后，得到最终的产品。 7、主要污染物及采取的措施 现有工程环境影响及达标分析采用2018年3月14日已审批的《平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料综合利用项目环境影响报告表》及2018年11月17日已验收的《平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料综合利用项目（一条生产线）竣工环境保护验收监测报告》的监测数据。 废水 （1）生活污水 现有项目营运期无生产用水，营运期产生的废水主要来自员工生活用水。 现有项目生活污水经化粪池处理后，用于周围农田施肥。 （2）雨水 现有项目厂区实行雨污分流，雨水汇流后排入初期雨水收集池，用于厂区洒水降尘。 现有项目水平衡图如下图所示： 图4 现有项目水平衡图 废气 现有项目在整个生产过程中产生的大气污染物主要为原料及产品输送过程中产生的颗粒物，包括4个环节： ① 原料仓进、出料颗粒物； ② 球磨机进、出料颗粒物； ③ 振动筛进、出料颗粒物、 ④ 半成品筒仓进、出料颗粒物。 现有项目使用袋式除尘系统（配套集气罩、输送管道以及引风机等设施）对生产过程中产生的颗粒物进行收集处理，含有颗粒物的废气由除尘器底部进入除尘器，经滤袋过滤后，尾气由引风机引至15m高排气筒高空排放。 其中现有项目（一条生产线）于2018年11月已投入生产，另外一条生产线暂未建设。该公司委托河南贝纳检测技术服务有限公司与2018年10月18日-19日对平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料综合利用项目（一条生产线）有组织和无组织废气进行了检测，检测期间，环保设施运行正常，生产负荷为81.4%-89%，检测结果如下表： 表9 有组织废气检测结果 污染治理设施; 检测 时间; 检测 周期; 检测 频次; 测定位置; 废气流量 (m3/h); 颗粒物排放浓度(mg/m3); 颗粒物排放速率(kg/h); 去除效率（%）. 生产线袋式除尘器; 2019.10.18; 1; 第1次; 进口; 3.93×103; 196; 0.770; 92.5. 出口; 4.20×103; 13.7; 5.75×10-2. 第2次; 进口; 3.92×103; 195; 0.764; 92.8. 出口; 4.19×103; 13.1; 5.49×10-2. 第3次; 进口; 3.95×103; 198; 0.780; 93.0. 出口; 4.19×103; 13.0; 5.45×10-2. 生产线袋式除尘器; 2019.10.19; 2; 第1次; 进口; 3.95×103; 194; 0.766; 92.9. 出口; 4.19×103; 13.0; 5.45×10-2. 第2次; 进口; 3.92×103; 198; 0.776; 93.4. 出口; 4.18×103; 12.3; 5.14×10-2. 第3次; 进口; 3.94×103; 195; 0.768; 92.9. 出口; 4.19×103; 13.1; 5.49×10-2. 由上表可知，验收检测期间,现有项目（一条生产线）废气产生环节设置集气罩，通过引风管道收集至袋式除尘器处理后，颗粒物的排放浓度范围为12.3-13.7mg/m3，排放速率为0.0514-0.0575kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放极限要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h），实现达标排。 表10 无组织废气检测结果 监测项目; 颗粒物浓度(mg/m3). 采样日期及时间. 监测点位及结果; 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 2018.10.18; 09：00-10：00; 0.296; 0.498; 0.312; 0.375. 13：00-14：00; 0.346; 0.368; 0.396; 0.406. 17：00-18：00; 0.312; 0.412; 0.346; 0.384. 21：00-22：00; 0.276; 0.346; 0.299; 0.354. 2018.10.19; 09：00-10：00; 0.339; 0.402; 0.368; 0.428. 13：00-14：00; 0.356; 0.536; 0.428; 0.433. 17：00-18：00; 0.386; 0.407; 0.393; 0.530. 21：00-22：00; 0.402; 0.529; 0.422; 0.475. 由上表可知，验收检测期间现有项目（一条生产线）无组织排放颗粒物的排放浓度范围为0.296-0.539mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放极限要求（颗粒物周界外浓度最高值1.0mg/m3）。 噪声 现有项目（一条生产线）高噪声设备主要有球磨机、振动筛、风机等。 噪声源多为固定声源。高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修，高耗能设备加装变频器等措施降噪及一定的距离衰减后，实现达标排放。厂界噪声符合《工业企业厂环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 现有项目（一条生产线）竣工环保验收期间，该公司委托河南贝纳检测技术服务有限公司与2018年10月18日-19日对平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料综合利用项目（一条生产线）噪声进行了检测，检测期间，环保设施运行正常，生产负荷为81.4%-89%，检测结果如下表： 表11 噪声检测结果一览表 单位:[dB(A)] 测点名称; 测量时间; 昼间; 夜间. 实测值; 背景值; 修正值; 实测值; 背景值; 修正值. 东厂界; 2018.10.18; 64.2; 57.8; 63; 49.5; 43.2; 49. 南厂界; 52.6; 48.9; 51; 41.1; 38.5; 38. 西厂界; 56.4; 52.4; 54; 45.8; 41.3; 44. 北厂界; 55.3; 51.6; 51; 43.9; 40.5; 41. 东厂界; 2018.10.19; 63.8; 58.9; 62; 51.2; 44.5; 50. 南厂界; 52.2; 49.0; 49; 40.5; 39.1; 38. 西厂界; 57.0; 53.1; 55; 44.9; 42.0; 42. 北厂界; 56.0; 52.1; 54; 43.5; 41.2; 41. 由上表可知，验收检测期间现有项目（一条生产线）东、西、南、北厂界昼间噪声检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准中相应限值的要求（昼间：65dB；夜间：55dB）。 固体废物 （1）一般固废 ① 生活垃圾 现有项目（一条生产线）运行期间产生的生活垃圾产由厂区配备垃圾收集装置集中收集后由当地环卫部门统一进行处置，不外排，对周围环境影响不大。 ② 布袋除尘器收集的颗粒物和车间沉积物 对于布袋除尘器收集的颗粒物和车间沉积物，可以直接作为产品进行销售。 （2）危险废物 现有项目（一条生产线）中的设备高速运转磨擦产生的废润滑油为危险固废，在厂区收集后暂存于危废暂存间，定期由资质单位进行处理。 8、现有项目污染物产、排情况 现有项目各环境污染物产、排情况如下表： 表12 现有项目各污染物排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度及排放量(单位); 治理措施及排放去向. 大气污染物; 1#车间; 颗粒物; a线2962.5mg/m3；177.75t/a; 14.8mg/m3；1.78t/a; 袋式除尘器+15m高排气筒（配套集气罩、输送管道以及引风机等设施）. b线2962.5mg/m3；177.75t/a. 2#车间; 颗粒物; a线2962.5mg/m3；177.75t/a; 14.8mg/m3；1.78t/a; 袋式除尘器+15m高排气筒（配套集气罩、输送管道以及引风机等设施）. b线2962.5mg/m3；177.75t/a. 职工生活; 食堂油烟; 9.9mg/m3；11.9kg/a; 1.5mg/m3；1.8kg/a; 采用含有环保部认证标识的复合式静电油烟净化器进行收集处理. 水 污 染 物; 职工生活; 生活废水; 480t/a; 0; 经化粪池处理后用于周围农田施肥. 固 体 废 物; 职工生活; 生活垃圾; 6t/a; 0; 环卫部门统一清运. 袋式除尘器; 颗粒物; 709.22t/a; 0; 作为产品外售. 生产车间; 车间沉积物; 5t/a; 0; 作为产品外售. 生产设备; 废机油; 0.4t/a; 0; 收集后暂存至危废暂存间，定期交由资质单位处理. 噪 声; 现有项目高噪声设备主要有球磨机、筛分机、风机等，噪声源强为80～95dB（A），经过相应的减震、隔声、消声措施后，厂界噪声符合排放标准限值. 主要生态影响 现有项目位于平顶山市石龙区产业集聚区内，受人为活动影响，目前所在地已无野生动物生存，主要动物为小型的鼠类、昆虫等，无国家野生保护动物存在。现有项目对周围生态影响不大。. 9、企业现存主要环境问题 现有项目原计划建设两条生产线，实际仅建设一条生产线，并配备一套袋式除尘器系统，技改后，无法满足废气治理要求。 采取的措施：已经建设好的生产线再配备建设两套袋式除尘器系统。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 平顶山市位于河南省中南部，中国煤炭工业城市，西靠伏牛山，并联接洛阳；东接黄淮平原和漯河市；南与驻马店市、南阳市为邻；北与郑州市、许昌市相接，北纬33°08′～34°20′，东经112°14′～113°45′之间。现辖舞钢市、宝丰县、叶县、鲁山县、郏县和新华区、卫东区、湛河区、石龙区、新城区、高新区，总面积7882平方公里。全境西高东低，呈阶梯状递降，海拔最高2153米，最低68.5米；东西长150公里，南北宽140公里，现已成为以能源、原材料工业为主体，煤炭、电力、钢铁、纺织、化工等工业综合发展的新兴工业城市，以其得天独厚的地理位置、丰富的自然资源、雄厚的经济实力以及源远流长的灿烂文化，越来越为中外所瞩目。平顶山地处京广、焦枝两大铁路干线之间，并有漯宝铁路与两大干线相连。 平顶山市石龙区位于平顶山市的西部，韩梁煤田腹地。东、北与宝丰县接壤，西、南与鲁山县毗邻。本区地理坐标为：北纬33°51′21″～33°55′22″，东经112°50′18″～112°55′25″。石龙区东西长约7.5公里，南北宽约7.3公里，总面积34.9平方公里。距市区52公里、北距省会郑州140公里，西距洛阳市143公里、南距南阳市159公里。 本技改项目位于平顶山市石龙区龙河街道办事处贾岭村西，在石龙产业集聚区规划范围内。其周围环境示意图见附图。 2、地形地貌 石龙区属浅山丘陵区，境内西部有娘娘山、青草岭，中部有黑鱼山，北部有祖师爷高岭，呈“川”字形分别。最高峰娘娘山海拔528.4m，娘娘山以东地势明显降低，大体为西北——东南向岗地，均系基岩残岗地貌，风化基岩裸露，呈近似对称分布，岗宽500～1000m，横贯全境，海拔200～295m，相对高差15～50m，两侧平均坡降为1～6%。全区的平原面积453公顷，占土地面积的13%。 3、地质 石龙区处于华北地台南缘，秦岭褶皱带北侧，北孜—鲁山区域背斜的北东翼。位居于“韩梁煤田”的腹心部位。韩梁煤田西南缘为构造—侵蚀边界。韩梁煤田东部的平顶山煤田，同属于含煤地层向南西延展的最边缘煤田，以外则为前寒武系古老地层分布区。区域地质构造较为复杂，地表由第四纪冲积重亚粘土、破积碎石类土组成。 4、气候气象 本技改项目所在地区属大陆性季风气候，地处暖温带，春暖、夏热、秋凉、冬寒，四季分明，雨量充沛，光照充足。年平均气温为14.5℃，7月份气温最高，平均26.9℃；1月份气温最低，平均0.8℃。无霜期为228天，冻结期一般为11月～次年3月。项目所在区域降雨量分布不均，山地多于平原，南部多于北部，西南部最多。由于受季风气候的影响，季节分配也不均匀，降雨量主要集中在夏季，年平均降雨量740.3mm。全年地面最多风向为NW，多年平均风速2.35m/s。 5、水文特征 地表水 石龙区境内河流发育不成熟，均属淮河水系，年均径流量1685万m3。主要河流有石龙河、南顾庄河。 石龙河在石龙区内一段，因河床中山石起伏，好似石龙，故称石龙河。石龙河是石龙区主要河流，发源于宝丰县观音堂乡葛花崖村，汇集流域内的小河、冲沟、泉水经中部自西北向东南流过，在石龙区境内宽20～30m，雨季最大流量108m3/s。石龙河为一常年性河流，平均流量为0.19m3/s，水环境功能划分为III类，是大浪河支流，全长约40km，石龙区境内长约7km，属淮河流域沙颍河水系。 南顾庄河流入宝丰县境称玉带河，发源于宝丰县大营镇何庄村，至宝丰县城东注入净肠河。此河全长20余公里，区境内长约3.5公里。流域内境区关庄村建有“关庄水库”1座（小型），关庄水库作为城市景观用水，不属于水源保护地，石龙区的供水水源来自于宝丰县龙兴寺水库以及南水北调中线工程。 本技改项目北侧距离南顾庄河约737m。 河陈水库：河陈水库位于淮河流域沙颍河水系净肠河支流玉带河上，位于宝丰县张八桥镇境内，始建于1958年，坝址上游控制流域面积24.7km2，自然比降为0.005，水库总容积为1248万m3。该水库是一座以防洪、灌溉为主的中型水库。 地下水 石龙区地下水主要赋存于松散岩类孔隙、火成岩裂隙中。在气候、地形、地貌条件的自然背景下，受地质构造控制，根据地貌类型、地层岩性和地下水赋存空间特性，地下水的富集和分布规律取决于岩性结构及微地貌特征。区内石层裂隙微弱，孔隙小，富水性较差，地下水埋深一般在80～100m。 石龙区地下水资源较匮乏，由于石龙区四分之三地域为煤炭采空区，地下水流失严重。目前自来水供应量只能满足生活用水，工业用水匮乏，严重限制了企业发展。 6、矿产资源 石龙区矿产资源十分丰富，辖区内已探明各类矿产12种，煤炭和石灰石是主要资源。全区有煤田面积28平方公里，占全区总，面积的72%，原煤储量3.3亿吨，煤层属华北主要含煤地层向西延展的最边缘煤田，位于韩（庄）梁（洼）煤田腹地，煤种有肥煤、肥气煤、气煤和无烟煤等，是平顶山市三大煤田之一。石灰石储量2.5亿吨，占全市储量的二分之一。花岗岩储量达3200万吨，玄武岩4000万吨，黏土矿6000万吨，近年又探明陶瓷粘土、铝钒土等多种可供利用的矿产资源。 7、土壤 石龙区土壤主要有褐土、和黄棕壤，其中褐土占全区总面积的37%，黄棕壤占63%。褐土具有耕作层浅、肥力低、抗旱能力差的特点。黄棕壤质地粘重，矿物质含量高，下层多为砾土，且倾斜度大，水土易流失，土壤肥力低，既怕旱又怕涝，不宜耕作，是一种较差的土壤。由此可见，石龙区土壤土层浅薄，水土流失严重，土壤贫瘠。 8、植被及生物多样性 石龙区植被类型为暖温带阔叶林，优势树种为杨树和泡桐，另有栎树、槐树、榆树、椿树等阔杂树种及桃树、梨树等经济树种，全部为人工林，区内绿化树种有辛夷、广玉兰、油松、雪松、侧柏、梧桐、国槐、柳树、杨树、泡桐、冬青、小叶黄杨等，全区植被覆盖率约2.4%。石龙区现有林业用地面积53.31ha，耕地面积222.36ha。 评价区域内生物资源比较单一，本项目厂址及厂界外500m范围内生物资源丰度较小，植物种类主要是农田作物、季节性草灌以及当地常见本土树木和绿化树木；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、平顶山市石龙区总体规划（2013-2030） 城市职能定位 随着石龙城区开发建设进程的加快，行政中心、商业中心、服务中心等设施将逐渐形成；产业集聚区的发展和扩区，也将整个石龙区的各种资源集中于城区中心。 人口的集中带来商业、服务业的发展，也将进一步加快石龙的城镇化进程。 石龙城区通过完善自身的综合服务职能，将进一步形成带动区域乡镇辐射周边的经济、综合服务中心。 立足于石龙区总体发展战略，结合石龙区自身的现状特征、资源禀赋以及社会经济与城市建设发展态势，提出石龙区的职能定位为：河南省资源型产业转型升级示范区。 城市性质 平顶山市重要的工业基地； 以精细化工、机械制造、新型建材产业为主的西部组团。 发展目标 从“矿兴城兴、矿竭城衰”迈向“区域中心”。 发展战略 石龙废弃矿区——打造矿山公园，从废弃地到城市绿肺对于不积水的稳定塌陷区，建议用煤矸石等填充地基；将季节性积水区与常年积水塌陷区连通，收集雨水，引入城市中水，形成水面景观。 挖出来的泥土堆出缓坡，充分种植，净化水质，改善生态环境。历史遗留下来的矿区进行复绿、污染治理。 适度保留有价值的历史建筑，采掘塔可以改为瞭望塔、运煤专线可以改为铁路公园、矿渣可以成为建材原料等。 人口规模 城区至2020年5.5万人，至2030年8万人。 本技改项目位于平顶山市石龙区龙河街道办事处贾岭村西，在石龙产业集聚区规划范围内，用地符合石龙区土地利用总体规。石龙区的城市定位为：以精细化工、机械制造、新型建材产业为主的西部组团。本技改项目主产品高铝微粉可用于井下巷道喷砼，属于新型建材范畴，符合平顶山市石龙区总体规划要求。 10、平顶山市石龙产业集聚区总体发展规划（2009-2020） 平顶山市石龙产业集聚区总体发展规划（2009-2020）环境影响报告书于2011年经省环保厅组织审查（豫环审【2011】4号），在集聚区建设过程中，对发展规划进行了调整，沿原规划西北、东南边界适度扩展，新增规划面积4.36平方公里。调整后，石龙产业集聚区东至宝丰县界、西至捞饭店村西、北至宝丰县界、南至赵岭村北，规划面积9.46平方公里。 平顶山市石龙产业集聚区总体发展规划（2012-2020）环境影响报告书（调整规划）由河南省科悦环境技术研究院有限公司编制，并于2017年8月23日通过河南省环境保护厅的审批，审批文号为豫环函【2017】243号。 规划范围 依据《平顶山市石龙产业集聚区发展规划（2012-2020）》，确定规划调整后，平顶山市石龙产业集聚区规划范围为：东至宝丰县界、西至捞饭店村西、北至宝丰县界、南至赵岭村北，规划面积9.46km2，其中建成区3.18km2，发展区3.05km2，控制区3.23km2。 主导产业 规划选择现代煤化工和新型建材作为主导产业。 规划定位 （1）总体定位：平顶山化工基地的重要功能板块，石龙区经济增长的核心增长极。 （2）具体定位 ① 平顶山煤化工基地的重要功能板块。着力发展以洁净煤技术为基础的新型煤化工，加快完善产业链条，向上游带动煤炭、电力、盐卤开采等产业发展，下游带动精细化工、塑料加工、机械制造等产业发展，打造成为以煤化工产业为核心、发展下游产品的生态产业集聚区，成为平顶山煤化工基地的重要功能板块。 ② 石龙区经济增长的核心增长极。按照企业（项目）集中布局、产业集群发展、资源集约利用、功能集合构建，农民向城镇转移的总体要求，加快重大项目建设，加强产业集群培育，强化龙头企业带动，增强县域经济社会发展的牵引力，带动石龙区工业化、城镇化加快推进。 产业空间结构布局 按照产业集聚、产城互动、统筹规划、有序开发的原则，以兴龙路为主发展轴，规划建设煤化工、新型建材、装备制造和综合服务园区，形成“一轴、西区”的空间结构。 （1）煤化工园区：位于集聚区中部，主要布置在宝石快速通道以北夏庄路以南的地块，规划面积1.39km2。布局企业类型以现代煤化工企业为主。 （2）新型建材园区：位于集聚区南部，位于宝石快速通道以南，规划面积为2.43km2。布局企业类型以水泥熟料、建筑陶瓷、绿色建材等为主。 （3）装备制造园区：位于集聚区北部，夏庄路以北，规划面积为1.61km2。布局企业类型以装备及零部件制造为主。 （4）综合服务区：包括西北部、中部和西南部三处，规划面积为1.93km2，布局功能类型以科技孵化、文化教育、行政金融和生活服务为主，用地类型以服务业用地和居住用地等为主。 市政工程设施规划 （1）给水工程规划 本次规划考虑各种因素，综合确定：规划近期利用龙兴寺水库、高庄矿水厂作为供水水源；远期扩大集中供水厂规模至3万t/d；水源优先考虑自龙兴寺水库引水，其次考虑南水北调中线取水或自昭平台水库引水；同时保留利用高矿庄现有水厂作为应急水源及工业区供水水源。 根据调查，石龙区目前的现行供水工程有：南水北调配套水厂（建设完成），龙兴寺供水工程；鲁山县昭平台水库用水紧急工程，石龙区的用水首先利用的是南水北调工程供水。经调查，目前石龙区供水水源来自于水厂东侧南水北调中线工程高庄13号口门。 （2）排水工程规划 A、排水体制：规划排水体制采用雨污分流制。现有合流管渠应结合道路实施、村庄改造同步实施分流，新建区域必须严格按分流制进行规划建设。 B、规划确定的排水量：根据中心区地形条件，排水工程现状和《城市排水工程规划规范》的规定，污水量按供水量预测值的平均日数值确定，污水排放系数取0.8，污水处理率按100%计算，预测远期污水量为1.6万t/d。 C、污水处理厂规划：根据地形及地势条件，设置一座污水厂收集处理全区污水，处理规模1.6万t/d，位于规划区东侧，控制用地2.5ha（含再生水厂用地）；规划污水采用二级生化处理，污水处理厂出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的一级A标准。 D、污水管网规划：根据产业集聚区用地规划布局，结合地形坡向，污水管网采用支状布置形式。集聚区沿夏庄路、人民路、平石快速通道、昌茂大道、兴龙路敷设污水主干管，其它道路上敷设污水干管、支管，然后排入污水处理厂进行统一处理。污水主干管管径为D800～D1000，干管、支管管径为D300～D600。 E、污水再生利用：规划末期产业集聚区污水处理率达到100%，再生水利用率不低于50%；污水再生水应优先用于工业用水（冷却水、除尘水、冲洗水），城镇杂用水及环境景观用水。 经调查，平顶山市石龙区污水厂位于平顶山市石龙区人民路东段，建设规模为2.0万m3/d，分两期建设，其中一期规模1.0万m3/d，二期规模为1.0万m3/d，采用“预处理+A2O生化处理+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。一期工程已于2016年10月建成，并于2016年11月进水试运行，2016年12月通过平顶山市环境保护局组织的环保设施竣工验收，验收文号为平环建验【2017】2号，目前污水处理厂运行正常。 （3）电力工程规划 根据预测负荷分析，规划在中部新建2座110kv双回供电变电站，主变容量3×50mva，共占地1.02ha，引自规220kv石龙变电站。终形成由一座35kv变电站、一座220kv变电站（石龙变电站）和两座110kv变电站（孙岭变电站、南顾庄变电站）构成的电网主网架构，确保满足产业集聚区用电。 （4）燃气工程规划 根据调查，石龙产业集聚区的气源为西气东输的天然气和焦化企业的煤气。 天然气气源为西气东输，现状日供气容量5000m3/d，设计年供气能力1亿m3/a。目前已经实现了石龙区天然气主管网全覆盖，为集聚区的鑫之源耐火材料有限公司、金旺公司、东方碳素、荣昌源、奥隆工贸、宝玉玻璃等工业用户提供天然气。 （5）村庄搬迁安置 石龙产业集聚区内需要搬迁安置村庄有：夏庄（张庄自然村属于夏庄）、关庄、捞饭店、孙岭共4个村庄。此外，产业集聚区内还有部分采煤塌陷区和棚户区需要集合石龙区整体搬迁安置计划进行搬迁安置。产业集聚区内的村庄将集中安置在西北部的综合服务片区，规划二类居住用地面积57.56公顷，其中村民安置用地43.24公顷，其余用于安排工业企业职工、家眷及外来务工经商人口居住。 根据调查，石龙区规划区内村庄和人数数量较多，拆迁安置难度较大，周期较长。因此，石龙区政府实施了一系列的搬迁安置方案，将结合石龙区城市总体规划、石龙区“十三五”规划、新农村建设规划等，分期逐步对包括产业集聚区在内的村庄进行搬迁安置。目前，集聚区内的夏张庄、关庄（部分）、大庄村位于集聚区内部分已经搬迁完毕，安置社区为康洼社区、位于中鸿路以北、昌茂大道以西、夏庄路以南、建设路以东围合地块的搬迁安置区。剩余搬迁安置村庄有夏庄、捞饭店、孙岭、郭岭4个村庄，定于2017～2020年之间搬迁完毕，按照35m2/人的标准进行安置，安置所需建筑总面积约33.35万m2，集中安置在集聚区西北部的综合服务片区。 表13 石龙产业集聚区村庄搬迁安置计划表 安置时序; 村庄名称; 安置人口（人）; 安置标准（m2/人）; 安置面积（m2）; 迁入位置. 搬迁完成; 夏张庄; 1100; 35; 38500; 康洼社区. 关庄; 1526; 35; 53410; 西北部的综合服务片区. 大庄; 900; 35; 31500. 2017～2020年; 夏庄; 2600; 35; 91000. 捞饭店; 2669; 35; 93415. 孙岭; 448; 35; 15680. 郭岭; 286; 35; 10010. 合计; 9529; /; 333515; /. 环境准入负面清单 （1）环境准入条件 规划的实施应牢固树立科学发展观，贯彻“环境优先、节能节水节地减排”的指导思想，全面建设资源节约型社会、环境友好型社会，实现社会经济又好又快地发展。综合集聚区主导产业、环境质量现状及制约因素，评价建议环境准入要求如下： ① 项目类型及选址应符合集聚区总体规划确定的主导行业和产业布局，项目筛选应贯彻循环经济、注重上、下游产品的关联性，尽可能延长产业链。高起点、高水平、高质量因地制宜地承接产业转移。引进的项目易与焦化企业形成产业链，入煤焦油深加工、煤沥青制针状焦、焦油加氢处理、焦炉煤气高附加值综合利用、低热值煤及煤矸石利用等先进技术项目。 ② 鼓励大型、带动力强的企业入驻，促进经济结构优化，促进建设用地的集约利用和优化配置，项目投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业项目建设用地控制指标的通知》。 ③ 按照走新型工业化道路的要求，鼓励采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的项目，入区工业项目的生产工艺、技术装备、能耗、水耗、排污及清洁生产水平等至少应达到国家先进水平。 ④ 优先引进单位产品耗水量较小、能够做到工业废水零排放的项目。所有入区建设项目在环境保护方面要做到高起点、高标准、严要求，实行严格的污染排放总量控制制度和排污许可制度。 ⑤ 鼓励在落实调整建议中对部分行业的限制后，并符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类、《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《现代煤化工准入》、《焦化行业准入条件》、《合成氨准入条件》、《煤制气业卫生防护距离》（GB/T17222）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省重点产业2016年度行动计划的通知》（豫政办【2016】24号）等产业政策及国家、省关于现代煤化工、新型建材和装备制造行业环境管理要求的项目。 （2）负面清单 负面清单是在充分考虑规划区域空间管制要求、环境质量现状和资源环境承载力等因素的基础上，结合产业政策要求，提出的不得进行的开发活动条件。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《河南省2016年度蓝天工程实施方案》、《河南省2016年度碧水工程实施方案》、《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目标（2010年本）》等国家、省产业政策和环境管理要求，评价从行业类别、生产工艺、技术装备等方面，制定集聚区环境准入负面清单，列入负面清单的项目不得入驻。产业集聚区的建设过程中，如上述产业政策有所调整，负面清单也应根据最新的产业政策进行动态更新。 表14 本技改项目与石龙产业集聚区环境准入负面清单对照如下： 序号; 类别; 负面清单; 本项目情况; 是否符合准入. 1; 基本 要求; 不符合产业政策要求，属于《产业结构调整指导目标（2011年本）》（2013年修正）中限制、禁止类项目不得入驻。; 本技改项目已经通过平顶山市石龙产业集聚区管理委员会备案，符合《产业结构调整指导目标（2019年本）》项目代码为2020-410404-77-03-100754，项目符合现阶段国家产业政策。; 相符. 2; 入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，满足达标排放、总量控制、排污许可等环保要求，否则禁止入驻。; 本技改项目施工及运营期根据污染物排放标准和相关环境管理要求，满足达标排放、总量控制、排污许可等环保要求; 相符. 3; 入驻企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻。; 本技改项目生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平应达到同行业国内先进水平。; 相符. 4; 投资强度不符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号文），不满足《关于调整河南省工业项目建设用地控制指标的通知》的项目。; 经查文件要求，本技改项目属于固体废物治理，石龙区属于十二等土地，投资强度为≥865万元/公顷。本技改项目占地0.1008公顷，总投资500万元，投资强度为4960万元/公顷，满足相应投资强度要求。; 相符. 5; 河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见（豫环文【2015】33号）中大气污染防治重点单元禁止审批类项目禁止入驻，除符合我省重大产业布局的项目外不得建设单纯新建和单纯扩大产能的煤化工项目。; 本技改项目主产品为高铝微粉，副产品为铝锭，不属于煤化工项目。; 相符. 6; 行业 类别; 禁止入驻达不到《焦化行业准入条件（2014年修订）》规定的炼焦、焦炉煤气制甲醇、煤焦油加工、苯精制生产企业。; 本技改项目主产品为高铝微粉，副产品为铝锭，不属于焦化行业。; 相符. 7; 规划期内禁止入驻煤制合成氨、煤制甲醇项目。; 本项技改目主产品为高铝微粉，副产品为铝锭，不属于煤制合成氨、煤制甲醇项目。; 相符. 8; 禁止入驻属于高耗能、高污染类的染料、农药、医药及中间体且污染物治理难度较大的精细化工项目。; 本技改项目主产品为高铝微粉，副产品为铝锭，项目生产工艺先进，污染物治理技术成熟，不属于高污染、污染物治理难度大的精细化工。; 相符. 9; 禁止入驻不满足《河南省环保厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》和《河南省化工项目环境准入指导意见》的项目。; 本技改项目满足《河南省环保厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》要求，《河南省化工项目环境准入指导意见》已废止。; 相符. 10; 禁止入驻不符合国家、地方相关产业政策、行业准入条件及清洁生产水平低于二级标准及达不到规模经济的项目。; 本技改项目不属于不符合国家、地方相关产业政策、行业准入条件及清洁生产水平低于二级标准及达不到规模经济的项目。; 相符. 11; 禁止入驻独立电镀厂，以及含重废水不能实现零排放、电镀作业区不符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）要求，车间地坪设计、项目废水管道不满足防腐、防渗漏要求，生产装置、罐区等易污染区地面不满足防渗处理要求，及其他达不到《电镀行业规范条件》（工业部2015年第64号）、《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求》的含电镀工段的项目。; 本技改项目主产品为高铝微粉，副产品为铝锭，不属于电镀项目。; 相符. 12; 单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标达不到国内同行业领先或国际先进水平的项目。焦化单位产品基准排水量不符合《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）的项目；建筑陶瓷工艺废水不能全部回用的项目；卫生陶瓷工艺废水回用率小于90%的项目。; 本技改项目清洁生产水平应达到国内行业领先水平。; 相符. 13; 生产工艺与技术装备; 属于《产业结构调整指导目标（2011年本）（修正）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目标（2010年本）》中限制、淘汰类的生产工艺和技术装备。; 本技改项目无限制、淘汰类的生产工艺和技术装备; 相符. 14; 产能过剩项目和国家产业政策限制类项目，以及生产工艺技术装备落后和清洁生产水平低的项目禁止入驻。; 本技改项目不属于产能过剩项目和国家产业政策限制类项目，以及生产工艺技术装备落后和清洁生产水平低的项目。; 相符. 15; 不符合环保部或省环保厅关于煤化工、建材、装备制造行业的环保审批要求的项目不得入驻。; 本技改项目不属于此类项目。; 相符. 16; 污染物排放不能长期稳定达到国家和地方污染物排放标准的项目；涉及废水排放量大且因其排水会造成区域地表水体水质变差的项目不得入驻。; 本技改项目生活污水依托现有项目化粪池处理后用于周围农田施肥，不外排，不会对周围地表水体造成污染。; 相符. 17; 涉及有毒有害、易燃易爆等风险物质的储存、生产、转运和排放，且环境风险值较大的项目。; 本技改项目涉及风险物质的储存，但储存量较小，环境风险较小，不会对外环境造成大的影响。; 相符. 18; 禁止引进含“三致”污染物、剧毒物质和排放恶臭气体的煤化工项目。如生产或使用多氯联苯、联苯胺、无机氰化物、汞及汞化合物、砷及砷化合物、甲硫醇、甲硫醚等。禁止建设100万T/A以下煤制甲醇生产装置。; 本技改项目主产品为高铝微粉，副产品为铝锭，不属于煤化工项目。; 相符. 19; 禁止建设顶装焦炉炭化室高度＜6.0M、捣固焦炉炭化室高度＜5.5M，100万T/A以下焦化项目，热回收焦炉的项目，单炉7.5万T/A以下、每组30万T/A以下、总年产60万T以下的半焦（兰炭）项目。禁止建设无化产回收的单一炼焦项目。; 本技改项目主产品为高铝微粉，副产品为铝锭，不属于焦化项目。; 相符. 20; 禁止建设生产车间非全密闭且未配备收尘设施；物料输送设备非密闭，且未在装卸处配备收尘设施；未按照“三防”（防扬尘、防流失、防渗漏）要求进行的物料堆场建设的，未配备覆盖、围挡等防风抑尘设施等水泥粉磨站项目。; 本技改项目生产车间全密闭且配备收尘设施；物料输送设备密闭，且在装卸处配备收尘设施。; 相符. 21; 建筑陶瓷和卫生陶瓷项目采用清洁能源或煤洁净气化技术，严禁使用本质安全性差、热工效率低、污染物排放高的简易煤气发生炉。窑炉采用高效耐火保温材料和温场自控系统。; 本技改项目主产品为高铝微粉，副产品为铝锭，不属于陶瓷生产项目。; 相符. 22; 50万平方米/年及以下的建筑陶瓷生产线；60万件/年以下的隧道窑卫生陶瓷生产线；3000万平方米/年以下的纸面石膏板生产线；15万平方米/年以下的石膏（空心）砌块生产线、单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年以下的人造轻集料（陶粒）生产线；20万件/年以下低档卫生陶瓷生产线。; 相符. 23; 建筑卫生陶瓷土窑、倒焰窑、多孔窑、煤烧明焰隧道窑、隔焰隧道窑、匣钵装卫生陶瓷隧道窑；手工制作墙板生产线；生产排污管内面没有施釉的卫生洁具产品。; 相符. 24; 能源消耗限额不满足《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》要求的项目。; 相符. 25; 环境 风险; 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。; 本技改项目营运后，将按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。; 相符. 本技改项目位于平顶山市石龙区龙河街道办事处贾岭村西，在石龙产业集聚区规划范围内，用地符合石龙区土地利用总体规。行业类别属固体废物治理，属于鼓励类类项目。本技改项目不在环境准入负面清单内，且本技改项目已通过石龙产业集聚区管理委员会备案，符合当前国家产业政策和集聚区产业定位。由以上各项分析可知，本技改项目建设与石龙产业集聚区总体发展规划相符合。 11、与集聚区发展规划报告书审查意见符合性分析 2017年8月23日，河南省环保厅出具了《关于平顶山市石龙产业集聚区总体发展规划（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环函【2017】243号）。根据审查意见要求，本技改项目建设与其相符性分析见下表： 表15 与集聚区发展规划环境影响报告书审查意见符合性分析 序号; 内容; 要求; 项目符合性分析; 是否符合. 1; 合理用地布局; 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变个用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，集聚区部分区域位于白龟山水库地表水源准保护区，按照饮用水源准保护区保护要求，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；部分区域属于采空塌陷区，保留建成区现状，以绿地建设保护区内生态环境；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行兼并重复；在建设项目大气环境防护距离内，对现有居住区尽快搬迁，并不得新建居住区、学校、医院等环境敏感点。; 本技改项目位于平顶山市石龙区龙河街道办事处贾岭村西，在石龙产业集聚区规划范围内，不在白龟山水库地表水源准保护区，亦不属于采煤塌陷区；本技改项目不需要设置大气环境防护距离，不涉及居民搬迁。; /. （2）; 优化产业结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；将主导产业由现代煤化工调整为煤化工（精细化工），鼓励引进国家产业政策鼓励，能延长集聚区产业链条的项目，如煤焦油深加工、焦炉煤气综合利用等项目，禁止入驻煤制甲醇、煤制合成氨等废水排放量大的项目，染料、农药、医药及中间体项目等污染物难治理的化工项目以及独立电镀项目; 本技改项目主产品为高铝微粉，副产品为铝锭，不属于污染物难治理的化工项目，且已通过石龙产业集聚区管理委员会备案，同意入驻。; 符合. 3; 尽快完善基础环保设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水处理厂扩建和中水深度处理回用工程，完善配套污水管网和中水回用管网，确保入驻企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口，减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构，逐步拆除区内企业自备分散燃煤锅炉。; 本技改项目对厂区废水按“雨污分流”原则，生活污水近期依托现有项目设置的化粪池处理后用于周围农田施肥。远期经化粪池处理后排入集聚区污水管网。初期雨水依托现有项目设置的初期雨水收集池收集后，用于厂区洒水降尘。; 符合. 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本技改项目建成后，危险废物交由有资质的危险废物处置单位处置，可以做到安全处置。; 符合. 4; 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘，二氧化硫、氮氧化物，可挥发性有机物等大气污染物的排放。抓紧实施中水回用工程，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准，减少对纳入水体的影响。尽快实施集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本技改项目生产过程中各废气产生环节均有严格的处理措施，并使用洁净能源天然气作为燃料，可实现二氧化硫，氮氧化物等大气污染物的达标排放。; 符合. 5; 建立事故风险防范和应急处置体系; 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、产业集聚区和周边水系环境风险防控体系，建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；加强环境应急保障体系建设，园内企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施，园区管理机构应根据园区自身特点，制定园区综合环境应急预案，结合园区新、改、扩建项目的建设，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划的组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本技改项目在运营后，将建立环境风险防范体系，制定企业内部环境风险防范应急预案，并应按要求编制企业突发环境事件应急预案。同时在厂区设置事故池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水环境造成危害。; 符合. 由以上分析可知，本技改项目的建设符合《关于平顶山市石龙产业集聚区总体发展规划（2012-2020）环境影响报告书的审查意见》（豫环函【2017】243号）中相关要求。 12、与饮用水源地规划的相符性分析 1、与平顶山饮用水源环境保护规划的协调性 根据“河南省环境保护厅关于进一步明确平顶山市地表饮用水源保护区范围的函”（豫环函【2009】57号）和《河南省平顶山市地表饮用水源地保护方案》，平顶山市地表水源地拟划范围如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0m以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0m以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1m内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500m的陆域。 本技改项目位于平顶山市石龙区龙河街道办事处贾岭村西，区域地表水体为南顾庄河，为净肠河支流，选址不在平顶山市划定的一级、二级和准保护区范围内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。 2、与南水北调中线工程的关系 经调查，石龙区目前现有供水厂1座，位于石龙区人民路与昌茂大道交叉口东北侧约200m处，供水水源来自于水厂东侧南水北调中线工程高庄13号口门。 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号），总干渠两侧饮用水水源保护区划范围如下： 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2）地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱～中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 本技改项目位于平顶山市石龙区龙河街道办事处贾岭村西，在石龙产业集聚区用地范围内，属于南水北调工程左岸，距离南水北调中线一期工程12.3km，不在南水北调中线工程一级和二级保护区范围内，符合南水北调中线工程规划要求。 13、、河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知（豫环文[2019]84号） 河南省生态环境厅于2019年4月9日发布《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号），该方案包含6个专项方案：《河南省2019年非电行业提标治理方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》、《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《河南省2019年锅炉综合整治方案》、《河南省2019年铸造行业污染治理方案》。现将与本项目有关的治理方案要求如下： 河南省2019年工业炉窑污染治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展工业炉窑专项治理，持续改善全省环境空气质量，全面完成我省工业炉窑达标排放治理，结合我省实际，制定本方案。 一、总体要求 以改善环境空气质量为核心，分类推进工业炉窑结构升级和污染减排，对治污设施不配套、不符合环保要求的各类窑炉进行分类整治，实现工业窑炉全面达标排放。持续推进工业窑炉在线监测设施建设，大幅减少工业窑炉污染物排放总量，确保各类工业炉窑稳定达标排放。 二、工作目标 开展砖瓦窑、石灰窑、隧道窑、焙烧窑以及各类熔炼炉、焙烧炉等关停取缔、升级改造、重组整合工作，按照“属地负责、行业监管、分类施治、依法依规、务求实效”的要求，重点解决工业窑炉治污设施不完善、污染物排放不达标等问题。2019年10月底前，各类工业窑炉全部实现达标排放。 三、主要任务 （一）建立工业炉窑管理清单 各市要以钢铁、有色、建材、焦化、化工等行业为重点，针对熔炼炉、熔化炉、烧结机（炉）、焙（煅）烧炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）、炼焦炉、煤气发生炉等9类窑（炉），开展拉网式排查，并与第二次污染源普查工作紧密结合，于2019年3月底前建立详细管理清单。 （二）加大工业炉窑淘汰力度 2019年10月底前，淘汰全省范围内所有炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉；有色行业基本淘汰燃煤干燥窑、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；加快淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉；高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造，煤气中硫化氢浓度小于20 毫克/立方米。 （三）实施工业炉窑深度治理 1.有色金属（含氧化锌）行业。2019年底前，有色冶炼及压延企业的焙烧炉、冶炼炉、熔炼熔化炉完成提标治理。 （1）铜、铝（不含氧化铝）、铅、锌工业烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、50、100毫克/立方米。 （2）所有氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米。 …… 3.耐材行业。2019年底前，全省符合条件的耐材企业的烧成、烤花（辊道窑、隧道窑、梭式窑）工序完成提标治理。 （1）窑炉烟气在基准氧含量18%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、50、100毫克/立方米。 （2）所有氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸浓度小于8毫克/立方米。 …… 本技改项目以天然气为燃料，在生产过程中，回转熔化环节回转熔化炉半封闭，在投料口上方设置专门的集气罩，在引风机的作用下，废气通过负压管道进入重力沉降室，粒径较大的颗粒物沉降后循环至回转熔化炉，粒径较小的经烟道经冷却后进入袋式除尘器进行收集处理，随后烟气经SCR脱硝处理后，最后通过15m高排气筒排放。颗粒物、SO2、NOX的排放浓度分别可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066—2020）和河南省2019年工业炉窑污染治理方案相关标准（要求颗粒物的排放浓度不高于10mg/m3，SO2的排放浓度不高于50mg/m3，NOX的排放浓度不高于100mg/m3）；冷却筛分环节冷却机半封闭、振动筛分机全封闭，分别在冷却机投料口上方、振动筛分机上方分别设置专门的集气罩，通过分支的引风管道，在引风机的作用下，废气负压收集至袋式除尘器进行处理，最后通过15m高排气筒排放。颗粒物的排放浓度分别可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066—2020）和河南省2019年工业炉窑污染治理方案相关标准（要求颗粒物的排放浓度不高于10mg/m3）。 综上所述，本技改项目符合河南省2019年工业炉窑污染治理方案相关要求。 14、平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）（平政〔2018〕27号） 环境问题是全社会关注的焦点，也是全面建成小康社会能否得到人民认可的一个关键。党的十九大紧扣我国社会主要矛盾变化，对决胜全面建成小康社会、打好污染防治攻坚战做出重大决策部署。为确保到2020年平顶山市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，依据国家及河南省要求，制定方案。与本项目相关的内容如下： 一、总体要求和目标 （二）目标指标。到2020年，全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全市生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应，为2035年生态环境根本好转、美丽平顶山市目标基本实现打下坚实基础。 …… 3、2020年度目标 全市PM2.5平均浓度不高于50微克/立方米；PM10平均浓度不高于95微克/立方米；城市优良天数力争达到256天以上，全市空气质量明显改善。 全市地表水质量达到或优于Ⅲ类水质断面总体比例达到70%以上；消灭劣V类水体断面；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%，南水北调中线工程总干渠水质稳定达到Ⅱ类；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；确保完成国家、省水质考核目标；城市建成区全面消除黑臭水体。 二、坚决打赢蓝天保卫战 认真落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）要求，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车排放治理、城乡扬尘全面防控、环境质量监控全覆盖等五个标志性战役。 （一）打好结构调整优化攻坚战役。加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构，强化源头防控，加大治本力度。 1.削减煤炭消费总量 （1）严控煤炭消费目标。严格落实《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”煤炭消费总量控制工作方案的通知》（豫政办【2017】82号）要求，强化电力、煤炭、钢铁、化工、建材等重点行业煤炭消费减量措施。2018年底，煤炭消费总量较2015年下降9%，煤炭消费总量控制在2081万吨以下；2020年底，煤炭消费总量较2015年下降15%，煤炭消费总量控制在1950万吨以下。 （2）提高燃煤项目准入门槛。从严执行国家、省重点耗煤行业准入规定，原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的煤炭、煤电、钢铁、水泥、传统煤化工、焦化等产能过剩的传统产业。严格实施节能评估审查制度，继续实施能源消耗总量和强度双控行动，新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。 8、严格环境准入 加强区域、规划环境影响评价，完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作。严守“三线一单”，充分发挥“三线一单”的宏观指导作用，加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。禁止钢铁、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，禁止新增化工园区。 9、控制低效、落后、过剩产能 （1）清理部分低效及产能过剩项目。制定实施钢铁、炼焦、化工、水泥等重点行业淘汰落后产能年度计划。严格常态化执法和强制性标准实施，依法依规关停退出一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能。在钢铁、化工、建材等行业再淘汰一批能耗高于全国平均水平的低效产能。对未按期完成淘汰落后产能任务的县（市、区），实行项目“区域限批”，暂停对该县（市、区）项目的核准和审批。 （二）打好工业企业绿色升级攻坚战役。强化工业污染治理，加大污染防治设施改造升级力度，推动企业绿色发展。 16.开展工业炉窑治理专项行动 制定工业炉窑综合整治实施方案，开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源，或由周边热电厂供热。凡不能达标排放的工业炉窑，依法一律实施停产整治。 …… （四）打好城乡扬尘污染防控攻坚战役。严控工地、道路扬尘管控，提高城市清洁标准，全面提升城乡扬尘污染治理水平。 29、严格施工扬尘污染监管 强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与辖区主管部门联网。城市拆迁工程全面落实申报备案、会商分析、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。冬季采暖季实施“封土行动”。 本技改项目施工期做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止在施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。 本技改项目以天然气为燃料，在生产过程中，回转熔化环节回转熔化炉半封闭，在投料口上方设置专门的集气罩，在引风机的作用下，废气通过负压管道进入重力沉降室，粒径较大的颗粒物沉降后循环至回转熔化炉，粒径较小的经烟道经冷却后进入袋式除尘器进行收集处理，随后烟气经SCR脱硝处理后，最后通过15m高排气筒排放。颗粒物、SO2、NOX的排放浓度分别可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066—2020）和河南省2019年工业炉窑污染治理方案相关标准（要求颗粒物的排放浓度不高于10mg/m3，SO2的排放浓度不高于50mg/m3，NOX的排放浓度不高于100mg/m3）；冷却筛分环节冷却机半封闭、振动筛分机全封闭，分别在冷却机投料口上方、振动筛分机上方分别设置专门的集气罩，通过分支的引风管道，在引风机的作用下，废气负压收集至袋式除尘器进行处理，最后通过15m高排气筒排放。颗粒物的排放浓度分别可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066—2020）和河南省2019年工业炉窑污染治理方案相关标准（要求颗粒物的排放浓度不高于10mg/m3）。 综上所述，本技改项目符合平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）（平政〔2018〕27号）相关要求。 15、平顶山市石龙区2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战（平龙环攻坚办〔2020〕1号） 平顶山市石龙区2020年大气污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号），《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）和《平顶山市人民政府关于印发平顶山市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的通知》（平政〔2018〕27号）及《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案的通知》（平攻坚办〔2020〕16号）等有关要求，持续改善全区环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 一、指导思想 深入学习贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记视察河南重要讲话、在黄河流域生态文明和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实市委、市政府及区委、区政府坚决打赢污染防治攻坚战部署要求，以改善大气环境质量为核心，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，大力推进产业结构、能源结构、运输结构和用地结构调整优化，持续深化“三散”、柴油货车、工业炉窑、挥发性有机物（VOCs）污染治理，全面提升重污染天气应对能力和环境监测监控能力，着力破解制约区域环境空气质量改善的深层次矛盾和问题，全力以赴打好蓝天保卫战，为全面建成小康社会谱写生态宜居石龙区更加出彩的绚丽篇章奠定坚实基础。 二、工作目标 2020年全区PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到48微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到82微克/立方米以下，全区大气主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 （一）持续调整优化产业结构 按照“优化布局、提升质量、强化管理”的要求，不断优化产业布局，推进产业升级，严格环境准入和监管，促进产业结构持续优化，工业污染物排放总量大幅减少。 1.着力调整产业布局 加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020 年4月底前排查建立淘汰类工业产能和装备年度清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，要创新资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。 2.加大过剩和落后产能压减力度 2020年底前，淘汰我区炭化室高度在4.3米及以下的焦炉；淘汰不符合环保、安全要求的独立炭素企业；淘汰2000吨/日及以下通用水泥熟料生产线，直径3米及以下水泥粉磨装备。依法关停退出热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化水平低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑。 4.严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起以“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。落实省、市统一要求，全区原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨／时及以下燃煤锅炉。严格落实钢铁、水泥、电解铝、玻璃等上级有关行业产能置换规定，新建涉气工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 8.开展高污染燃料设施拆改 2020年3月底前，全面排查以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，10月底前完成清洁低碳能源以及利用工厂余热等替代改造。区农业农村局负责对使用煤为燃料的农业生产、畜禽养殖、烤烟、食用菌生产等。各街道办事处负责做好宣传引导，帮助尽快完成燃煤设施改造或清洁能源替代。 （五）深入推进“三散”污染治理 实施“散乱污”企业动态管理，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。 22.全面提升“扬尘”污染治理水平 加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。 强化道路扬尘管控。加大国道、省道及城区周边道路、城区支路机械化清扫保洁力度，推广主次干路高压冲洗与机扫联合作业模式，大幅降低道路积尘负荷。加强道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对国道、省道及物流园区周边等地柴油货车临时停车场实施路面硬化，落实城区、城乡结合部各类堆场的苫盖抑尘措施。 （六）实施重点工业企业污染治理 强化工业窑炉、水泥等重点工业污染治理，提升污染防治设施改造治理水平，推动企业绿色发展。 23.提升工业炉窑大气污染综合治理水平。 按新修订的《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》要求，推进全区工业炉窑提标改造。 加强有组织烟气治理。取消建筑陶瓷企业脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。 加大无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。物料采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送，原料库及车间外禁止采用铲车、推土机等设备进行物料转运。散状物料应采用原料库、料仓等方式进行储存，采用密闭、封闭等方式输送。 平顶山石龙区2020年水污染防治攻坚战实施方案 为认真贯彻习近平总书记生态文明建设思想，持续做好水污染防治工作，进一步改善全区水环境质量，坚决打好打赢2020年水污染防治攻坚战，根据《平顶山市污染防治攻坚办领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平环攻坚办〔2020〕7号）有关要求，结合我区实际，特制定本方案。 一、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南重要讲话、在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院、省、市和区委、区政府关于坚决打好污染防治攻坚战的决策部署，以改善水环境质量为核心，以防控水环境风险为底线，坚持方向不变、力度不减，因地制宜、分类施策，上下游、干支流、左右岸统筹谋划，突出精准治污、科学治污、依法治污，不断提升治理水平，着力打好碧水保卫战，促进全区经济高质量发展，增强人民群众安全感、获得感、幸福感，为全面建成小康社会奠定坚实基础。 二、工作目标 2020年，石龙河军营沟出境断面水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；消除城区黑臭水体。 三、主要任务 （一）持续打好黑臭水体治理攻坚战役 强力推进黑臭水体治理。按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质、长效管理”的要求，强力推进城市黑臭水体治理。各街道办事处要对本辖区深入排查，发现一处、整治一处；已完成整治，但整治标准不高、达不到治理要求的黑臭水体，要提升标准，深度治理，确保建成区2020年底全面消除黑臭水体，其余辖区完成黑臭水体整治任务。要建立长效监管机制，巩固提升整治成果，定期开展水质监测，避免出现返黑返臭现象。 扎实推进污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造。完成建成区老城区主次干道雨污分流系统改造；城中村、老旧城区和城乡结合部，要尽快实现管网全覆盖；新建城区，管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流。2020年底，污水处理率达到95%以上。 平顶山市石龙区2020年土壤污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》(豫政〔2018〕30号)、《平顶山市人民政府关于印发平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的通知》（平政〔2018〕27号），保质保量完成国家、省、市明确的工作任务，扎实推进净土保卫战，制定本方案。 一、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南重要讲话、在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院、省市和区委区政府关于坚决打好污染防治攻坚战的决策部署，以深入贯彻实施土壤污染防治法为主线，坚持“预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与”的原则，按照“全面建体系、持续打基础、着力控风险、创新争一流”的思路，强化工作指导，推进制度创新，完善各类保障，全面提升土壤环境管理水平，高质量完成三年目标任务，为让人民群众“吃得放心、住得安心”提供环境保障。 二、工作目标 全区土壤环境质量总体保持稳定,农用地土壤环境得到有效保护,建设用地土壤环境安全得到基本保障,土壤环境风险总体得到管控,土壤污染防治体系基本建立。 完成土壤污染治理与修复示范项目;详查查明的安全利用类受污染耕地落实安全利用措施面积达到省市目标要求，防止耕地受到环境污染;实现土壤环境质量监测点位有效覆盖;重点行业重点重金属排放量零增长。 本技改项目施工期做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止在施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。 本技改项目以天然气为燃料，在生产过程中，回转熔化环节回转熔化炉半封闭，在投料口上方设置专门的集气罩，在引风机的作用下，废气通过负压管道进入重力沉降室，粒径较大的颗粒物沉降后循环至回转熔化炉，粒径较小的经烟道经冷却后进入袋式除尘器进行收集处理，随后烟气经SCR脱硝处理后，最后通过15m高排气筒排放。颗粒物、SO2、NOX的排放浓度分别可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066—2020）和河南省2019年工业炉窑污染治理方案相关标准（要求颗粒物的排放浓度不高于10mg/m3，SO2的排放浓度不高于50mg/m3，NOX的排放浓度不高于100mg/m3）；冷却筛分环节冷却机半封闭、振动筛分机全封闭，分别在冷却机投料口上方、振动筛分机上方分别设置专门的集气罩，通过分支的引风管道，在引风机的作用下，废气负压收集至袋式除尘器进行处理，最后通过15m高排气筒排放。颗粒物的排放浓度分别可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066—2020）和河南省2019年工业炉窑污染治理方案相关标准（要求颗粒物的排放浓度不高于10mg/m3）。 本技改项目雨污分流，由于技改项目周边暂无配套管网，雨水依托现有项目设置的初期雨水收集池后收集后用于厂区洒水降尘，生活污水近期依托现有项目设置的化粪池处理后周围农田施肥。远期经化粪池处理后排入集聚区污水管网。 本技改项目回转融化环节袋式除尘器收集的颗粒物以及设备运转产生的废润滑油经收集后暂存于项目设置的危废暂存间，定期交资质单位处理。危废暂存间地面已做防渗处理，并设置有0.3m高的围堰，不会对周围土壤造成污染。 综上所述，本技改项目符合平顶山市石龙区2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本技改项目位于平顶山市石龙区产业集聚区，根据当地环境功能区划，本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次区域环境质量评价收集了石龙区例行监测点2018年连续一年逐日监测数据，以此来说明区域大气环境质量现状情况；区域环境空气质量现状评价分析结果见下表： 表16 石龙区2018年监测数据统计结果 监测 点位; 监测点坐标; 污染物; 评价标准（μg/m3）（CO除外）; 现状浓度 （μg/m3）; 最大 占标率（%）; 超标 频率 （%）; 执行 标准（μg/m3）; 达标 情况. 石 龙 区; E112.894460; N33.899456; PM2.5; 年均值; 59; 1.7; /; 35; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 143; 1.9; 18.9%; 75; 超标. PM10; 年均值; 108; 1.4; /; 70; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 269; 1.8; 17.5%; 150; 超标. SO2; 年均值; 21; /; /; 60; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 46; /; /; 150; 达标. NO2; 年均值; 29; /; /; 40; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 60; /; /; 80; 达标. CO; 24小时平均第95%百分位数; 2.07; /; /; 4; 达标. O3; 8小时平均第90%百分位数; 112; /; /; 160; 达标. 由上表可知，本区域属于空气质量为不达标区域，各常规大气因子保证率下主要不达标因子为PM10、PM2.5，区域目前主要空气污染源为扬尘。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低PM2.5浓度，持续改善空气质量，平顶山市印发了《平顶山市石龙区2020年大气污染防治攻坚战实施方案》，从持续调整优化产业结构，持续调整优化能源结构、优化交通运输结构、优化用地结构、深入推进“三散”污染治理、实施重点工业企业污染治理、深化挥发性有机物污染治理、强化柴油货车污染治理、提升重污染天气应急应对能力、提升监测监控能力等方面，持续改善区域环境空气质量。 2、地表水环境质量现状 本技改项目生活污水依托现有项目化粪池处理后用于周围农田施肥，不外排。距离本技改项目最近的地表水体为南顾庄河，南顾庄河流入宝丰县境称玉带河，玉带河在宝丰境内汇入净肠河，按当地地表水功能区域要求，南顾庄河、玉带河、净肠河均为III类水体。 为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价采用2019年平顶山市环境监测中心站对净肠河宝丰县石桥吕寨断面的监测数据，监测结果见下表： 表17 地表水现状检测统计结果 单位：mg/L 河流; 监测 断面; 项目; 监测值; 评价 标准; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 是否 达标. 净肠河; 宝丰县石桥吕寨断面; pH; 7.44～8.38; 6～9; 0.22～0.69; 0; 0; 达标. 高锰酸盐 指数; 3.1～5.4; 6; 0.52～0.90; 0; 0; 达标. COD; 10～23; 20; 0.50～1.15; 8.33; 0.15; 超标. BOD5; 1.6～5.7; 4; 0.40～1.43; 33.33; 0.43; 超标. 氨氮; 0.207～2.12; 1.0; 0.207～2.12; 25; 1.12; 超标. 总氮; 1.16～12.6; 1.0; 1.16～12.6; 100; 11.6; 超标. 总磷; 0.06～0.41; 0.2; 0.30～2.05; 41.67; 1.05; 超标. 铜; 0.003; 1.0; 0.003; 0; 0; 达标. 锌; 0.002～0.034; 1.0; 0.002～0.034; 0; 0; 达标. 氟化物; 0.52～0.60; 1.0; 0.52～0.60; 0; 0; 达标. 硒; 0.0002; 0.01; 0.01; 0; 0; 达标. 砷; 0.0004～0.0021; 0.05; 0.008～0.042; 0; 0; 达标. 汞; 0.00002; 0.0001; 0.2; 0; 0; 达标. 镉; 0.00005; 0.005; 0.01; 0; 0; 达标. 铅; 0.0005; 0.05; 0.01; 0; 0; 达标. 六价铬; 0.002; 0.05; 0.04; 0; 0; 达标. 氰化物; 0.002; 0.2; 0.01; 0; 0; 达标. 挥发酚; 0.0002; 0.005; 0.04; 0; 0; 达标. 石油类; 0.005; 0.05; 0.1; 0; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.02～0.07; 0.2; 0.10～0.35; 0; 0; 达标. 硫化物; 0.002; 0.2; 0.001; 0; 0; 达标. 粪大肠菌群; 10～3500; 10000; 0.001～0.35; 0; 0; 达标. 由上表监测数据可知，净肠河宝丰县石桥吕寨断面除COD、BOD5、氨氮、总磷超标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值的要求，其中COD超标率为8.33%，最大超标倍数为0.15；BOD5超标率为33.33%，最大超标倍数为0.43；氨氮超标率为25%，最大超标倍数为1.12；总氮超标率为100%，最大超标倍数为11.6；总磷超标率为41.67%，最大超标倍数为1.05。 根据《平顶山市2020年水污染防治攻坚战实施方案》：2020年全市地表水国、省考断面水质达标率达到70%以上，市考断面水质达标率达到65%以上，劣Ⅴ类水体断面比例控制在9.6%以内，城市集中式饮用水水源地水质达标率达到100%，市区建成区全面消除黑臭水体，其余县（市、区）完成黑臭水体整治任务。 明确持续打好河流清洁行动攻坚战役，加快河湖综合治理与水生态修复。全面落实河长制，持续实施“一河一策”治理措施，持续开展清河行动及水域岸线综合整治。加大水环境治理和水生态修复力度，完成宝丰东湖等5家河道综合整治和郏县北汝河省级湿地公园等5家生态湿地建设工程，进一步提升全市水环境质量。 净肠河吕寨断面2020年水质目标为满足III类标准要求。通过《平顶山市2020年水污染防治攻坚战实施方案》的实施，区域地表水环境质量将得到进一步改善。 3、地下水质量现状 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于第三十九项“废弃资源综合利用业”中的第85小项“金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”。其中“废电池、废油加工处理”编制报告书，“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”编制报告表。本技改项目将原材料铝灰、铝渣进行回转融化、冷却筛分后再经现有项目球磨、筛分生产线进行深加工，属于金属和金属化合物矿灰及残渣加工处理，故本技改项目环境影响评价应以报告表的形式完成。对比《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属“U-城镇基础设施及房地产”第155项“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，该类别编制报告表的为IV类建设项目。根据地下水导则，IV建设项目不开展地下水环境影响评价，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 4、声环境质量现状 本技改项目平顶山市石龙区产业集聚区，近期周围环境现状未发生大的变化。为了解本项目的声环境质量状况，建设单位委托河南永飞检测技术有限公司于2020年12月15日～16日连续两天进行昼夜检测，在厂界四周共设置4个监测点，其检测结果见下表： 表18 厂界噪声检测结果 单位：dB（A） 检测日期; 检测时段; 检测结果 单位：dB(A). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2020.12.15; 昼间; 54; 53; 52; 54. 夜间; 44; 43; 42; 43. 2020.12.16; 昼间; 53; 54; 53; 54. 夜间; 43; 43; 42; 44. 由上表检测结果可知，项目东、南、西、北厂界噪声昼夜间均均满足《工业企业厂界环境排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB（A），夜间55dB（A））标准限值。说明该技改项目区域声环境质量现状较好。 5、土壤环境质量现状 本技改项目选址位于平顶山市石龙产业集聚区内，属于环境和公共设施管理业-一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用，为污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录A相关内容，本技改项目为III类建设项目；项目占地面积1008m2，折合0.1hm2小于5hm2，占地规模为小型；选址位于石龙区产业集聚区内，土壤敏感程度为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本技改项目不开展土壤环境影响评价。土壤评价工作等级判定依据见下表： 表19 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级 （本项目）; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作.

6、生态环境质量现状 本技改项目位于平顶山市石龙区产业集聚区，通过现场踏勘，本项目周边地表植被简单，无珍稀野生动植物分布。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本技改项目周围环境保护目标及其距离见下表： 表20 本工程周围环境保护目标及其距离 项目; 保护目标; 距离; 相对方向; 人口; 保护级别. 环境空气、地下水; 捞饭店村; 578; 西北; 940; 1.《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 2.《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 孙岭村; 653; 西南; 130. 贾岭村; 575; 东南; 260. 地表水; 南顾庄河; 737m; 北; --; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准以及《大气污染物综合排放标准详解》，有关标准值见下表。 表21 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 二氧化硫; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 二氧化氮; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 2、水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体标准限值见下表。 表22 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; III类标准限值; 标准来源. pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 高锰酸盐指数; 6. COD; 20. BOD5; 4. 氨氮; 1.0. 总磷; 0.2. 铜; 1.0. 锌; 1.0. 氟化物; 1.0. 硒; 0.01. 砷; 0.05. 汞; 0.0001. 镉; 0.005. 铅; 0.05. 六价铬; 0.05. 氰化物; 0.2. 挥发酚; 0.005. 石油类; 0.05. 阴离子表面活性剂; 0.2. 硫化物; 0.2. 粪大肠菌群; 10000个/L. 3、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准。具体标准限值见下表： 表23 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 标准限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5（无量纲）; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III类标准. 氨氮; 0.50. 硝酸盐; 20.0. 亚硝酸盐; 1.00. 挥发性酚类; 0.002. 氰化物; 0.05. 砷; 0.01. 汞; 0.001. 铬（六价）; 0.05. 总硬度; 450. 铅; 0.01. 氟; 1.0. 镉; 0.005. 铁; 0.3. 锰; 0.10. 溶解性总固体; 1000. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0. 硫酸盐; 250. 氯化物; 250. 石油类; 0.05（参考GB3838-2002）. 总大肠菌群（CFU/100mL）; 3.0. 细菌总数（CFU/mL）; 100. 4、声环境 本技改项目厂界四周声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，具体标准限值见下表： 表24 声环境质量标准 等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本技改项目大气污染物废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066—2020）和河南省2019年工业炉窑污染治理方案相关标准；食堂油烟参照执行《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41-1604-2018）中的相关规定。 表25 《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066—2020） 污染物项目; 炉窑类型; 排放限值 浓度（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 废气有色金属工业冶炼炉、焙烧炉及压延加工熔化炉; 10; 车间或生产设施排气筒. 二氧化硫; 50. 氮氧化物（以NO2计）; 100. 表26 河南省2019年工业炉窑污染治理方案 污染物项目; 炉窑类型; 排放限值 浓度（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 有色金属（含氧化锌）行业; 10; 车间或生产设施排气筒. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 100. 表27 餐饮服务单位规模划分（有灶头） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率; 1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面 总投影面积(平方米); ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 表28 饮食服务单位油烟浓度排放限值和油烟去除效率 单位mg/m3 污染物; 排放限值; 污染物排放位置. 小型; 中型; 大型. 油烟; 1.5; 1.0; 1.0; 排风管或排气筒. 非甲烷总烃; /; 10.0; 10.0. 油烟去除效率; ≥90; ≥95; -. 2、废水 本技改项目污水近期由化粪池处理后，用于周围农田施肥，不外排；远期排入产业集聚区污水管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4三级标准。其具体排放限值见下表： 表29 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; 三级标准. pH（无量纲）; 6～9. 悬浮物（SS）; ≤400. 化学需氧量（COD）; ≤500. BOD; ≤300. 氨氮; /. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。 表30 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 技改项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中3类标准，详见下表所示： 表31 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的规定。 危险废物的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家当前的总量控制指标，本次评价建议技改项目的总量控制指标为：SO2：0.058t/a、NOX：0.081t/a。 技改后全厂总量控制指标为： SO2：0.058t/a、NOX：0.081t/a。 |

建设项目工程分析

一、施工期 本技改项目选址位于平顶山市石龙区龙河街道办事处，在石龙产业集聚区内，施工期主要建设生产车间等构筑物。本技改项目施工期3个月，施工活动较为简单。根据现场踏勘，项目现状用地为空地，地表主要覆盖有季节性草灌。本技改项目施工过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境产生一定影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 本技改项目施工期工艺流程图见下图： 施工噪声 综合利用 指定建筑垃圾堆放点 生活垃圾 填埋场 降低对周围环境的影响 土石方阶段 基础阶段 结构阶段 安装阶段 装修阶段 工程验收 隔声 减振等 施工扬尘 施工废水 建筑垃圾 生活垃圾 洒水，设置围挡等 设置沉淀池 生活污水 设置化粪池 弃土 综合利用 图2 本技改项目施工期工艺流程及产污环节示意图 二、运营期 本技改项目为平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料铝灰铝渣综合利用项目，生产规模为年产处理5万吨铝灰、铝渣，其中主产品为铝粉35000吨、副产品为铝锭15000吨。本技改项目在营运过程工艺流程及产污情况见下图： 图3 本技改项目营运期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简介： 1、外购原材料 本技改项目原材料料铝灰、铝渣为外购铝深加工企业产生的铝灰、铝渣等，不包含铝渣、铝合金精炼渣等。不属于《国家危险废物名录》（2021版）HW48（有色金属采选和冶炼废物）。经企业对原材料铝灰、铝渣进行浸出毒性试验和腐蚀性试验后。确定本技改项目原材料铝灰、铝渣属于Ⅰ类一般工业固体废物。 2、回转融化 倾动回转炉工艺是国内常用的回收铝灰铝渣中金属铝的方式。根据金属铝熔点低且铝液与铝灰铝渣之间的润湿性差，利用外界热源熔铝，然后回收铝液。 本技改项目采用天然气对回转炉进行加热，回转炉的操作配置1台旋转叉车，铝灰、铝渣装在一个半圆灰斗里，利用旋转叉车将半圆灰斗提起并伸入回转炉内旋转倒料，经过回转炉的自身旋转及叉车操作耙子在铝灰中的前后搅拌，使铝灰铝渣中的金属铝进行融化。本环节会产生烟尘、SO2、氮氧化物（以NO2计）。本技改项目采用的回转炉型号为HZL-8T，设备图解如下图所示： 图4 本技改项目HZL-8T型回转炉设备图解示意图 3、固液分离 要严格控制回转炉内的铝渣温度，研究显示熔铝的最佳温度是740℃，可以使铝灰、铝渣内的金属铝液从铝灰、铝渣中最大限度的分离出来，然后利用液压装置将回转炉桶身提升，炉口向前倾倒，金属铝液从炉口倾入炉口前放置的铝液槽，倾完后，将铝灰、铝渣斗替代铝液槽放置在炉口前，旋转并慢慢提升桶身，将剩余铝灰、铝渣全部从炉口倒出，进入下一步工序（冷却桶）处理。回转炉的操作关键在回转炉内温度的控制，过高的操作温度将导致金属铝的烧损，过低的操作温度将降低金属铝的回收率。熔体表面的铝渣不做任何处理。熔炼后的铝渣及二次铝灰企业再次进行浸出毒性试验和腐蚀性试验后。检测结果见见下表。 表32 熔炼后的铝渣及二次铝灰浸出毒性试验检测结果 单位：mg/L 检测日期/标准; 检测项目; 限值; 检测结果; 单项判定. 2021/《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)和《危险废物鉴别标准 腐蚀性性鉴别》(GB5085.1-2007); pH; /; /. 总铜; 100; <. 总锌; 100; <. 总镉; 1; <. 总铅; 5. 总铬; 15; <. 六价铬; 5; <. 总汞; 0.1; <. 总镍; 5; <. 总砷; 5; <. 氟化物（不包括氟化钙）; 100. 氰化物（以CN计）; 5; <. 从检测结果可以看出，pH值在6-9之间，熔炼后的铝渣及二次铝灰浸出液中污染物浓度均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性标准》（GB5085.3-2007）要求，且不具有腐蚀性，故本技改项目确定熔炼后的铝渣及二次铝灰属于Ⅰ类一般工业固体废物。 4、铸锭、自然冷却 金属铝液从炉口倾入炉口前放置的铝液槽铸锭，然后自然冷却。 5、铝灰、铝渣冷却 回转炉倾倒出来的铝灰、铝渣采用旋转叉车及半圆灰渣斗倒入冷却桶内，冷却桶口1米内设置导流条，在旋转过程中避免铝灰、铝渣溢出桶口。冷却桶呈1.2度倾斜度，保证铝灰、铝渣在旋转过程中缓慢送往桶尾。冷却桶身外采用水喷淋形式进行热交换冷却，水泵为独立的2套冷却系统，1开1备，必要时可以2台同时开启加快冷却速度。冷却桶身下方的基础为冷却循环水池，可以采用混凝土或钢结构二种方式，冷却循环水池配置浮球阀以自动补充冷却水量，此冷却循环水池也可外置更大的冷却水池，以保证冷却水温。 冷却桶前端配置DN159mm的棍棒碾压，使结块的铝灰、铝渣被碾碎，以便更好的冷却，冷却桶后端设置2层简易球磨室，球磨室由16mm厚的16Mn锰钢衬板及3块桶身隔板组成，对铝渣进行碾磨，以便灰渣与金属铝更好的分离。本环节会产生颗粒物。 6、分级筛分 冷却桶后端配置独立传动系统的筛分机，筛分机桶身运转速度采用变频器调节，将充分冷却（球磨）后的铝灰、铝渣按颗粒粗细要求分筛归类。卸灰斗的数量和筛分粒度可以按客户实际需求设置。本环节会产生颗粒物。 最终粗颗粒进入现有项目进行球磨处理。 本技改项目采用的冷却筛分机型号为LHT-1900-17M，设备图解如下图所示： 图5 本技改项目LHT-1900-17M冷却筛分设备图解示意图 三、产污环节 本技改项目生产中的各环节产污节点汇总如下所示： 表33 本技改项目各污染物产生环节汇总 项目; 排放源; 污染物. 废气; 回转熔化; 天然气燃烧; 烟尘、SO2、NOx. 投放铝灰、铝渣、叉车操作耙子搅拌; 颗粒物. 固液分离; 倾倒铝灰、铝渣; 颗粒物. 冷却、筛分; 投放铝灰、铝渣; 颗粒物. 筛分铝灰、铝渣; 颗粒物. 职工生活; 食堂灶头; 食堂油烟. 废水; 职工生活; 化粪池; COD、BOD、SS、氨氮等. 冷却过程; 冷却循环水; /. 噪声; 回转熔化冷却、筛分; 回转融化炉; 设备噪声. 冷却机; 设备噪声. 筛分机; 设备噪声. 水泵; 设备噪声. 叉车; 设备噪声. 风机; 设备噪声. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 整个生产过程; 铝灰、铝渣转运倾洒; 车间沉积物. 冷却筛分环节袋式除尘器; 收集的颗粒物. 回转熔化环节袋式除尘器; 收集的颗粒物. 设备更换润滑油; 废润滑油. 附图3 预制构件生产工艺流程图

主要污染工序 施工期 大气污染 施工活动产生的大气污染物主要为施工扬尘。对整个施工期而言，施工扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力扬尘和动力扬尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建筑材料及裸露的施工区表层浮土，由于天气干燥及大风产生风力扬尘。动力起尘主要是在建筑材料的装卸、转运过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 （1）风力起尘 由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点需人工开挖、堆放、在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速约为4.0m/s。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下方向近距离内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同，施工期间制定必要的防治措施，以减小施工扬尘对周围环境的影响。 （2）动力起尘 由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 依据本技改项目工程规模及进度，施工期车辆行驶状况为：平均每日进出工地次数为20次/日，施工期（3个月）共计1800趟次；每趟行驶里程按0.5km计，共行驶1800km；平均车速按15km/h计，汽车平均载重量按5t计；道路表面粉尘量按0.3kg/m2计，则整个施工期汽车道路运输扬尘产生量为0.175t。 根据经验常数，通常运输车辆扬尘量约占扬尘总量的60%，故在整个施工期，包括刮风等所有扬尘因素在内产生的总扬尘量约为0.29t。通常扬尘集中发生在施工期土地平整和地基开挖的早期阶段，其PM10排放浓度相对较高，需要采取措施进行防治，以减少对周围环境造成影响。 废水污染 施工过程中产生的废水主要为施工人员生活污水和施工作业废水。 1、施工人员生活污水 本技改项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。根据建设单位提供的资料，本技改项目施工期间施工平均人数为50人，均为当地村民，不在厂区吃住。施工人员平均用水量按40L/（人·日）计，排污系数按0.8计，则项目施工期间施工人员生活用水量为2.0t/d，生活污水产生量为1.6t/d，根据类比资料，该污水的主要污染因子为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：25mg/L，则施工期生活污水产生量见下表： 表34 施工期生活污水产生情况 污染物; 废水; COD; BOD5; SS; NH3-N. t/d; t/施 工期; mg/L; t/施 工期; mg/L; t/施 工期; mg/L; t/施 工期; mg/L; t/施 工期. 产生量; 1.6; 288; 300; 0.086; 150; 0.043; 150; 0.043; 25; 0.0072. 2、施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。施工期可在场区设置沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，综合利用，不外排。 噪声污染 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本技改项目使用的施工机械主要有如挖土机、振捣棒、起重机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 经类比调查，并参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），各施工阶段的主要产噪机械设备、运输车辆及其声级值见下表： 表35 施工期主要机械设备噪声源及其声级值 序号; 主要噪声源; 声功率级/dB; 声级. 距离/m; dB（A）. 1; 推土机; 90～105; 3; 88. 2; 挖掘机; 85～95; 5; 84. 3; 装载机; 85～100; 5; 86. 4; 打桩机; 85～100; 5; 80. 5; 工程钻机; 90～100; 3; 84. 6; 平地机; 90～105; 3; 88. 7; 起重机; 80～95; 8; 76. 8; 振捣棒; 90～110; 15; 74. 9; 切割机; 85～95; 1; 88. 10; 混凝土罐车; 90～100; 3; 78. 11; 运输车辆; 90～95; /; /. 由上表可知，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其它施工噪声影响，若未经妥善的隔声降噪处理，将对周围环境造成较大的影响。 固体废物 本技改项目施工活动较为简单，施工期固废主要为施工工程产生的建筑垃圾、弃土、施工人员产生的生活垃圾。 1、建筑垃圾 建筑垃圾主要成份为废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。参照《洛阳市建筑垃圾计算标准》，房屋主体施工产生建筑垃圾计算标准为：房屋主体施工产生建筑垃圾量=建筑面积×单位面积垃圾量 单位面积垃圾量：砖混结构按每平方米0.05t；钢筋混凝土结构每平方米0.03t；钢结构厂房按每平方米0.02t。 本技改项目总建筑面积1008m2，其生产车间为钢结构厂房，建筑面积1008m2。经核算，本技改项目施工期建筑垃圾产生量为20.2t。 2、弃土 本技改项目选址位于平顶山市石龙区龙河街道办事处，在石龙产业集聚区内，厂区地势西高东低，最大高程差10m，本项目根据地势分南、北两个平台进行建设，主要建设生产车间等。本技改项目施工量本身不大，土方开挖量不大，施工前期挖高填低，不产生弃土；施工过程中开挖的土方全部用于厂区土地的平整，整个施工期无弃土外运。 3、生活垃圾 本技改项目施工期平均施工人员50人，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为25kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为4.5t，厂区收集后应及时送集聚区垃圾中转站，最终进入当地生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 生态环境 1、生态现状 本技改项目位于平顶山市石龙区龙河街道办事处，在石龙产业集聚区内，用地现状为空地，地表植被较为简单，主要为季节性草灌，无高大乔木。受人为活动影响，项目区域动物数量较少，主要为当地常见的鸟类、鼠类和昆虫等。 2、水土流失 本技改项目施工期间开挖地基、平整场地等施工活动，需要进行土方开挖，并且开挖面较大，在开挖土方和临时堆存处会产生水土流失的现象。在项目施工活动中造成水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌等自然因素以及工程施工等人为因素。就本项目而言，产生水土流失的主要因素是降雨和工程施工。在降雨条件下，工程施工开挖的土石方会导致一定量的水土流失。 营运期 1、废气 技改项目建成后，职工均在厂区食宿，有食堂油烟产生。 运营期生产过程中的废气主要为回转熔化炉加热时天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX；铝灰、铝渣在投放熔化炉、融化过程中的搅拌、融化后倾倒的过程产生的颗粒物；冷却机投料过程中产生的颗粒物；振动筛分过程中产生的颗粒物。 食堂油烟 食堂作业时会产生油烟废气，主要是动、植物油过热裂解、挥发与水蒸汽一起挥发出来的烟气。根据建设单位提供的方案，该技改项目依托现有的职工食堂，现有食堂一次可供技改后项目职工（25人）就餐，共设置天然气基准灶头1个，根据《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）划分，属于小型食堂。 根据相关统计：食用油用量约为30g/人·d，技改后每天在职工食堂吃饭的人数约为25人（每天提供三餐），则日耗油量为2.25kg，油烟产生率按2.83%计，则油烟产生量为0.064kg/d,19.1kg/a。 现有项目职工食堂安装单机风量2000m3/h，油烟去除率为90%的带有环保部认证标识的复合式静电油烟净化器，年运营300天，技改后由于职工人数的增加，日工作由2小时变为3小时，技改后食堂油烟产生情况见下表。 表36 技改后食堂油烟气排放源强 厨房; 处理前油烟产生量（kg/a）; 处理前油烟产生浓度（mg/m³）; 风量（m³/h）; 处理后油烟排放量（kg/a）; 处理后油烟排放浓度(mg/m³). 食堂油烟; 19.1; 10.7; 总风量为2000m3/h、每天工作3小时，油烟去除率为90%、; 1.91; 1.07. 标准; 油烟排放浓度为不高于1.5mg/m3. 由上表可知，技改项目运营后，食堂油烟经油烟净化装置处理后，油烟排放总量为1.91kg/a，排放浓度为1.07mg/m3。满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型食堂的排放限值不高于1.5mg/m3，可以实现达标排放。经专用排烟管道引至室外排放，且项目排气筒出口应避开易受影响的居民楼等环境敏感点和人行通道，对周围空气环境影响较小。 回转熔化炉加热时天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX 回转熔化炉加热使用的能源为天然气，根据企业提供的资料，技改项目天然气用量为14.5万m3/a，天然气属于清洁能源，污染物产生量少，其燃烧后主要污染为烟尘、SO2和NOx。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册 44 电力、热力的生产和供应业），燃烧天然气废气产生量为136259.17Nm3/万m3*原料，SO2产生量为0.02kg/万m3*原料，S为硫含量，根据《天然气标准》（GB17820-1999），硫含量≤200毫克/立方米；氮氧化物产生量为18.71kg/万立方米*原料；烟尘参照北京环境保护科学研究编制的《北京大气污染控制对策研究》中确定的排放因子，即燃烧1000Nm3天然气烟尘排放量为0.1kg。 天然气燃烧污染物排放情况见下表： 表37 天然气燃烧废气各污染物产污系数统计表 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 天然气; 工业废气量; 标m3/万m3-原料; 136259.17; 直排; 136259.17. 二氧化硫; kg/万m3-原料; 0.02S①; 直排; 0.02S①. 氮氧化物; kg/万m3-原料; 18.71; 低氮燃烧; /. 备注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 铝灰、铝渣在投放熔化炉、融化过程中的搅拌、融化后倾倒的过程产生的颗粒物 铝灰、铝渣在投放熔化炉、融化过程中的搅拌、融化后倾倒的过程，会产生少量的颗粒物。类比《逸散性工业粉尘控制技术》中的参考数据，铝灰、铝渣在投放熔化炉、融化过程中的搅拌、融化后倾倒的过程，颗粒物产生量分别为0.65kg/t原料、0.55kg/t原料、0.45kg/t原料，技改项目原料铝灰、铝渣的总用量是50000吨/a，则铝灰、铝渣在投放熔化炉、融化过程中的搅拌、融化后倾倒的过程，颗粒物的产生量分别为32.5t/a、27.5t/a、22.5t/a。 环评要求：回转熔化炉半封闭，在投料口上方设置专门的集气罩，在引风机的作用下，废气通过负压管道进入重力沉降室，粒径较大的颗粒物沉降后循环至回转熔化炉，粒径较小的经烟道经冷却后进入袋式除尘器进行收集处理，随后烟气经SCR脱硝处理后，最后通过15m高排气筒排放。 根据企业提供的资料：重力沉降室的沉降效率为大于70%（本评价按70%计算），袋式除尘器的总风量为40000m3/h，除尘效率为99%，脱硝系统脱硝效率大于70%（本评价按70%计算），袋式除尘器和脱销系统每天平均运行时间20小时（扣除交接班、开停车以及用餐休息等），全年工作300天。 根据上述，计算出技改项目回转融化环节有组织污染物产排量情况见下表： 表38 技改项目回转融化有组织污染物产排情况统计表 项目; 污染物; 废气量 万m3/a; 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 处理措施; 排放量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放标准 mg/m3. 回转融化; 烟尘、颗粒物; 24000; 82.5（沉降后进入袋式除尘器量24.75）; 343.75; 集气罩+重力沉降室+烟道冷却+袋式除尘器+SCR脱硝+15m高排气筒有组织排放（风机风量40000m3/h，全年工作6000h，重力沉降室沉降效率70%，袋式除尘器除尘效率99%，脱硝系统脱硝效率70%）; 0.25; 1.0; 10. SO2; 0.058; 0.24; 0.058; 0.24; 50. NOX; 0.27; 1.13; 0.081; 0.34; 100. 冷却机投料过程中产生的颗粒物 铝灰、铝渣在投放冷却机的过程中，会产生少量的颗粒物。类比《逸散性工业粉尘控制技术》中的参考数据，铝灰、铝渣在投放冷却机的过程中，颗粒物的产生量为0.65kg/t原料，技改项目原料铝灰、铝渣的总用量是50000吨/a，需要冷却的铝灰、铝渣的量约为原料总量的70%，即35000t/a，通过回转融化后，进入冷却筛分环节的铝渣的量为34917.5t/a，则铝渣在冷却过程中，颗粒物的产生量为22.7t/a。 振动筛分过程中产生的颗粒物 铝灰、铝渣在振动筛分过程中，会产生少量的颗粒物。类比《逸散性工业粉尘控制技术》中的参考数据，铝灰、铝渣在振动筛分过程中，颗粒物的产生量为3.8kg/t原料，通过冷却后，进入筛分环节的铝渣的量为34894.8t/a，则铝渣在筛分过程中，颗粒物的产生量为132.6t/a。 环评要求：冷却机半封闭、振动筛分机全封闭，分别在冷却机投料口上方、振动筛分机上方分别设置专门的集气罩，通过分支的引风管道，在引风机的作用下，废气负压收集至袋式除尘器进行处理，最后通过15m高排气筒排放。袋式除尘器的总风量为100000m3/h，除尘效率为99.5%，袋式除尘器每天平均运行时间20小时（扣除交接班、开停车以及用餐休息等），全年工作300天。 根据上述，计算出技改项目冷却筛分环节有组织污染物产排量情况见下表： 表39 整个技改项目冷却筛分有组织污染物产排情况统计表 项目; 污染物; 废气量 万m3/a; 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 处理措施; 排放量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放标准 mg/m3. 冷却筛分; 颗粒物; 60000; 155.3; 259; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒有组织排放（风机风量100000m3/h，全年工作6000h，除尘效率99.5%）; 0.7765; 1.3; 10. 总上所述，本技改项目有组织污染物产排量情况见下表： 表40 整个技改项目有组织污染物产排情况统计表 项目; 污染物; 废气量 万m3/a; 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 处理措施; 排放量 t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放标准 mg/m3. 回转融化; 烟尘、颗粒物; 24000; 82.5（沉降后进入袋式除尘器量24.75）; 343.75; 集气罩+重力沉降室+烟道冷却+袋式除尘器+SCR脱硝+15m高排气筒有组织排放（风机风量40000m3/h，全年工作6000h，重力沉降室沉降效率70%，袋式除尘器除尘效率99%，脱硝系统脱硝效率70%）; 0.2475; 1.0; 10. SO2; 0.058; 0.24; 0.058; 0.24; 50. NOX; 0.27; 1.13; 0.081; 0.34; 100. 冷却筛分; 颗粒物; 60000; 155.3; 259; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒有组织排放（风机风量100000m3/h，全年工作6000h，除尘效率99.5%）; 0.7765; 1.3; 10. 根据企业提供的资料，约有原材料60%的铝渣（半成品），即30000t/a的铝渣进入现有项目进行球磨和筛分。 本技改项目物料平衡如下图所示： 图6 本技改项目物料平衡图 2、废水 本技改项目用水环节主要为生活用水、冷却桶冷却循环水。 冷却桶冷却水可以循环使用，冷却桶冷却水为直接水冷，需设置沉淀池对循环水进行收集。故项目污水主要为生活污水。 （1）生活污水 本技改项目运营期职工定员5人，实行3班8h工作制，年运营300天。职工均在厂区食宿。 根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，职工生活用水定额取120L/d·人，本技改项目用水量为0.6t/d、180t/a；污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量0.48t/d，144t/a。 类比一般城镇生活污水，各污染物浓度COD：300mg/L，BOD：150mg/L，SS：150mg/L，NH3-N：25mg/L。本技改项目生活污水近期经现有48m3化粪池处理后，用于周围农田施肥。远期经化粪池处理后排入集聚区污水管网。 现有项目定员20人，现有项目用水量为2.4t/d、720t/a；污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量1.92t/d，576t/a。 技改后全厂生活污水产排情况如下： 表41 技改后全厂生活污水各污染物产排情况表 项目; 废水量; 污染物 名称; 产生情况; 环保设施; 去除率; 排放情况. 产生浓度; 产生量（t/a）; 排放浓度; 排放量（t/a）. 技改项目; 0.48t/d、144t/a; COD; 300mg/L; 0.042; 化粪池48m3; 15%; 255mg/L; 0.0357. BOD; 150mg/L; 0.021; 10%; 135mg/L; 0.0189. SS; 150mg/L; 0.021; 50%; 75mg/L; 0.0105. NH3-N; 25mg/L; 0.0035; 3%; 24.3mg/L; 0.0034. 现有项目; 1.92t/d、576t/a; COD; 300mg/L; 0.168; 15%; 255mg/L; 0.1428. BOD; 150mg/L; 0.084; 10%; 135mg/L; 0.0756. SS; 150mg/L; 0.084; 50%; 75mg/L; 0.042. NH3-N; 25mg/L; 0.014; 3%; 24.3mg/L; 0.0136. 全厂总计; 2.4t/d、720t/a; COD; 300mg/L; 0.21; 15%; 255mg/L; 0.1785. BOD; 150mg/L; 0.105; 10%; 135mg/L; 0.0945. SS; 150mg/L; 0.105; 50%; 75mg/L; 0.0525. NH3-N; 25mg/L; 0.014; 3%; 24.3mg/L; 0.0136. （2）冷却循环水 冷却桶冷却水可以循环使用，企业于技改车间内设置有1座24m3沉淀水池对冷却水进行沉淀后进行循环利用。根据企业提供的资料，循环冷却水每天会有一定的损耗，每天需要添加的新鲜水为1.6t。 （3）雨水 本技改项目厂区实行雨污分流，雨水经雨水管道排入现有项目设置的初期雨水收集池，用于厂区洒水降尘。 根据给排水计算软件，平顶山地区的暴雨强度计算公式为： q=883.8(1+0.837lgP)t0.57 式中：P——重现期，年 t——降雨历时，分钟 根据平顶山市城市规划设计院的资料，利用湿度饱和法，结合当地和技改项目区的实际情况，技改项目区四周设置挡流渠用于收集雨水。项目区汇水面积为1008m2，径流系数取0.4，初期雨水按最大暴雨历时开始10min计，重现期取2年，根据当地暴雨强度及雨水量计算公式，可得最大暴雨时雨水量为27.02L/秒，10分钟项目区内雨水量为16.21m3。 现有项目初期雨水收集池容积为96m3，现有项目10分钟内雨水量为57.17m3。技改项目初期雨水可以和现有项目初期雨水收集池共同使用，初期雨水经沉淀处理后用于厂区洒水降尘，综合利用，不外排。 - 技改项目近期水平衡图： 图6 技改项目近期水平衡图 单位：t/d （5）技改后全厂近期水平衡图 图7 技改后全厂近期水平衡图 单位：t/d （6）技改后全厂远期水平衡图 图8 技改后全厂远期水平衡图 单位：t/d 3、噪声污染 本技改项目运营后噪声主要来源于回转熔化炉、冷却机、振动筛分机、水泵、风机等，参考《环境影响评价技术方法》（2017版，环境保护部环境工程评估中心编）中资料数据可知，此类设备噪声源强一般在60-80dB（A）之间，技改车间内设备通过采取隔声、基础减振以及距离衰减等措施后，噪声源的源强下降15～25dB（A）。经查阅《环境保护实用数据手册》及类比一般工业设备噪声源强，本技改项目主要噪声源排放源强见下表： 表42 主要设备噪声源排放源强统计 序号; 项目; 设备名称; 噪声产生源强（dB（A））; 数量（台）; 降噪措施; 噪声源强（dB（A））; 整个技改车间噪声源强（dB（A））. 1; 技改项目 生产车间; 回转融化炉; 60; 1; 采取相应的隔声、基础减振、降噪措施后可降低噪声值20dB（A）; 40; 63.99. 2; 冷却机; 70; 1; 50. 3; 振动筛分机; 70; 1; 53. 4; 水泵; 70; 2; 53. 5; 风机; 80; 2; 60. 6; 叉车; 80; 1; 60. 4、固废污染 本技改项目运营后固体废物主要来源于职工生活产生的生活垃圾、车间沉积物、袋式除尘器收集到的颗粒物和设备运转产生的废润滑油。 （1）生活垃圾 生活垃圾：本技改项目职工定员5人，年运营300天，职工生活垃圾按0.5kg/人.d计算，则生活垃圾产生量为2.5kg/d，0.75t/a。生活垃圾由环卫部门进行统一处理，运往当地垃圾中转站。 待技改项目全部建成后，全厂生活垃圾产生量为12.5kg/d，3.75t/a。生活垃圾由环卫部门进行统一处理，运往当地垃圾中转站。 （2）车间沉积物 本技改项目在运营过程中物料运转倾倒产生的颗粒物经沉降后变成车间沉积物，此沉积物产生量较少、本次评价不再定量分析。车间沉积物经收集后回用于生产。 （3）冷却筛分环节袋式除尘器收集到的颗粒物 根据工程分析可知：冷却筛分环节袋式除尘器收集到的颗粒物总量为154.52t/a，可作为产品外售，综合利用不外排。 （4）废润滑油 机油作为机械设备的润滑用油，由于设备高速运转磨擦产生的少量微小铁粒会在机油中沉积，故隔一定时间后需对其进行更换。本技改项目产生的废润滑油约为0.1t/a。 （5）回转融化环节袋式除尘器收集到的颗粒物 根据工程分析可知：回转融化环节袋式除尘器收集到的颗粒物总量为24.5t/a。 根据《国家危险废物名录（2021年）》： 本技改项目所产生的废润滑油为危险废物。其废物类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物编码为900-217-08（使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油）。 本技改项目回转融化环节袋式除尘器收集到的粉尘为为危险废物，其危废类别为HW48（有色金属采选和冶炼废物），废物编码为321-034-48【铝灰热回收铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘）】。 该部分废物须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存。危险固废在厂区集中收集、储存于专用桶中，定期交由资质单位回收处理，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人。并应加强管理，严防危废在产生、贮存、运输过程中发生跑、冒、滴、漏现象。项目在试生产验收前，应与有危废处置资质的单位签订相关协议。 表43 本项目危险废物的特性 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油; HW08（900-217-08）; 0.1t/a; 机械 设备; 液体; 废矿物油、杂质; 废矿物油; 1年; T、I; 委托有资质的单位进行处理. 2; 回转融化环节袋式除尘器收集到的粉尘; 铝灰热回收铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘.; HW48(321-034-48); 24.5t/a; 回转融化; 固体; 铝灰、铝渣烟尘; 铝灰、铝渣; T、R. 综上所述，本技改项目建设完成后固体废弃物产排情况见下表： 表44 固废产排情况一览表 单位：t/a 序号; 固废来源; 固废类别; 固废性质; 产生量; 处置措施; 排放量. 1; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 0.75; 由当地环卫部门统一进行处理; 处置率100%， 零排放. 2; 车间沉淀物; 颗粒物; 一般固废; 少量; 回用于生产. 3; 冷却筛分环节袋式除尘器收集到的颗粒物; 颗粒物; 一般固废; 154.52; 作为产品外售. 4; 回转融化环节袋式除尘器收集到的颗粒物; 颗粒物; 危险固废; 24.5; 交由资质单位进行处理. 5; 车间设备; 废润滑油; 危险固废; 0.1; 交由资质单位进行处理. 5、技改后项目“三本账” 平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料铝灰铝渣综合利用技改项目，可年产处理5万吨铝灰、铝渣，其中主产品为铝渣35000吨、副产品为铝锭15000吨。技改后全厂污染物排放情况如下表： 表45 技改后全厂污染物排放三本账一览表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 现有工程排放量; 技改工程产生量; 技改工程排放量; 以新代老削减量; 排放增减量; 技改后全厂排放量. 大 气 污 染 物; 1#车间; 颗粒物; 1.78t/a; 0; 0; 0; 0; 1.78t/a. 2#车间; 颗粒物; 1.78t/a; 0; 0; 0; 0; 1.78t/a. 职工生活; 食堂油烟; 1.8kg/a; 19.1kg/a; 1.91kg/a; 0; +1.91kg/a; 3.71kg/a. 技改车间; 颗粒物（回转融化）; 0; 82.5t/a; 0.251t/a; 0; +0.251t/a; 0.251t/a. 颗粒物（冷却筛分）; 0; 155.3t/a; 0.78t/a; 0; +0.78t/a; 0.78t/a. S02; 0; 0.058t/a; 0.058t/a; 0; +0.058t/a; 0.058t/a. NOX; 0; 0.27t/a; 0.081t/a; 0; +0.081t/a; 0.081t/a. 水 污 染 物; 职工生活; 生活废水; 0; 144t/a; 0; 0; 0; 0. 固 体 废 物; 袋式除尘器; 收集颗粒物; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 技改车间回转融化环节袋式除尘器; 收集颗粒物; 0; 24.5t/a; 0; 0; 0; 0. 技改车间冷却筛分环节袋式除尘器; 收集颗粒物; 0; 153.7t/a; 0; 0; 0; 0. 生产车间; 沉积物; 0; 少量; 0; 0; 0; 0. 职工生活; 生活垃圾; 0; t/a; 0; 0; 0; 0. 设备润滑; 废润滑油; 0; 0.1t/a; 0; 0; 0; 0. - 技改项目与现有项目的相互依托关系 （1）现有工程与技改项目主要原材料分析 现有项目主要原材料; 技改项目主要原材料. 含有少量金属铝的铝灰、铝渣; 含有金属铝的铝灰、铝渣. （2）现有项目与技改项目主要生产设备分析 现有项目主要生产设备; 技改项目主要生产设备. 球磨机、振动筛分机; 回转熔化炉、冷却机、振动筛分机. （3）现有项目与扩建工程生产工艺分析 现有项目是对不含有金属铝的铝灰、铝渣球磨后振动筛分。 技改项目是对含有金属铝的铝灰、铝渣回转熔化后，去除金属铝后进行冷却筛分，半成品进入现有项目进行球磨再筛分，技改项目为现有项目产业链的升级。 （4）现有项目与技改项目生产布置分析 现有项目主要设备布设在现有车间内。技改项目主要设备布设在新建的技改车间内。 （5）现有项目与技改项目环保设施分析 污染因素; 污染源; 现有项目环保设施; 技改项目措施. 废气; /; /; 回转融化环节烟尘、SO2、NOX：集气罩+重力沉降室+烟道冷却+袋式除尘器+SCR脱硝+15m高排气筒有组织排放. 颗粒物; 袋式除尘器系统（含集气罩、引风机、管道等）+15m排气筒; 冷却筛分环节：集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒有组织排放. 饮食油烟; 1个油烟净化器+1个排气筒高空排放; 技改项目依托现有项目. 废水; 生活污水; 三格化粪池48m3; 技改项目依托现有项目. 初期雨水; 初期雨水收集池96m3; 技改项目依托现有项目. 循环冷却水; /; 新建冷却沉淀池. 噪声; 生产设备; 基础减振；设备隔声; 基础减振；设备隔声. 固废; 危险废物（废润滑油）; 危废暂存间; 技改项目废润滑油依托现有项目. 生活垃圾; 垃圾桶; 技改项目依托现有项目. （6）原工程与扩建工程相互依托关系结论 综上所述：技改项目除了职工宿舍和食堂、化粪池、垃圾桶、初期雨水收集池、危废暂存间（废润滑油）存在相互依托的关系外，其余不存在相互依托的关系。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 回转熔化炉 | SO2 | 0.058t/a、0.24mg/m3 | 0.058t/a、0.24mg/m3 |
|  |  |  | NOX | 0.27t/a、1.13mg/m3 | 0..081t/a、0.34mg/m3 |
|  |  |  | 颗粒物 | 82.5t/a、343.75mg/m3 | 0.25t/a、1.0mg/m3 |
|  |  | 冷却机 | 颗粒物 | 22.7t/a | 0.78t/a、1.3mg/m3 |
|  |  | 筛分机 | 颗粒物 | 132.6t/a |  |
|  | 无组织 | 职工食堂 | 食堂油烟 | 19.1kg/a、10.7mg/m3 | 1.91kg/a、1.07mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 |  | 生活废水 | 0.48t/d、144t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 2.5kg/d、0.75t/a | 0 |
|  | 车间设备 |  | 车间沉积物 | / | 0 |
|  | 袋式除尘器 |  | 袋式除尘器收集的颗粒物 | 153.7t/a | 0 |
|  | 袋式除尘器 |  | 袋式除尘器收集的颗粒物 | 24.5t/a | 0 |
|  | 设备运转 |  | 废润滑油 | 0.1t/a | 0 |
| 噪 声 | 本技改项目高噪声设备主要有回转熔化炉、冷却机、筛分机、水泵、风机等，噪声源强为60～80dB（A），噪声源多为固定声源。高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修，高耗能设备加装变频器等措施降噪后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，可以实现达标排放。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 技改项目营运期应加强厂区绿化，并利用厂区空地多多植树种草，加强对生态的补偿机制。在进行树种选择时，应根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种，采取乔灌草立体综合绿化，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，改善景观。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期 1、大气环境影响分析 一般来说，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，产生的浓度都比较低，粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远，而且主要对施工人员影响较大。 本技改项目施工期的扬尘环节主要来源于场地土地平整、开挖、回填、物料露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。 （1）风力扬尘 扬尘产生几率与土石方含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度计土方回填时间等密切相关。据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速约为4.0m/s。项目所在区域地下水位较高，施工土方含水率均大于0.5%；该地区年平均风速2.35m/s，故施工过程中土方的挖掘和回填不会形成大的扬尘。根据有关资料介绍，能产生扬尘的颗粒物粒径分布为：<5μm的占8%，5～20μm的占24%，＞20μm的占68%。据相似条件施工现场监测结果，施工产生扬尘的浓度与距离变化关系见下表： 表46 施工现场扬尘TSP随距离变化的浓度分布 单位：mg/m3 防尘措施; 工地下风向距离; 工地上风向（对照点）. 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 无; 1.303; 0.722; 0.402; 0.311; 0.270; 0.210; 0.204. 有围挡; 0.824; 0.426; 0.235; 0.221; 0.215; 0.206. 由上表可知，扬尘点TSP浓度随距离的增加而衰减，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，项目施工过程中施工场地产生的扬尘对主导风向下风向100米范围内的区域影响较大。 评价要求施工场地及时进行硬化，加强管理，覆盖裸露土地，使用商品混凝土，限制施工场地内车辆车速，并对场地道路进行洒水抑尘，安装运输车辆冲洗装置、用帆布覆盖易起尘的物料等措施，可大大减少工地扬尘对周围环境空气的影响。 （2）动力起尘 动力汽车主要是由于施工车辆运输造成，根据资料，一辆载重5吨卡车在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘量见下表： 表47 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 25（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由上表可知，一辆载重5吨卡车，通过一段长度为1000m的路面时，不同路面清洁程度（道路表面粉尘量），不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。 因此，通过限速行驶，及定时清扫路面，保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 2、地表水环境影响分析 （1）生活污水 本技改项目施工期生活污水污染物主要为悬浮物等，无特殊污染因子，经沉淀池沉淀后用于场地洒水抑尘，综合利用，不外排。由于技改项目周围有农田分布，企业施工场地依托现有项目设置化的粪池，厕所污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。技改项目施工期生活污水产生量较少，全部进行资源化利用后对周围水环境影响不大。 （2）施工废水 施工废水主要来源于冲洗骨料、灌浆、混凝土养护废水；施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水等环节。该部分废水中SS浓度较高，建设单位严禁施工废水未经处理外排，以免影响周围地表水环境。本技改项目施工量不大，施工期相对较短，施工废水通过场地内沉淀池沉淀后回用于施工现场，不外排，对周围地表水环境影响不大。施工单位应同时做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地表水体二次污染。 在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 - 噪声环境影响分析 本技改项目施工期使用大量的挖土机、打桩机、装载机、工程钻机、平地机、起重机、振捣棒、切割机等各种机械设备，不可避免地产生建筑施工噪声，该声源具有噪声高、无规则等特点，多为瞬时噪声。 （1）评价模式 施工机械噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，本评价采用距离衰减公式，预测施工场不同距离处的等效声级，即： 式中：—距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）； —距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）； r —关心点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0＝1m （2）评价标准 采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表： 表48 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （3）预测结果及评价 各施工阶段主要噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见下表： 表49 施工期各阶段噪声在不同距离处的声级 单位：dB（A） 施工机械 设备; 声压级; 距离m. 距离 m; dB（A）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100; 120; 180; 200. 推土机; 3; 88; 78; 72; 68; 66; 64; 62; 61; 60; 58; 56; 53; 52. 挖掘机; 5; 84; 78; 72; 68; 66; 64; 62; 61; 60; 58; 56; 53; 52. 装载机; 5; 86; 80; 74; 70; 68; 66; 64; 63; 62; 60; 58; 55; 54. 打桩机; 5; 80; 74; 68; 64; 62; 60; 58; 57; 56; 54; 52; 49; 48. 工程钻机; 3; 84; 74; 68; 64; 62; 60; 58; 57; 56; 54; 52; 49; 48. 平地机; 3; 88; 78; 72; 68; 66; 64; 62; 61; 60; 58; 56; 53; 52. 起重机; 8; 76; 74; 68; 64; 62; 60; 58; 57; 56; 54; 52; 49; 48. 振捣棒; 15; 74; /; 72; 68; 66; 64; 62; 61; 60; 58; 56; 53; 52. 切割机; 1; 83; 63; 57; 53; 51; 49; 47; 46; 45; 43; 41; 38; 37. 混凝土罐车; 3; 78; 68; 62; 58; 56; 54; 52; 51; 50; 48; 46; 43; 42. 由上表预测结果可知，施工机械在未采取隔声、降噪措施情况下，其噪声值影响较大，在施工现场30m左右，施工噪声基本可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间限值的规定；在施工现场180m左右，施工噪声基本可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间和夜间噪声限值。 根据现场踏勘，距离本技改项目最近的村庄为西南侧653m处的孙岭村、东南侧575m处的贾岭村，西北侧578m处的捞饭店村，敏感点均在500m之外。由于和技改项目距离相对较远，施工噪声对周围敏感点影响不大。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 4、固体废物影响分析 1、建筑垃圾 建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。建筑垃圾主要是无机类物质，有机成分含量较低。建筑垃圾中的主要成分为无机垃圾，因此燃烧热值小，适于填埋处理。 本技改项目施工过程中产生建筑垃圾在施工场地内集中收集，可以回用的进行再次利用，其余应运送到石龙区指定的建筑垃圾堆放点。 2、弃土 本技改项目施工期间可以做到土石方平衡，施工过程中开挖的土方全部用于厂区土地的平整，整个施工期无弃土外运。 3、生活垃圾 本技改项目整个施工过程中施工人员产生的生活垃圾在场地内设置垃圾收集装置，集中收集后及时送集聚区垃圾中转站，最终进入当地生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 5、生态环境影响分析 1、施工活动对当地植被的影响 本技改项目在建设过程中由于场地开挖、填筑和平整，会铲除场区地表植被。技改项目用地范围内植被简单，主要为当地常见季节性草灌，无珍稀植被存在，植被破坏量不大。项目建成后将通过绿化手段建立新的人工绿地、培养起新的复合生态系统，以降低对周边生态环境的影响。 施工期对生态的影响只是暂时性的，施工完成后，建设单位将进行大面积绿化美化。因此，尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响，但随着施工期的结束和绿化措施的完善，这种影响也将随之消失。 2、施工活动对野生动物的影响 因调查区内受人为活动的影响，区内大型野生动物已很少见，主要动物为当地常见的鸟类、鼠类和昆虫等，未发现国家重点保护野生动物。由于项目区域内的动物类型为常见种类，在区域其它地方都普遍存在，本区域数量较少，施工区对于动物的逃生、迁徙等较为有利，不会影响整个动物区系的组成。 3、施工活动对水土流失的影响 本技改项目选址在石龙产业集聚区内，用地现状为企业未利用土地，地表植被相对简单，施工活动对生态环境的影响主要表现为水土流失。施工过程水土流失的成因主要有： （1）开挖地表，使原有土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失。 （2）建设过程中施工区的土石渣料，不可避免的产生部分水土流失。 （3）土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失。 （4）取土回填也易产生水土流失。 为有效防止水土流失，建议采取以下防治措施： ① 根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷。 ② 弃土和施工废料及时清运。 ③ 施工完成后及时进行路面硬化和绿化，搞好植被的恢复、再造，做到表土不裸露。 ④ 控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。 采取上述措施后可使水土流失降低到最小程度。 营运期 ### 1、大气环境影响分析 技改项目建成后，职工均在厂区食宿，有食堂油烟产生。 运营期生产过程中的废气主要为回转熔化炉加热时天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX；铝灰、铝渣在投放熔化炉、融化过程中的搅拌、融化后倾倒的过程产生的颗粒物；冷却机投料过程中产生的颗粒物；振动筛分过程中产生的颗粒物。 （1）食堂油烟 食堂作业时会产生油烟废气，主要是动、植物油过热裂解、挥发与水蒸汽一起挥发出来的烟气。 根据工程分析：本技改项目运营后全厂日耗油量为2.25kg，油烟产生率按2.83%计，则油烟产生量为0.064kg/d,19.1kg/a。 现有项目职工食堂安装单机风量2000m3/h，油烟去除率为90%的带有环保部认证标识的复合式静电油烟净化器。食堂油烟经油烟净化装置处理后，油烟排放总量为1.91kg/a，排放浓度为1.07mg/m3。满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型食堂的排放限值（油烟排放浓度不高于1.5mg/m3），可以实现达标排放。经专用排烟管道引至室外排放，且排气筒出口不朝向敏感点，对周围空气环境影响较小。 （2）回转熔化炉加热时天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX 回转熔化炉加热时采用的能源为天然气，天然气属于清洁能源，污染物产生量少，其燃烧后主要污染为烟尘、SO2和NOx。 根据工程分析，天然气的用量为14.5万m3/a，并根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册 44 电力、热力的生产和供应业），燃烧天然气废气产生量为136259.17Nm3/万m3*原料，SO2产生量为0.02kg/万m3*原料，S为硫含量，根据《天然气标准》（GB17820-1999），硫含量≤200毫克/立方米；氮氧化物产生量为18.71kg/万立方米*原料；烟尘参照北京环境保护科学研究编制的《北京大气污染控制对策研究》中确定的排放因子，即燃烧1000Nm3天然气烟尘排放量为0.1kg。则烟尘的产生量为0.0143t/a，SO2的产生量为0.058t/a，NOx的产生量为0.27t/a。 （3）铝灰、铝渣在投放熔化炉、融化过程中的搅拌、融化后倾倒的过程产生的颗粒物 铝灰、铝渣在投放熔化炉、融化过程中的搅拌、融化后倾倒的过程，会产生少量的颗粒物。根据工程分析，铝灰、铝渣在投放熔化炉、融化过程中的搅拌、融化后倾倒的过程，颗粒物的产生量分别为32.5t/a、27.5t/a、22.5t/a。 综上所述，铝灰铝渣在回转融化环节，产生的污染物总量为：烟尘和颗粒物共计82.5t/a，SO2共计0.058t/a，NOX共计0.27t/a。 A1 污染防治措施(回转融化环节） 根据本技改项目生产工艺及设备的布置情况： 环评要求：回转熔化炉半封闭，在投料口上方设置专门的集气罩，在引风机的作用下，废气通过负压管道进入重力沉降室，粒径较大的颗粒物沉降后循环至回转熔化炉，粒径较小的经烟道经冷却后进入袋式除尘器进行收集处理，随后烟气经SCR脱硝处理后，最后通过15m高排气筒排放。 根据企业提供的资料：重力沉降室的沉降效率为大于70%（本评价按70%计算），袋式除尘器的总风量为40000m3/h，除尘效率为99%，脱硝系统脱硝效率大于70%（本评价按70%计算），袋式除尘器和脱销系统每天平均运行时间20小时（扣除交接班、开停车以及用餐休息等），全年工作300天。 重力沉降原理： 由于本技改项目回转融化环节收集的废气中含有大量的粉尘，如直接进入袋式除尘器，滤袋上的粉尘层会迅速积厚，形成局部高压，造成生产安全事故，因此本技改项目在袋式除尘器前端设置重力沉降室，利用气流和重力做除去废气中的比重较大颗粒物，重力沉降室收集的粉尘回用于生产不外排。重力沉降室原理如下图所示： 图7 重力沉降室原理示意图 布袋除尘原理： 含尘废气经布袋除尘器入口进入各室灰斗，粗颗粒在重力作用下直接沉降至灰斗内，其余含尘气体经导流板上升至中箱体，均匀分布于各滤袋，此时粉尘被阻留在滤袋外表面。被过滤后的洁净气体经布袋花板进入上箱体，由排风道排出。当滤袋外表面粉尘增厚到一定程度时，脉冲控制装置发出信号，关闭第一室进风口阀门，喷吹装置开始工作。压缩空气在极短时间内顺序通过脉冲阀及喷吹管上的喷口向滤袋喷射，使滤袋振动，灰尘脱离滤袋落入灰斗。当第一室清灰完毕后，打开第一室进风口阀门并关闭第二室进风口阀门，第一室重新参加过滤工作，第二室开始进行离线清灰，由此逐室进行，从而使脉冲布袋除尘器可以不间断运行。清灰控制采用PLC可编程控制器控制，控制方式分为自动定时和手动控制两种形式。 布袋除尘器除尘效率高，不产生二次大气污染问题，设备运行稳定、可靠，已在有色金属冶炼行业得到广泛应用并取得较好的使用效果。布袋除尘在国内应用较广泛，技术成熟，可满足本项目要求，实现达标排放。废气经该处理设施处理后可达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066—2020）和河南省2019年工业炉窑污染治理方案相关标准，对环境影响较小 布袋除尘器的技术原理见下图： 图8 布袋除尘器的技术原理图 SCR烟气脱硝技术： SCR烟气脱硝技术是NOx生成后的控制技术，即在上游的熔化炉燃烧烟气中喷入还原剂氨再利用催化剂对烟气进行脱氮处理的技术方法。通常采用NH3为还原剂，把烟气中的 NOx与NH3反应生成对大气无害的N2和H2O，从而实现氮氧化物的超低排放。还原剂氨气的制作方法主要有液氨法、氨水法、尿素法等，由于液氨法制氨气系统较为简单，经济性较好，目前液氨法在实际中应用较多。但液氨有毒性、易爆炸，被列为重大危险品。随着国家对电力安全生产监督管理的加强，2019年4月发布《国家能源局综合司切实加强电力行业危险化学品安全综合治 理工作的紧急通知》，要求积极开展液氨罐区重大危险源治理，加快推进尿素替代升级改造进度。现阶段，我国已有较多企业在锅炉烟气脱硝工程中使用尿素制氨技术，这种技术在安全性和可靠性上满足生产安全形势的要求，使得尿素替代液氨的升级改造迫在眉睫。鉴于此，本技改项目脱销去除NOx采用尿素溶液水解法制取氨气。 尿素化学名称为碳酰二胺，分子式CO(NH2)2，纯尿素为无色、无味、无臭的针状或棱柱状结晶，易溶于水。当加热溶液温度高于130度时，尿素会直接水解为氨和二氧化碳。 水解法制取氨气 尿素水解制氨工艺的原理是将一定浓度的尿素溶液在压力0.45Mpa～0.65Mpa，温度140℃～160℃的条件下进行水解反应，释放出氨气。根据加热方式分为直接通入蒸汽加热及盘管换热蒸汽加热两种。其化学反应式为： NH2-CO-NH2＋H2O→2NH3↑＋CO2↑ 尿素水解法制氨气一般由尿素溶液给料系统、尿素溶液制备系统、水解反应器系统、废水系统组成，与热解法主要区别在与水解装置反应器。经尿素溶液制备系统制成一定浓度的尿素溶液后，经给料泵送入水解反应器中水解反应制备出氨气，氨气随后进入氨空气混合器后喷入烟道用作烟气脱硝的还原剂。 主要工艺流程： 尿素水解尿素制氨工艺流程图如下图所示。 图 尿素水解制氨气系统流程图 SCR的尿素水解装置主要由尿素供应装置、尿素溶液/存储罐装置、供给泵、水解反应器等组成。将尿素颗粒储仓中的尿素送入尿素溶解罐，通过和蒸汽或冷凝水搅拌后混合后制备成40%～60%的尿素溶液，合格的尿素溶液经给料泵送至水解反应器中，水解反应所需热量来自饱和水蒸气，为尿素水解反应提供热量。尿素溶液在0.45Mpa～0.65Mpa，温度140℃～160℃下发生分解反应，分解出氨气，送入SCR反应器进行脱销处理。 B1 达标排放性分析（回转融化环节） 有组织排放废气 根据工程分析可知，本技改项目铝灰铝渣在回转融化环节产生的有组织废气经重力沉降+烟道冷却+带式除尘器+SCR脱销收集处理后，颗粒物的排放浓度为1.0mg/m3，SO2的排放浓度为0.24mg/m3，NOX的排放浓度为0.34mg/m3。颗粒物、SO2、NOX的排放浓度分别可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066—2020）和河南省2019年工业炉窑污染治理方案相关标准（要求颗粒物的排放浓度不高于10mg/m3，SO2的排放浓度不高于50mg/m3，NOX的排放浓度不高于100mg/m3），污染防治措施可行。 （4）冷却机投料过程中产生的颗粒物 铝灰、铝渣在投放冷却机的过程中，会产生少量的颗粒物。根据工程分析，铝灰、铝渣在投放冷却机的过程中，颗粒物的产生量为22.7t/a。 （5）振动筛分过程中产生的颗粒物 铝灰、铝渣在振动筛分过程中，会产生少量的颗粒物,。根据工程分析，铝灰、铝渣在振动筛分过程中，颗粒物的产生量为132.6t/a。 综上所述，铝灰铝渣在冷却筛分环节，产生的污染物总量为：烟尘和颗粒物共计155.3t/a。 A2 污染防治措施（冷却筛分环节） 根据本技改项目生产工艺及设备的布置情况： 环评要求：冷却机半封闭、振动筛分机全封闭，分别在冷却机投料口上方、振动筛分机上方分别设置专门的集气罩，通过分支的引风管道，在引风机的作用下，负压收集至袋式除尘器进行处理，最后通过15m高排气筒排放。袋式除尘器的总风量为100000m3/h，除尘效率为99.5%，袋式除尘器每天平均运行时间20小时（扣除交接班、开停车以及用餐休息等），全年工作300天。 B2 达标排放性分析（冷却筛分环节） 有组织排放废气 根据工程分析可知，本技改项目铝渣在冷却筛分环节产生的有组织废气经袋式除尘器收集处理后，颗粒物的排放浓度为1.3mg/m3。颗粒物的排放浓度分别可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066—2020）和河南省2019年工业炉窑污染治理方案相关标准（要求颗粒物的排放浓度不高于10mg/m3），污染防治措施可行。 C、大气估算 ① 估算因子 根据本技改项目废气排放特点，选择预测评价因子为PM10、SO2、NOX。 ② 估算模式 # 大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表50 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表： 表51 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 24小时; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. SO2; 二类限区; 1小时平均; 500. NOX; 二类限区; 1小时平均; 250. # 污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表52 主要废气污染源参数一览表（有组织） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m)); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源（回转融化）; 112.904020; 33.884178; 224; 15.0; 0.85; 25; 21.37; PM10; 0.041; kg/h. SO2; 0.01; kg/h. NOX; 0.014; kg/h. 点源（冷却筛分）; 112.903910; 33.883924; 223; 15.0; 0.85; 110; 53.43; PM10; 0.13; kg/h. 项目参数 估算模式所用参数见表 表53 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 43.4°C. 最低环境温度; -19.1°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 评价工作等级确定 表54 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源（回转融化）; PM10; 450.0; 3.78340; 0.84076; /. 点源（回转融化）; NOx; 250.0; 1.29189; 0.51676; /. 点源（回转融化）; SO2; 500.0; 0.92278; 0.18456; /. 点源（冷却筛分）; PM10; 450.0; 33.29700; 7.39933; /. 本技改项目Pmax最大值出现为点源（冷却筛分）排放的 PM10 Pmax值为7.39933%,Cmax为33.29700μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本技改项目大气环境影响评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测。 注：本次预测不考虑《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）章节5.3.3中规定的评价等级判定还应遵守的规定。 污染源结果见下表： 表55 有组织点源结果表（回转融化） 下方向距离(m); 颗粒物（PM10）; SO2; NOX. PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%); SO2浓度(μg/m³); SO2占标率(%); NOX浓度(μg/m³); NOX占标率(%). 10; 0.04582; 0.01018; 0.01565; 0.00626; 0.01118; 0.00224. 25; 0.54148; 0.12033; 0.1849; 0.07396; 0.13207; 0.02641. 50; 3.4519; 0.76709; 1.1787; 0.47148; 0.84193; 0.16839. 75; 3.7375; 0.83056; 1.27622; 0.51049; 0.91159; 0.18232. 100; 3.3886; 0.75302; 1.15708; 0.46283; 0.82649; 0.1653. 125; 3.3765; 0.75033; 1.15295; 0.46118; 0.82354; 0.16471. 150; 3.4073; 0.75718; 1.16347; 0.46539; 0.83105; 0.16621. 175; 3.701; 0.82244; 1.26376; 0.5055; 0.90268; 0.18054. 200; 3.7834; 0.84076; 1.29189; 0.51676; 0.92278; 0.18456. 250; 3.6019; 0.80042; 1.22992; 0.49197; 0.87851; 0.1757. 300; 3.2619; 0.72487; 1.11382; 0.44553; 0.79559; 0.15912. 350; 2.9105; 0.64678; 0.99383; 0.39753; 0.70988; 0.14198. 400; 2.592; 0.576; 0.88507; 0.35403; 0.6322; 0.12644. 450; 2.3154; 0.51453; 0.79062; 0.31625; 0.56473; 0.11295. 500; 2.0787; 0.46193; 0.7098; 0.28392; 0.507; 0.1014. 550; 2.0507; 0.45571; 0.70024; 0.2801; 0.50017; 0.10003. 600; 2.022; 0.44933; 0.69044; 0.27618; 0.49317; 0.09863. 700; 1.9223; 0.42718; 0.6564; 0.26256; 0.46885; 0.09377. 800; 1.7991; 0.3998; 0.61433; 0.24573; 0.4388; 0.08776. 900; 1.6725; 0.37167; 0.5711; 0.22844; 0.40793; 0.08159. 1000; 1.5513; 0.34473; 0.52971; 0.21188; 0.37837; 0.07567. 1500; 1.225; 0.27222; 0.41829; 0.16732; 0.29878; 0.05976. 2000; 0.96848; 0.21522; 0.3307; 0.13228; 0.23621; 0.04724. 2500; 0.83473; 0.1855; 0.28503; 0.11401; 0.20359; 0.04072. 10; 0.04582; 0.01018; 0.01565; 0.00626; 0.01118; 0.00224. 下风向最大浓度; 3.7834; 0.84076; 1.29189; 0.51676; 0.92278; 0.18456. 下风向最大浓度出现距离; 200; 200; 200; 200; 200; 200. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. 表56 有组织点源结果表（冷却筛分） 下方向距离(m); 颗粒物（PM10）. PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%). 10; 16.212; 3.60267. 20; 33.297; 7.39933. 25; 31.502; 7.00044. 50; 16.751; 3.72244. 75; 11.696; 2.59911. 100; 11.017; 2.44822. 125; 10.705; 2.37889. 150; 10.802; 2.40044. 175; 11.733; 2.60733. 200; 11.995; 2.66556. 250; 11.419; 2.53756. 300; 10.341; 2.298. 350; 9.2272; 2.05049. 400; 8.2174; 1.82609. 450; 7.3407; 1.63127. 500; 6.5903; 1.46451. 550; 6.5013; 1.44473. 600; 6.4103; 1.42451. 700; 6.0944; 1.35431. 800; 5.7038; 1.26751. 900; 5.3024; 1.17831. 1000; 4.9183; 1.09296. 1500; 3.8838; 0.86307. 2000; 3.0704; 0.68231. 2500; 2.6464; 0.58809. 下风向最大浓度; 33.297; 7.39933. 下风向最大浓度出现距离; 20; 20. D10%最远距离; /; /. 对敏感点的影响详见下表： 表57 主要污染物对敏感点的贡献值 离散点信息; 点源. 离散点名称; 纬度; 经度; 海拔; 下风向距离; 污染物; 贡献值（μg/m3）; 占标率（%）; 标准限值（μg/m3）. 捞饭店村; 112.903705; 33.886182; 225; 578; PM10; 8.5027; 1.88949; 450.0. SO2; 0.49729; 0.09946; 500.0. NOX; 0.69621; 0.27848; 250.0. 孙岭村; 112.901816; 33.878539; 233; 653; PM10; 8.2451; 1.83225; 450.0. SO2; 0.48222; 0.09644; 500.0. NOX; 0.67511; 0.27004; 250.0. 贾岭村; 112.915828; 33.878041; 222; 575; PM10; 8.5027; 1.88949; 450.0. SO2; 0.49729; 0.09946; 500.0. NOX; 0.69621; 0.27848; 250.0. 由上分析可知，本技改项目排放的大气污染物对环境的贡献值较小，不会改变本区域环境空气功能区划，对外环境影响较小。 综上所述: 本技改项目回转融化环节：回转熔化炉半封闭，在投料口上方设置专门的集气罩，在引风机的作用下，废气通过负压管道进入重力沉降室，粒径较大的颗粒物沉降后循环至回转熔化炉，粒径较小的经烟道经冷却后进入袋式除尘器进行收集处理，随后烟气经SCR脱硝处理后，最后通过15m高排气筒排放。重力沉降室的沉降效率为大于70%（本评价按70%计算），袋式除尘器的总风量为40000m3/h，除尘效率为99%，脱硝系统脱硝效率大于70%（本评价按70%计算），袋式除尘器和脱销系统每天平均运行时间20小时（扣除交接班、开停车以及用餐休息等），全年工作300天。治理措施可行。 本技改项目冷却筛分环节：冷却机半封闭、振动筛分机全封闭，分别在冷却机投料口上方、振动筛分机上方分别设置专门的集气罩，通过分支的引风管道，在引风机的作用下，废气负压收集至袋式除尘器进行处理，最后通过15m高排气筒排放。袋式除尘器的总风量为100000m3/h，除尘效率为99.5%，袋式除尘器每天平均运行时间20小时（扣除交接班、开停车以及用餐休息等），全年工作300天。治理措施可行。 综上所述：各项污染物均可达标排放，治理措施可行。 2、水环境影响分析 本技改项目用水环节主要为生活用水、冷却桶冷却水。 冷却桶冷却水可以循环使用，冷却桶冷却水为直接水冷，需设置沉淀池对循环水进行收集。故项目污水主要为生活污水。 （1）生活废水 由工程分析可知，本技改项目运营期间生活污水产生量0.48t/d，144t/a。 技改后全厂生活废水产生量为2.4t/d、720t/a，近期依托现有项目设置的化粪池（48m3）进行处理后，用于周围农田施肥。远期排入集聚区污水管网。 化粪池是生活污水的预处理措施，是利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施。本技改环评要求化粪池废水停留时间以12-24h为宜，同时根据污水温度高低及当地气候条件，污泥清掏周期以3-12个月为宜。现有项目化粪池容积为48m3，技改后化粪池容积可以满足全厂使用条件。依托可行。 （2）冷却循环水 冷却桶冷却水可以循环使用，企业于技改车间内设置有1座24m3沉淀水池对冷却水进行沉淀后进行循环利用。根据企业提供的资料，循环冷却水每天会有一定的损耗，每天需要添加的新鲜水为1.6t。 （3）雨水 本技改项目厂区实行雨污分流，雨水经雨水管道排入现有初期雨水收集池，用于厂区洒水降尘。 根据工程分析可知，现有项目初期雨水收集池为96m3，现有项目10分钟内雨水量为57.17m3。技改项目10分钟项目区内雨水量为16.21m3。技改项目初期雨水可以依托现有项目初期雨水收集池，初期雨水经沉淀处理后用于厂区洒水降尘，综合利用，不外排。依托可行。 3、声环境影响分析 （1）设备噪声影响分析 本技改项目设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备；所有设备均布置在车间内，并对设备采取隔声、减振等措施。 一般主要通过采用某些材料、结构和装置将声源封闭，以达到控制噪声传播的目的。首先，对整个生产厂房应进行全封闭，以减少噪声的向外传播；其次，在设备四周增设一定的隔声板；最后，对车间内其它产生噪声的设备也要采用相应的隔声措施，常用的有隔声罩等。同时，通过在设备下面加设弹性材料，加设减振垫等措施，保证各种机加工设备处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。采取这些措施后，环评要求设备的噪声降低20dB（A）。根据技改车间噪声设备的分布，将技改车间整体作为一个噪声源计算对外界影响。项目噪声源强参数见下表： 表58 主要设备噪声源强 序号; 项目; 设备名称; 噪声产生源强（dB（A））; 数量（台）; 降噪措施; 噪声源强（dB（A））; 整个技改车间噪声源强（dB（A））. 1; 技改项目 生产车间; 回转融化炉; 60; 1; 采取相应的隔声、基础减振、降噪措施后可降低噪声值20dB（A）; 40; 63.99. 2; 冷却机; 70; 1; 50. 3; 振动筛分机; 70; 1; 50. 4; 水泵; 70; 2; 53. 5; 风机; 80; 2; 63. 6; 叉车; 80; 1; 60. 本评价选用点源衰减模式和噪声叠加模式进行预测，具体预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——关心点距离噪声源距离，m； r0 ——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： ① 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式： Leq g = 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leq b—预测点的背景值，dB(A)； （2）厂界噪声预测 厂界噪声预测结果，见下表： 表59 本技改项目厂界噪声影响预测结果 站位; 主要噪声源及分布; 处理后源强dB（A）; 技改车间与厂界距离（m）; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 叠加值dB（A）; 标准值（昼间）dB（A）; 达标 情况. 东厂界; 技改车间; 63.99; 105; 23.6; 54; 54; 65; 达标. 西厂界; 技改车间; 63.99; 14; 41.1; 53; 53.3; 65; 达标. 南厂界; 技改车间; 63.99; 21; 37.5; 54; 54.1; 65; 达标. 北厂界; 技改车间; 63.99; 21; 37.5; 54; 54.1; 65; 达标. 由上表的计算结果可知，本技改项目生产过程中厂界四周均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准（昼间65 dB（A））的要求，实现噪声达标排放。 本技改项目距离最近的村庄为西南侧653m处的孙岭村、东南侧575m处的贾岭村，敏感点均在500m之外，距离较远，本技改项目运营噪声对其影响较小。 （3）降噪措施 为进一步减轻本技改项目生产过程中对周围声环境的影响，建设方应采取以下措施： ① 车间内高噪声设备合理分布，避免集中放置。 ② 在设备选型时优先选择高效、低噪声的设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。 ③ 原料及产品装卸运输时应规范操作，轻拿缓放，杜绝抛扔野蛮作业，产生突发性高噪声。 ④ 加强维修，降低不必要的或松动的附件撞击的噪声，用弹性材料代替钢件等。 ⑤ 加强项目区内的绿化面积，不仅可以吸声、降噪，还可美化环境。 在采取以上各种隔声减振措施以及合理安排工作时间后，技改项目厂界噪声可以实现达标排放，所以噪声对周围环境的影响不大。 4、固废污染影响分析 本技改项目运营后固体废物主要来源于职工生活产生的生活垃圾、车间沉积物、袋式除尘器收集到的颗粒物和设备运转废润滑油。 （1） 生活垃圾 根据工程分析可知：本技改生活垃圾产生量为2.5kg/d，0.75t/a。待技改项目全部建成后，全厂生活垃圾产生量为12.5kg/d，3.75t/a。生活垃圾由环卫部门进行统一处理，运往当地垃圾中转站。 （2） 车间沉积物 本技改项目在运营过程中原材料运转、倾倒过程中产生的颗粒物经沉降后变成车间沉积物，此沉积物产生量较少、本次评价不再定量分析。车间沉积物经收集后回用于生产。 （3） 冷却筛分环节袋式除尘器收集到的颗粒物 根据工程分析可知：冷却筛分环节袋式除尘器收集到的颗粒物总量为154.52t/a，可作为产品外售，综合利用不外排。 （4）废润滑油 根据工程分析可知，本技改项目产生的废润滑油约为0.1t/a。 （5）回转融化环节袋式除尘器收集到的颗粒物 根据工程分析可知：回转融化环节袋式除尘器收集到的颗粒物总量为24.5t/a。 建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存，并委托资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 本技改项目产生的危险废物贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，设置独立的危险固废暂存点，用于储存生产过程中产生的润滑油。废润滑油暂存间依托于现有项目，面积10m2，地面已进行防渗处理，选址可行。回转融化环节袋式除尘器收集到的颗粒物暂存于2#车间北部，面积约216m2，地面需进行防渗处理，选址亦可行。 表60 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存区; 废润滑油; 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油; HW08（900-217-08）; 现有项目厂区东南侧; 10m2; 密封桶; 1t; 1年. 2; 危废暂存区; 回转融化环节袋式除尘器收集到的颗粒物; 铝灰热回收铝过程烟气处理集（除）尘装置收集的粉尘，铝冶炼和再生过程烟气（包括：再生铝熔炼烟气、铝液熔体净化、除杂、合金化、铸造烟气）处理集（除）尘装置收集的粉尘.; HW48(321-034-48); 2#车间北部（新建）; 216m2; 密封桶; 100t; 1年. 危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。本技改项目废润滑油、回转融化环节袋式除尘器收集到的颗粒物委托有资质单位安全处置，企业不得擅自处理，评价要求建设单位在投入运行前应当与相应资质单位签订相应的危废处置协议。 （1）危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 （2）危险废物转移 危险废物在国内转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 （3）危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ① 厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 ② 危险固废暂存间应设置符合《环境保护图形标志---固体废物储存（处置）场》（GB15562.2）要求的警告标志。 ③ 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容。 ④ 危险废物暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤ 防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存间须设置比较高的门槛。 ⑥ 贮存区内禁止混放不相容危险废物。按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。 ⑦ 贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。贮存库地面必须采用防腐、防渗措施，如水泥硬化前铺设一定厚度的防渗膜（如HDPE膜）。防渗等级应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求。 ⑧ 贮存区符合消防要求。 ⑨ 危废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 ⑩ 危险废物由相应资质的处置公司定期清运，废润滑油、回转融化环节袋式除尘器收集到的颗粒物包装容器为密封桶，桶上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。专用运输车辆为厢式货车，可保证运输过程无泄漏。 通过采上以上措施后，本技改项目固体废物均得到合理处置或安全处置，对周围环境影响较小。 （4）依托的可行性分析 ① 现有项目危废暂存间基本情况 现有项目危险固废暂存点位于现有项目厂区东南侧，面积10m2，此危废间于2018年11月17日通过了验收工作组的验收，已与河南富泉环境科技有限公司（豫环许可危废字92号）签订了危废协议，危废暂存间的污染防治措施符合相关要求。 ② 现有项目危险废物贮存场所（设施）基本情况如下： 表61 现有项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存区; 废润滑油; 废矿物油与含矿物油废物; HW08; 现有项目厂区东南侧; 10m2; 密封桶; 1t; 1年. 由工程分析可知，本技改建项目产生的废润滑油约为0.1t/a。现有项目产生的废润滑油约为0.4t/a，技改项目后全厂废润滑油产生总量较小，不会超过现有项目危险废物废润滑油的承载能力。同时要求企业将危险废物废润滑油及时转运，已避免对周围环境造成影响。 由上述分析可知：技改项目危险废物废润滑油贮存和转移依托现有工程可行。 5、总量申请 （1）总量控制目的 根据国务院发布的《建设项目环境管理条例》第三条的规定：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求”。 总量控制是原国家环保总局确定的环境保护重点，目前已对各省、市、自治区下达了污染物指令性总量控制指标。总量控制是一种手段，只有实行总量控制，才能保证建设项目的实施始终与污染物达标排放及环境质量达标的要求紧密结合起来，便于环境管理，是社会、经济和环境协调发展，社会的可持续发展提供基础条件的重要保障措施。 （2）总量控制因子 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。国家现行的总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOx。 本技改项目在运行过程中回转熔化炉加热时天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX。生活污水经厂区化粪池处理后用于周围农田施肥，不外排。因此本技改项目评价总量控制因子确定为SO2和NOX。 （2）本技改项目总量控制指标 按照河南省环境保护厅关于印发河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知（2016年1月1日起实施），火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需重点污染物新增排放量按附表1进行核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量、烟气量（无单位产品基准排水量、烟气量的，采用环境影响评价文件预测排水量、烟气量）等予以核定。 工业企业废水排入集中式污水处理厂的，按集中式污水处理厂执行的排放浓度标准和单位产品基准排水量核定；废水排放浓度低于集中式污水处理厂执行排放浓度标准的，按企业废水排放浓度进行核定。 ① 理论计算的允许排放总量上限 由工程分析可知，本技改项目燃气废气排放量为24000万m3/a，燃气废气中SO2、NOx排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066—2020）和河南省2019年工业炉窑污染治理方案相关标准（SO2≤50mg/m3、NOX≤100mg/m3），因此，本技改项目废气允许排放总量为： 技改项目： SO2总量控制指标=烟气排放量×污染物允许浓度=24000×104×50×10-9=12t/a； NOx总量控制指标=烟气排放量×污染物允许浓度=24000×104×100×10-9=24t/a 技改后全厂： SO2总量控制指标=12/a NOx总量控制指标=24t/a ② 经过本环评测算的废气、废水排放总量 本技改项目燃气废气排放量为240000万m3/a，SO2排放浓度≤0.24mg/m3，NOx排放浓度≤0.34mg/m3因此，本技改项目废气允许排放总量为： 技改项目： SO2总量控制指标=烟气排放量×污染物允许浓度=24000×104×0.24×10-9=0.058t/a； NOx总量控制指标=烟气排放量×污染物允许浓度=24000×104×0.34×10-9=0.081t/a。 技改后全厂： SO2总量控制指标=0.058t/a NOx总量控制指标=0.081t/a （3）本技改环评建议污染物总量指标 根据河南省环保厅《关于印发河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知》（豫环文【2015】292号）规定，工业企业废水排入集中式污水处理厂的，按集中式污水处理厂执行的排放浓度标准和单位产品基准排水量核定；废水排放浓度低于集中式污水处理厂执行排放浓度标准的，按企业废水排放浓度进行核定。本技改项目产生的生活污水依托现有项目的化粪池处理后，用于周围农田施肥，不外排。最终确定本技改项目建议总量控制指标情况见下表。 表62 本技改项目废气污染物总量核算 序号; 产污点位; 污染物; 核算浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 1; 燃烧废气; SO2; 0.24; 0.058. NOX; 0.34; 0.081. 综上所述，本技改项目营运后建议总量控制指标为：SO2：0.058t/a、NOX：0.081t/a。 （4）技改后全厂污染物总量指标 表63 技改后全厂废气污染物总量核算 序号; 产污点位; 污染物; 核算浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 1; 燃烧废气; SO2; 0.24; 0.058. NOX; 0.34; 0.081. 综上所述，技改后全厂营运后建议总量控制指标为：SO2：0.058t/a、NOX：0.081t/a。 6、风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 评价遵照国家环保总局环发【2005】152号文《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本技改项目进行风险识别和源项分析，进行风险评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）风险调查 评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录A.1对其危险分类进行判别。 本技改项目所涉及的化学品主要为润滑油及管道天然气，主要化学品性质如下所示： 表64 主要化学品理化性质和毒性 物质; 相态; 比重; 易燃易爆性; 毒性. 燃点℃; 闪点℃; LD50（mg/kg）; 车间标准; 毒物等级. 润滑油; 液体; 0.91; 240; 180~200; /; /; 低毒. 本技改项目营运期管道输送介质为天然气。管道天然气属于甲类易燃、易爆化学品，一旦发生火灾、爆炸事故，会对环境和人体健康造成一定危害。 天然气的主要成分为甲烷，项目主要的风险源为天然气。天然气是一种清洁能源，其主要成分为甲烷。甲烷的物质特性见下表。 表65 甲烷物质特性 标识; 中文名：甲烷; 英文名： methane；Marsh gas. 分子式：CH4; 分子量：16.04. 危规号： 21007; UN编号：1971. 理化性质; 外观与性状：无色无臭气体; 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚. 熔点（℃）：-182.5; 沸点（℃）：-161.5. 液态相对密度（水＝1）：0.42; 标况下相对密度（空气＝1）：0.55. 饱和蒸汽压（KPa）：53.32（-168.8℃）; 禁忌物：强氧化剂、氟、氯. 稳定性：稳定; 聚合危害：不聚合. 绝热指数（热容比），即定压热容Cp与定容热容CV之比：1.3. 危险特性; 危险性类别：第2.1类易燃气体; 燃烧性：易燃. 引燃温度（℃）：538; 闪点（℃）：-188. 燃烧/爆炸体积分数下限（V％）：5.3; 燃烧/爆炸体积分数上限（V％）：15. LC50：无资料; LD50：无资料. 燃烧热（KJ/mol）：889.5; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳. 危险特性：易燃易爆气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高位能引起燃烧爆炸。. 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉。. 健康危害; 侵入途径：吸入. 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 工作场所最高允许浓度：前苏联车间空气中有害物质的最高允许浓度 300mg/m3. 急救; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。. 根据甲烷的特性可知，天然气的主要危险特性为： ① 易燃易爆性 天然气的爆炸极限浓度范围较宽（5.3%~15%），爆炸下限浓度值较低，泄漏和挥发后很容易达到爆炸下限浓度值，故爆炸危险性很大。根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）中易燃物质分类，天然气火灾的危险性等级为甲级。天然气火灾爆炸危险特性见下表。 表66 天然气火灾爆炸危险特性表 物质名称; 熔点（℃）; 沸点（℃）; 爆炸极限体积分数%; 火灾危险分类. 下限; 上限. 天然气; -182.5; -160; 5.3; 15.0; 甲级. ② 易扩散性 天然气一旦发生泄漏，其中的甲烷等轻组分气体会扩散到空气中与空气混合，形成气团。当天然气气团浓度达到爆炸极限时，遇明火将发生蒸汽云爆炸；另一部分比空气重的组分容易滞留在地表、水沟、下水道等低洼处，遇明火而引起火灾或爆炸。 ③ 毒理性 天然气中的主要物质甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，会使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可导致窒息死亡。 本技改项目运营期危险物质的情况调查如下表： 本技改项目厂区内输气管线全长约0.1km，输气管径DN250，常温常压下天然气的密度为0.71kg/m3，输送天然气管道压力为0.3MPa，天然气在0.3Mpa下的体积为常压下的10/3，两个截断阀之间天然气最大存量约为0.001t。 表67 本技改项目危险物质调查一览表 序号; 名称; 最大储存量t; 分布. 1; 机油; 1; 储存桶，原料库东南角. 2; 天然气; 0.001; 管道输送. （2）风险潜势的判断 1）Q值判定 评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录B、C，本技改项目危险化学品重大危险源辨识如下表： 表68 危险物质临界量与实际储存量一览表 序号; 物质名称; 危险标记; 实际量储存q（t）; 标准临界量Q（t）; q/Q. 1; 机油; 易燃液体; 1; 2500; 0.0004. 2; 管道天然气; 易燃气体; 0.001（在线量）; 10; 0.0001. ① 单元内存在的危险物质为单一危险物质时，计算该物质的总量和其临界量比值，即为Q。 ② 单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源： q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn≥1 式中：q1、q2…、qn——每种危险化学品最大存储量，t。 Q1、Q2…、Qn——每种物质的临界量，t。 1/2500+0.0001/10＝0.0005。 由此可知，本项目Q＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ类。 （3）评价等级 环境风险评价等级判别如下表： 表69 评价等级划分一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; Ⅱ; I. 评价等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 综上，本技改项目环境风险潜势值为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （4）环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于大气环境风险评价范围的确定，简单分析的项目未做评价范围的要求，本技改项目周围的环境敏感目标见下表所示： 表70 建设项目周围敏感目标调查表 类别; 环境敏感特征. 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离/m; 属性; 人口数/人. 环境空气; 1; 捞饭店村; NW; 578; 居住区; 940. 2; 孙岭村; SW; 653; 居住区; 130. 3; 贾岭村; SE; 575; 居住区; 260. 4; 下河村; NE; 930; 居住区; 850. 5; 铁刘村; E; 1135; 居住区; 350. 6; 河湾村; E; 2279; 居住区; 300. 7; 赵岭村; SE; 1735; 居住区; 880. 8; 军营沟; S; 1788; 居住区; 360. 9; 楝树店村; S; 2048; 居住区; 320. 10; 杨庄村; SW; 1733; 居住区; 450. 11; 大庄村; SW; 1646; 居住区; 830. 12; 朱家坡; W; 2192; 居住区; 180. 13; 关庄村; N; 1547; 居住区; 350. 地表水; 受纳水体. 序号; 受纳水体; 排放点水域环境功能; 24h内径流范围/km. 1; 南顾庄河; III类水体/纳污; 其他. 地下水; 序号; 环境敏感区名称; 环境敏感特征; 水质目标; 包气带防污性能. 1; 潜水含水层; 不敏感; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类; 中等. （5）环境风险类别 根据技改项目的特点并调研同类型项目的事故类型，本技改项目主要事故类型为润滑油发生泄漏、天然气发生泄漏以及泄漏后遇到明火可能会引起火灾，引起二次污染等。 本技改项目润滑油为桶装，储存于专用暂存间内，储存单元设置围堰，以保证液体材料不直接排出；天然气为管道运输，天然气由于泄漏发生火灾及爆炸事故时，将产生烟尘、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等无毒物质。 （6）事故污染物转移途径及危害 A、润滑油 ① 污染物转移进入大气环境影响分析 润滑油在常温下储存形态为液体，具有一定的挥发性，发生泄漏后部分物质挥发进入大气，造成大气污染。 ②对水环境和土壤污染 润滑油在常温、常压条件下为液体，发生泄漏后若不及时采取措施，液体有可能通过渗透或雨水管等进入地下水、地表水，造成水环境和土壤污染。 在火灾事故发生的情况下，消防废水如果不能得到有效的收集和处理，能通过渗透或雨水管等进入地下水、地表水，造成水环境和土壤污染。 B、天然气 ① 污染物转移进入大气环境影响分析 天然气泄漏后会增加空气中甲烷的浓度，对周围环境空气产生污染。 天然气属于易燃气体，一旦发生泄漏，遇到明火会发生火灾，进而造成爆炸风险。燃烧后的产物为水和二氧化碳，会局部增加二氧化碳的浓度，随着空气扩散将逐渐降低，不会对环境造成大的危害。 ②对水环境和土壤污染 天然气属于易燃气体，本项目采用管道运输，即使发生泄漏亦不会对地表水、地下水和土壤造成污染。但是润滑油泄漏引起火灾时，需要用水扑灭，产生事故废水。 （7）环境风险防范措施 针对项目储存和生产过程中可能产生的风险事故，要贯彻预防为主的原则。 ① 大气风险防范措施 a、危废暂存仓库、管线运输区禁火，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备均应符合《建筑设计防火规范》中的规定。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标示。 b、火源的管理：严禁火源进入储料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 C、存储区应设置明显的标识； 储存区保持良好的通风，保证周围气体的流通，保证气体迅速稀释和扩散； 企业定期进行管道、存储设施的密封性进行检查，定期试压、定期检漏； ② 地表水风险防范措施 当发生火灾时，为迅速控制火势，消防设施用水进行灭火，将产生消防废水。废水产生量根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），本技改项目发生火灾时消防水量按15L/s计，火灾持续时间按30min计，经计算，发生火灾时消防用水量约为27m3，消防废水中主要污染物为悬浮物、石油类等。技改项目设置消防废水收集池一个，池容为30m3，当发生火灾时，消防废水先进入消防废水收集池，待火灾过后，再收集此废水进行处理，禁止事故废水直接外排。 ③ 地下水风险防范措施 a、本技改环评要求企业对润滑油存储区域地面进行防渗、硬化。存储区域周边分别0.3m高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量，满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性，保证泄漏物料不发生溢出情况。 b、加强设备的维护和巡视，及时发现和处理跑冒滴漏的情况。 c、发现地面破裂及时进行处理和维护。 ④ 建立健全的安全环境管理制度 a、公司应建立健全的健康、安全、环境管理制度，并严格予以执行。 b、严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度地清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 c、加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行持证上岗证制度。 （8）制定应急预案 本技改项目运营期间一旦发生意外事故后，要及时向上级主管部门汇报，由政府及其有关部门、工会和企业按照行政法规进行调查和处理。 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，可行的系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 环境风险应急预案包括的主要内容见下表。 表71 风险事故应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简叙技改项目生产过程中涉及到的化学品性质，介绍工程特点及工程采取安全生产和防范风险事故发生的重要性及必要性，说明工程制定风险事故应急预案的重要意义。. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布。. 3; 应急计划区; 厂区危废暂存区、天然气管线. 4; 应急组织; 厂指挥部：负责现场全面指挥；专业救援队伍：负责事故控制、救援、善后处理。. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急类响应程序。. 6; 应急设施、设备与材料; 防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； 按危险化学品运输管理要求做好安全运输措施。. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 8; 应急环境监测及事故评估; 由专业队伍负责对事故现场进行调查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门决策提供依据。. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制泄漏区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对化学品物质的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护； 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应剂量应控制规定，撤离组织计划及救护。. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序； 事故善后处理、恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 12; 人员培训与演练; 应急计划确定后，平时安排人员培训和演练。. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 14; 记录和报名; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理。. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件、材料的准备和形成。. （9）环境风险评价结论 生产过程中发生的事故类型主要为润滑油发生泄漏、天然气发生泄漏以及泄漏后遇到明火可能会引起火灾。为了尽量减小危险隐患，建议企业在生产过程按照相关规定进行安全生产。当发生泄漏危险事故时，事故救援决策系统立即运作，立即向公安部门、消防部门等主管部门报警。必要时疏散周围群众，并禁止无关人员进入该区域，积极协助公安机关和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小程度。 本技改项目发生泄漏概率很小，只要企业加强管理，按照安全防范措施落实，发生危险化学品泄漏风险事故的概率较低，环境风险处在可接受的范围内。 表72 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料铝灰铝渣综合利用技改项目. 建设地点; 河南省; 平顶山市; 石龙区; 产业集聚区. 地理坐标; 经度; 112.910601; 纬度; 33.882318. 主要物质及分布; 润滑油、天然气. 环境影响途径及后果; 大气; 润滑油发生泄漏、天然气发生泄漏以及泄漏后遇到明火可能会引起火灾，产生烟尘、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。. 地表水; 润滑油泄漏未妥善收集，污染物进入地表水体，对南顾庄河造成环境污染；. 地下水; 润滑油储存过程中发生泄漏后若不及时采取措施，有可能通过渗透进入地下水，造成地下水污染。. 土壤; 润滑油泄漏进入土壤. 风险防范措施要求; 大气; 在运营期加强对润滑油的储存管理，危险固废暂存间禁火. 地表水; 润滑油储存区设置围堰；加强危废暂存间运行管理. 地下水; 加强管理，厂区地面进行有效防渗，发现破裂及时处理. 土壤; 厂区加强环境管理，厂区地面进行有效防渗. 其他说明：建议企业在运营期加强对润滑废油的储存管理，以免出现泄漏。. 建议建设单位按照环保部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发【2010】113号）、《企业突发环境事件风险分级方案》（HJ941-2018）等相关规定，开展突发环境事件应急预案的编制、评估、备案和实施等，加强环境风险源的监控，有效降低事件发生概率，并规定相应措施，对各类突发环境事件及时组织有效的救援，控制事件危害的蔓延，减小伴随的环境影响，保障公众健康和环境安全，提高预防、控制和科学处置突发环境事件的能力。应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接，加强区域应急物质调配管理，构建区域环境风险联控机制。 7、环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要加强环保机构的管理，环保机构的具体职责如下： ① 组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证厂区环境优美，空气清新，感官舒适； ② 组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③ 定期对厂区内环保设施运行状况进行全面检查； ④ 保持厂区道路整洁，并及时洒水； ⑤ 强化对环保设施运行监督，加强对环保设施操作人员技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 （3）环保管理要求 ① 按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用。 ② 建立环保机构，加强厂区环保管理。 ③ 要求企业对生产固废进行妥善处理处置。 ④ 要求建设单位加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗。 （4）环境管理措施 ① 施工期环境管理措施：对施工单位实行环保职责管理，将施工期中的环保要求纳入承包合同之中，并对环保措施的施工过程实施环保监理。 ② 营运期环境管理措施：企业环保工作要纳入全面工作之中，在企业管理环节要注意环境保护，把环保工作贯穿到工厂管理的每个部分。企业环保管理机构要对环境保护工作统一管理，对环保工作定期检查，并接受政府环保部门的监督和管理，具体措施如下： a、做好本项目废气、废水、固废等排放情况的统计工作，随时了解掌握生产排污量是否正常，并及时汇报。 b、加强对袋式除尘器废气处理装置和SCR脱销系统的维护与管理，保证正常运转，一旦发现问题应当立即停止生产，向上级报告，严禁废气事故外排。 c、协助监测人员对厂区及车间实施监测。在非常情况下，厂区环保技术员可直接向企业主要领导汇报。 d、正确操作使用环保设施，并在使用前进行可靠性检查，工作中发现环境问题应妥善处理或向上级报告。 8、环境监测 （1）环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 （2）环境监测机构 根据项目污染因素特点，结合建设单位实际情况，本次评价建议废气、噪声委托当地环境检测机构进行监测。 （3）环境监测计划 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，监测内容包括：废水处理设施的运行情况；厂界噪声的达标情况。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定，并结合企业实际情况，本次评价提出如下监测计划，详见下表： 表73 营运期环境监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 废气处理装置（回转融化环节袋式除尘器）出口：15m排气筒; 有组织排放：颗粒物、SO2、NOX; 每半年1次; 委托有监测资质的单位实施监测. 废气处理装置（冷却筛分环节袋式除尘器）出口：15m排气筒; 有组织排放：颗粒物; 每半年1次. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 每年1次，昼夜各1次. 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。 9、“三效益”分析 （1）经济效益 本技改项目全部建成投产后可实现年产处理铝灰、铝渣5万吨，对繁荣当地经济，具有良好的经济效益。 （2）社会效益 本技改项目建成后凭借其稳定的产业供应链、先进的技术力量、可形成强大的经营优势和成熟的经营格局，实现政府、厂商、市场经营者真正意义上的“多赢”。 本技改项目在建设过程中和投入营运后，全厂定员25人，项目可带动当地相关产业的发展，对解决当地无业、失业人员和农村剩余劳动力就业创造了优越的条件。另外，本项目的建设规模和产业水平，也有助于提升平顶山市石龙区产业集聚区以及当地政府的形象。 （3）环境效益 本技改项目实施后，在固废、废水、废气、噪声等方面都能做到达标排放，不会对环境产生大的污染和影响。 10、环保投资及竣工验收一览表 本技改项目总投资约500万元，其中环保投资100万元，占总投资的20%。 表74 环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 污染因子; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; 食堂油烟; 带有环保部认证标识的复合式静电油烟净化器; 1套; 满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型食堂的排放限值（油烟排放浓度为1.5mg/m3）; 依托现有. 回转熔化炉加热时天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX；铝灰、铝渣在投放熔化炉、融化过程中的搅拌、融化后倾倒的过程产生的颗粒物; 回转熔化炉半封闭，在投料口上方设置专门的集气罩，在引风机的作用下，废气通过负压管道进入重力沉降室，粒径较大的颗粒物沉降后循环至回转熔化炉，粒径较小的经烟道经冷却后进入袋式除尘器进行收集处理，随后烟气经SCR脱硝处理后，最后通过15m高排气筒排放。重力沉降室的沉降效率为大于70%，袋式除尘器的总风量为40000m3/h，除尘效率为99%，脱硝系统脱硝效率大于70%; 1套; 颗粒物、SO2、NOX的排放浓度分别可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066—2020）和河南省2019年工业炉窑污染治理方案相关标准（要求颗粒物的排放浓度不高于10mg/m3，SO2的排放浓度不高于50mg/m3，NOX的排放浓度不高于100mg/m3）; 50. 冷却投料过程中产生的颗粒物；振动筛分过程中产生的颗粒物; 冷却机半封闭、振动筛分机全封闭，分别在冷却机投料口上方、振动筛分机上方分别设置专门的集气罩，通过分支的引风管道，在引风机的作用下，废气负压收集至袋式除尘器进行处理，最后通过15m高排气筒排放。袋式除尘器的总风量为100000m3/h，除尘效率为99.5%; 1套; 30. 2; 废水; 初期雨水; 96m3的初期雨水收集池; 1座; 用于厂区洒水降尘; 依托现有. 生活污水; 48m3的化粪池; 1座; 近期经化粪池处理后用于周围农田施肥，远期排入集聚区污水管网。; 依托现有. 冷却循环水; 24m3冷却沉淀水池; 1座; 循环利用不外排; 5. 3; 噪声; 设备噪声; 车间密闭、基础减振以及距离衰减; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准要求; 5. 4; 固废; 生活垃圾; 分类垃圾桶; 10个; 交由环卫部门统一进行处理; 依托现有. 一般固废; 车间沉积物; /; /; 回用于生产; /. 冷却筛分环节袋式除尘器收集到的颗粒物; /; /; 作为产品外售; /. 5; 危险 固废; 回转融化环节袋式除尘器收集到的颗粒物; 设置危险固废暂存区，并做到防风、防雨、防晒、防渗漏）；面积216m2; 1座; 定期交资质单位处置; 10. 废机油; 设置危险固废暂存区，并做到防风、防雨、防晒、防渗漏）；面积10m2; /; 依托现有. 合计; 100.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 职工食堂 | 食堂油烟 | 含有环保部认证标识的复合式静电油烟净化器进行收集处理 | 达标排放 |
|  | 回转熔化炉 | 颗粒物、SO2、NOX | 回转熔化炉半封闭，在投料口上方设置专门的集气罩，在引风机的作用下，废气通过负压管道进入重力沉降室，粒径较大的颗粒物沉降后循环至回转熔化炉，粒径较小的经烟道经冷却后进入袋式除尘器进行收集处理，随后烟气经SCR脱硝处理后，最后通过15m高排气筒排放。 | 达标排放 |
|  | 冷却机 | 颗粒物 | 冷却机半封闭、振动筛分机全封闭，分别在冷却机投料口上方、振动筛分机上方分别设置专门的集气罩，通过分支的引风管道，在引风机的作用下，废气负压收集至袋式除尘器进行处理，最后通过15m高排气筒排放。 | 达标排放 |
|  | 筛分机 | 颗粒物 |  |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活废水 | 近期经化粪池处理后用于周围农田施肥，远期排入集聚区污水管网。 | 合理处置 |
|  | 冷却机 | 冷却循环水 | 经沉淀池冷却后循环使用 | 合理处置 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一进行处理 | 合理处置 卫生填埋 |
|  | 车间设备 | 车间沉积物 | 作为产品外售 | 合理处置 |
|  | 袋式除尘器（冷却筛分） | 袋式除尘器收集的颗粒物 | 作为产品外售 | 合理处置 |
|  | 袋式除尘器（回转融化） | 袋式除尘器收集的颗粒物 | 厂区收集后，委托资质单位处置 | 安全处置 |
|  | 设备运转 | 废润滑油 | 厂区收集后，委托资质单位处置 | 安全处置 |
| 噪 声 | 本技改项目高噪声设备主要有回转熔化炉、冷却机、筛分机、水泵、风机等，噪声源强为60～80dB（A）。噪声源多为固定声源。高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修，高耗能设备加装变频器等措施降噪后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，可以实现达标排放。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 技改项目营运期应加强厂区绿化，并利用厂区空地多多植树种草，加强对生态的补偿机制。在进行树种选择时，应根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种，采取乔灌草立体综合绿化，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，改善景观。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料铝灰铝渣综合利用技改项目，位于平顶山市石龙区龙河街道办事处贾岭村西，在平顶山市石龙区产业集聚区规划范围内。本技改项目利用企业现有未利用地，占地面积约1008m2，可年产处理5万吨铝灰、铝渣，其中主产品为铝渣35000吨、副产品为铝锭15000吨。 本技改项目总投资500万元，职工定员5人，技改项目实行3班8小时工作制，年工作时间300天。本技改项目市场前景较好，具有良好的社会、经济和环境效益。 2、项目可行性分析结论 （1）选址合理性分析 ① 土地、规划相符性 根据平顶山市石龙区国土资源局出具的复函（平龙国土函【2017】第10号）可知，本技改项目位于产业集聚区龙河街道办事处贾岭社区，贾岭村西北部，该宗该宗土地符合土地利用总体规划。 石龙区的城市定位为：以精细化工、机械制造、新型建材产业为主的西部组团。本技改项目主产品高铝微粉可用于井下巷道喷砼，属于新型建材范畴，符合平顶山市石龙区总体规划要求。 ② 选址与南水北调中线一期工程总干渠保护规划符合性分析 本技改项目位于平顶山市石龙区龙河街道办事处贾岭村西，在石龙产业集聚区用地范围内，属于南水北调工程左岸，距离南水北调中线一期工程12.3km，不在南水北调中线工程一级和二级保护区范围内，符合南水北调中线工程规划要求。 ③ 与平顶山市地表水饮用水源保护地的符合性 本技改项目位于平顶山市石龙区龙河街道办事处贾岭村西，区域地表水体为南顾庄河，为净肠河支流，选址不在平顶山市划定的一级、二级和准保护区范围内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。 由此可见，本技改项目选址合理，建设内容可行。 （2）产业政策符合性分析 本技改项目为铝灰、铝渣熔炼、冷却筛分后后再进行球磨和筛分加工项目，已经在石龙区产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2020-410404-77-03-100754。依照国家《产业结构调整指导目录（2019本）》，本项目属于“鼓励类”第九条第3款。因此本技改项目建设符合当前国家产业政策。 3、工程分析结论 施工期 （1）废气 扬尘：施工扬尘包括机械车辆运输时的道路起尘、建筑材料装卸时产生的扬尘、临时堆料场在有风时产生的风力扬尘等，主要是通过对场地进行定期洒水，增加其湿度。同时施工现场应采取围档封闭、地面硬化等有效防止扬尘污染，采取措施后，对环境影响较小。 （2）废水 生活污水：本技改项目施工期生活污水污染物主要为悬浮物等，无特殊污染因子，经沉淀池沉淀后用于场地洒水抑尘，综合利用，不外排。由于技改项目周围有农田分布，施工场地依托现有项目设置的化粪池，厕所污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。由于技改项目施工期生活污水产生量较少，全部进行资源化利用后对周围水环境影响不大。 施工废水：施工现场应设置简易沉淀池沉淀收集施工废水，施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，不外排。 （3）噪声 施工期噪声污染是本技改项目的主要环境问题，噪声源主要为挖土机、打桩机、装载机、工程钻机、平地机、起重机、振捣棒、切割机等施工机械产生的机械噪声和振动噪声。施工单位必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），采用低噪音设备，采取各种机械消声减振、设立隔声屏障，合理安排施工时间，以降低和减少噪声对周围环境敏感点的影响。施工期噪声影响是短期影响，随着施工期的结束，噪声影响随即消失。 （4）固体废物 建筑垃圾：本技改项目施工过程中产生建筑垃圾在施工场地内集中收集，可以回用的进行再次利用，其余应运送到石龙区指定的建筑垃圾堆放点。运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。 弃土：本技改项目施工期间可以做到土石方平衡，施工过程中开挖的土方全部用于厂区土地的平整，整个施工期无弃土外运。 施工人员生活垃圾：施工人员的生活垃圾要收集到指定的垃圾站内，由环卫部门统一及时清运，不随意排放，不会对周围环境产生大的影响。 （5）生态环境 本技改项目在建设过程中由于场地开挖、填筑和平整，会铲除场区地表植被。项目用地范围内植被简单，主要为当地常见季节性草灌，无珍稀植被存在，植被破坏量不大。技改项目建成后将通过绿化手段建立新的人工绿地、培养起新的复合生态系统，以降低对周边生态环境的影响。 调查区内受人为活动的影响，区内大型野生动物已很少见，主要动物为当地常见的鸟类、鼠类和昆虫等，未发现国家重点保护野生动物。由于技改项目区域内的动物类型为常见种类，在区域其它地方都普遍存在，本区域数量较少，施工区对于动物的逃生、迁徙等较为有利，不会影响整个动物区系的组成。 施工过程中因开挖土方等工作，会造成不同程度的水土流失，因此施工单位应做好相应的水土保持工作，最大程度地减轻施工过程中水土流失所造成的损失。施工单位尽可能地边施工边恢复生态，将对生态环境的影响降到最低限度。 通过以上措施，技改项目施工期对周围环境影响不大，且为短期影响，施工期结束影响即随之消失。 营运期 大气污染防治措施 技改项目建成后，职工均在厂区食宿，有食堂油烟产生。 运营期生产过程中的废气主要为回转熔化炉加热时天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX；铝灰、铝渣在投放熔化炉、融化过程中的搅拌、融化后倾倒的过程产生的颗粒物；冷却机投料过程中产生的颗粒物；振动筛分过程中产生的颗粒物。 食堂油烟 食堂作业时会产生油烟废气，主要是动、植物油过热裂解、挥发与水蒸汽一起挥发出来的烟气。 根据工程分析：本技改项目运营后全厂日耗油量为2.25kg，油烟产生率按2.83%计，则油烟产生量为0.064kg/d,19.1kg/a。 现有项目职工食堂安装单机风量2000m3/h，油烟去除率为90%的带有环保部认证标识的复合式静电油烟净化器。食堂油烟经油烟净化装置处理后，油烟排放总量为1.91kg/a，排放浓度为1.07mg/m3。满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型食堂的排放限值（油烟排放浓度不高于1.5mg/m3），可以实现达标排放。经专用排烟管道引至室外排放，且排气筒出口不朝向敏感点，对周围空气环境影响较小。 回转熔化炉加热时天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX 根据工程分析： 回转熔化炉加热时采用的能源为天然气，天然气属于清洁能源，污染物产生量少，其燃烧后主要污染为烟尘、SO2和NOx。其中SO2的产生量为0.058t/a，NOx的产生量为0.27t/a。 铝灰、铝渣在投放熔化炉、融化过程中的搅拌、融化后倾倒的过程，会产生少量的颗粒物。根据工程分析，铝灰、铝渣在投放熔化炉、融化过程中的搅拌、融化后倾倒的过程，颗粒物的产生量分别为32.5t/a、27.5t/a、22.5t/a。 环评要求：回转熔化炉半封闭，在投料口上方设置专门的集气罩，在引风机的作用下，废气通过负压管道进入重力沉降室，粒径较大的颗粒物沉降后循环至回转熔化炉，粒径较小的经烟道经冷却后进入袋式除尘器进行收集处理，随后烟气经SCR脱硝处理后，最后通过15m高排气筒排放。重力沉降室的沉降效率为大于70%（本评价按70%计算），袋式除尘器的总风量为40000m3/h，除尘效率为99%，脱硝系统脱硝效率大于70%（本评价按70%计算），袋式除尘器和脱销系统每天平均运行时间20小时（扣除交接班、开停车以及用餐休息等），全年工作300天。 经处理后，颗粒物的排放浓度为1.0mg/m3，SO2的排放浓度为0.24mg/m3，NOX的排放浓度为0.34mg/m3。颗粒物、SO2、NOX的排放浓度分别可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066—2020）和河南省2019年工业炉窑污染治理方案相关标准（要求颗粒物的排放浓度不高于10mg/m3，SO2的排放浓度不高于50mg/m3，NOX的排放浓度不高于100mg/m3），污染防治措施可行。 铝灰、铝渣在投放冷却机的过程中，会产生少量的颗粒物。根据工程分析，铝灰、铝渣在投放冷却机的过程中，颗粒物的产生量为22.7t/a。 铝灰、铝渣在振动筛分出料的过程中，会产生少量的颗粒物,。根据工程分析，铝灰、铝渣在振动筛分出料的过程中，颗粒物的产生量为132.6t/a。 环评要求：：冷却机半封闭、振动筛分机全封闭，分别在冷却机投料口上方、振动筛分机上方分别设置专门的集气罩，通过分支的引风管道，在引风机的作用下，废气负压收集至袋式除尘器进行处理，最后通过15m高排气筒排放。袋式除尘器的总风量为100000m3/h，除尘效率为99.5%，袋式除尘器每天平均运行时间20小时（扣除交接班、开停车以及用餐休息等），全年工作300天。 经处理后，颗粒物的排放浓度为1.3mg/m3，颗粒物的排放浓度分别可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（河南省地方标准DB41/1066—2020）和河南省2019年工业炉窑污染治理方案相关标准（要求颗粒物的排放浓度不高于10mg/m3），污染防治措施可行。 水环境影响分析 本技改项目用水环节主要为生活用水、冷却桶冷却水。 冷却桶冷却水可以循环使用，冷却桶冷却水为直接水冷，需设置沉淀池对循环水进行收集。故项目污水主要为生活污水。 （1）生活废水 由工程分析可知，本技改项目运营期间生活污水产生量0.48t/d，144t/a。 技改后全厂生活废水产生量为2.4t/d、720t/a，近期依托现有项目设置的化粪池（48m3）进行处理后，用于周围农田施肥。远期排入集聚区污水管网。 （2）冷却循环水 冷却桶冷却水可以循环使用，企业于技改车间内设置有1座24m3沉淀水池对冷却水进行沉淀后进行循环利用。根据企业提供的资料，循环冷却水每天会有一定的损耗，每天需要添加的新鲜水为1.6t。 （3）雨水 本技改项目厂区实行雨污分流，雨水经雨水管道排入现有初期雨水收集池（96m3），用于厂区洒水降尘。 声环境影响分析 本技改项目高噪声设备主要有回转熔化炉、冷却机、筛分机、水泵、风机等，噪声源强为60～80dB（A）。噪声源多为固定声源。高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修，高耗能设备加装变频器等措施降噪后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，可以实现达标排放。 固废污染影响分析 本技改项目运营后固体废物主要来源于职工生活产生的生活垃圾、车间沉积物、袋式除尘器收集到的颗粒物和设备运转废润滑油。 （1）生活垃圾 根据工程分析可知：本技改生活垃圾产生量为2.5kg/d，0.75t/a。待技改项目全部建成后，全厂生活垃圾产生量为12.5kg/d，3.75t/a。生活垃圾由环卫部门进行统一处理，运往当地垃圾中转站。 （2）车间沉积物 本技改项目在运营过程中原材料运转和倾倒过程中产生的颗粒物经沉降后变成车间沉积物，此沉积物产生量较少、本次评价不再定量分析。车间沉积物经收集后回用于生产。 （3）冷却筛分环节袋式除尘器收集到的颗粒物 根据工程分析可知：冷却筛分环节袋式除尘器收集到的颗粒物总量为154.52t/a，可作为产品外售，综合利用不外排。 （4）废润滑油 根据工程分析可知，本技改项目产生的废润滑油约为0.1t/a。 这部分危险固废经收集后暂存于现有项目设置的面积为10m2的危废暂存间，定期交资质单位处理，不外排，对周围环境影响不大。 （5）回转融化环节袋式除尘器收集到的颗粒物 根据工程分析可知：回转融化环节袋式除尘器收集到的颗粒物总量为24.5t/a。 这部分危险固废经收集后暂存于项目新设置的面积为216m2的危废暂存间，定期交资质单位处理，不外排，对周围环境影响不大。 风险分析 本技改项目生产过程中发生的事故类型主要为润滑油发生泄漏、天然气发生泄漏以及泄漏后遇到明火可能会引起火灾。为了尽量减小危险隐患，建议企业在生产过程按照相关规定进行安全生产。当发生泄漏危险事故时，事故救援决策系统立即运作，立即向公安部门、消防部门等主管部门报警。必要时疏散周围群众，并禁止无关人员进入该区域，积极协助公安机关和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小程度。 本技改项目发生泄漏概率很小，只要企业加强管理，按照安全防范措施落实，发生危险化学品泄漏风险事故的概率较低，环境风险处在可接受的范围内。 4、主要建议 （1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 （2）设备选型选用质量好低噪声设备，厂区加强绿化，可以起到隔声减噪作用。对噪声值较大的机械设备，需加设减振装置及隔音设施，以减轻设备噪声对生产车间职工的影响。 （3）建设单位必须加强废气、固废、噪声等污染的治理，确保达标排放。 （4）要求建设单位定期检查设备，发现问题时及时维修、更换零部件，排除事故隐患。 （5）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 （6）建设单位应加强日常环境管理工作，提高职工的环保意识和自身素质。贯彻清洁生产理念，增强循环利用意识，节约用水、用电，使经济效益最大化。 （7）危险废物应当按照国家有关规定妥善贮存，并及时送资质单位处置。 （8）本技改项目建议总量控制指标：SO2：0.058t/a、NOX：0..081t/a。 技改后全厂营运后建议总量控制指标为：SO2：0.058t/a、NOX：0.081t/a。 5、环评总结论 平顶山市晶源工贸有限公司废弃高铝耐火材料铝灰铝渣综合利用技改项目，位于平顶山市石龙区龙河街道办事处贾岭村西，在平顶山市石龙区产业集聚区规划范围内，项目属于鼓励类，符合国家当前产业政策，建设内容可行；该项目用地符合石龙区土地利用总体规划，选址可行。营运过程中，废水、废气、噪声均可做到达标排放，固体废物得到了合理处置。通过本技改项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要项目在营运过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，不会影响当地的环境质量。从环保角度出发，本技改项目建设可行。