建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10万吨陶瓷原料项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山市嘉帆陶瓷原料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李进歌 |  |  | 联系人 |  | 关建钢 |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市石龙产业集聚区下河村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18837528888 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 467000 |
| 建设地点 | 平顶山市石龙产业集聚区下河村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 石龙区产业集聚区管理委员会 |  |  | 批准文号 | 2020-410404-30-03-088844 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3099其他非金属矿物制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 7922.9 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 800 |  |  |  |
| 总投资 （万元) | 5300 | 环保投资 （万元） |  | 127 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.4% |  |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 随着人们生活水平和质量的不断提升，陶瓷产品的绿色环保和对人体健康影响等问题更加备受关注和重视，我国陶瓷釉料专利“骨瓷用高光泽无铅釉”“骨质瓷用无铅熔块釉”等均围绕了绿色环保这一中心。由于中国陶瓷早已成为全球最大的生产和消费大国。目前我国拥有各种色釉生产制造企业2000多家，其中规模以上企业约500多家。目前除喷墨印花的墨水还要依赖进口外，其他陶瓷釉料产品都已全部实现了国产化，并大量出口到世界各地。国内陶瓷釉料企业可以说品种齐全，各有专长，各个领域都涌现一批优秀企业。 陶瓷釉料分类广泛，每种釉料可由十几种原料经破碎、磨粉后混合配比组成，目前市场需求量较大，前景十分广阔。在此背景下，平顶山市嘉帆陶瓷原料有限公司拟投资5300万元，在平顶山市石龙产业集聚区建设年产10万吨陶瓷原料项目，主要进行陶瓷釉料加工项目，将原料经破碎、筛分、水洗或雷蒙磨磨碎后成不同粒径的产品出售。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类及限制类项目，属于允许类建设项目；且项目已通过石龙产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2020-410404-30-03-088844，由此可知，项目建设符合国家当前产业政策。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于第二十七项“非金属矿物制品业”中第60小项“耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品”，该类别中“石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品”项目应编制环境影响报告书，“其他”项目编制环境影响报告表。本项目为陶瓷原料加工项目，因此，本项目环境影响评价应以环境影响报告表的形式完成。 受建设单位的委托，河南启新环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。通过在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料的基础上，编制了本项目环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 二、工程内容及规模 1、项目基本情况 本项目为石龙区嘉帆陶瓷原料有限公司年产10万吨陶瓷原料项目，所在地位于石龙产业集聚区下河村，根据现场踏勘，场地原为废弃厂房（该生产厂房建成一直闲置，未进行生产活动），遗留有封闭车间、沉淀池、办公室等设施，本次工程依托厂区现有设施，同时新建一栋产品仓库、一座办公楼。 本项目占地面积共计7922.9m2，根据现场踏勘，厂区北侧为水玻璃生产企业，东侧约100m为平顶山东晟高科实业有限公司；厂区西南侧紧临平顶山市中恒环保机械有限公司；厂区东北侧紧临平顶山市大玉工贸有限公司；南侧临近S234省道，隔S234省道为河南省嘉北科技有限公司。 河南省嘉北科技有限公司位于本厂区南侧约60m，该厂目前主要是进行陶瓷制品生产，本项目产品即为该厂的原料，使用汽车运输至该厂区。 厂区北侧约360m为南顾庄河，距离本项目最近的村庄为东北侧约470m处的下河村。 详见周围环境示意图。 2、主要建设内容 本项目为陶瓷原料生产项目，生产规模为年加工10万吨，所用原料为钾长石、硅石、砂岩、铝矸石、青矸石、铝矾土熟料，各原料分别经过破碎、筛分、水洗（或雷蒙磨磨碎）等工艺加工，制成客户所需的产品。 本项目主要建设生产车间、原料仓库、产品仓库、办公楼及相应的环保设施，部分设施依托场地内现有设施，主要建设内容一览表如下： 表1 本项目主要建设内容一览表 工程 组成; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 砖混结构，面积1600m2，高12m; 依托现有厂房. 原料仓库; 钢架结构，面积1300m2，高12m; 依托现有厂房. 成品仓库; 钢架结构，面积1700m2，高12m; 新建. 辅助工程; 办公用房; 建筑面积100m2; 依托现有构筑物. 职工食堂; 建筑面积100m2; 依托现有构筑物. 办公楼; 建筑面积1000m2; 新建. 门卫; 建筑面积100m2; 新建. 公用工程; 供电; 接厂区现有供电系统; 接当地供电系统. 供水; 接厂区现有供水系统; 接当地供水系统. 排水; 雨、污分流; /. 环保工程; 废水; 生活污水：经化粪池处理后综合利用; 综合利用不外排. 清洗废水：絮凝、沉淀处理后循环使用; 循环使用不外排. 废气; 投料粉尘：集气罩+布袋除尘器; 15m排气筒; 达标排放. 破碎粉尘; 集气罩+袋式除尘器. 筛分粉尘. 雷蒙磨粉尘. 包装粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒. 车间及原料、产品仓库配备喷干雾装置，地面硬化，厂区内无露天堆场; 厂区无露天堆场. 固废; 除尘器粉尘：暂存后出售给嘉北科技公司使用; 综合利用. 压滤泥饼：暂存后出售给嘉北科技公司使用; 综合利用. 生活垃圾：设生活垃圾收集桶; 卫生填埋. 废机油：暂存后定期交资质单位安全处置; 安全处置. 噪声; 隔声、减振以及距离衰减等; 达标排放. 3、主要建设产品及规模 （1）产品及规模 本项目产品为陶瓷原料，年产量为10万吨，所用原料为钾长石、硅石、砂岩、铝矸石、青矸石、铝矾土熟料，粒径在20-800mm等，其产品方案如下表： 表2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 数量t/a; 储存形式; 粒径. 粒状产品. 1; 钾长石颗粒; ≈30000; 封闭仓库; ≤5mm. 2; 青矸石颗粒; ≈15000; 封闭仓库; ≤5mm. 3; 铝矸石颗粒; ≈15000; 封闭仓库; ≤5mm. 4; 硅石颗粒; ≈15000; 封闭仓库; ≤5mm. 5; 砂岩颗粒; ≈15000; 封闭仓库; ≤5mm. 粉状产品. 6; 钾长石粉; ≈10000; 封闭筒仓; 100-200目. 7; 铝矾土熟料粉; ≈10000; 封闭筒仓; 100-200目. 合计; ≈100000. 注：颗粒状产品是经破碎、筛分后再经水洗制得；粉末状产品是经破碎、筛分后进入雷蒙磨加工后制得。 （2）储存情况 本项目各原料分别单独加工后单独储存，每种产品在产品仓库按区域单独存放，各产品储存情况如下表： 表3 本项目产品储存情况一览表 序号; 名称; 规模（t/a）; 规格; 储存情况. 颗粒状产品. 1; 钾长石颗粒; 20000; ≤5mm; 仓库储存面积约200m2，储存高度5m，原料按照锥形计算，密度为2.56t/m3，一次最大储存量为850t产品，可满足约8天使用需求。. 2; 青矸石颗粒; 10000; ≤5mm; 仓库储存面积约100m2，高5m，原料按照锥形计算，密度为1.8t/m3，一次最大储存量为300t产品，可满足约9天使用需求。. 3; 铝矸石颗粒; 10000; ≤5mm; 仓库储存面积约100m2，高5m，原料按照锥形计算，密度为1.8t/m3，一次最大储存量为300t产品，可满足约9天使用需求。. 4; 硅石颗粒; 15000; ≤5mm; 仓库储存面积约100m2，高5m，原料按照锥形计算，密度为2.2t/m3，一次最大储存量为360t产品，可满足约7天使用需求。. 5; 砂岩颗粒; 15000; ≤5mm; 仓库储存面积约100m2，高5m，原料按照锥形计算，密度为2.5t/m3，一次最大储存量为360t产品，可满足约7天使用需求。. 粉状产品. 6; 钾长石粉; 10000; 100-200目; 密闭筒仓储存1个100t的筒仓，可满足3天暂存需求. 7; 铝矾土熟料粉; 10000; 100-200目; 密闭筒仓储存1个100t的筒仓，可满足3天暂存需求. 合计; 100000. 4、原料来源及储存 （1）原料来源 本项目生产所使用的原料全部来自石龙区、宝丰县及周边矿山，通过汽车运输至厂区内。 本项目所用原料均来自周边地区，原料来源可靠，可保证本项目长期稳定生产。 （2）原料用量及储存情况 本项目所用原料为钾长石、硅石、砂岩、铝矸石、青矸石、铝矾土熟料，所有原 料均在封闭仓库内储存，厂区内无露天堆场，原料储存情况如下表： 表4 本项目原辅材料储存情况一览表 序号; 项目; 年用量 （万t/a）; 储存 位置; 主要成分; 储存情况. 1; 钾长石; 4.12362; 封闭原料仓库储存; 钾长石通常也称正长石，属单斜晶系，通常呈肉红色、呈白色或灰色。钾长石系列主要是正长石，微斜长石，透长石等。主要成分SiO2 64.7%，Al2O3 18.4%，K2O 16.9%。主要用于玻璃、陶瓷，还可用于制取钾肥，质量较好的钾长石用于制造电视显像玻壳等。; 仓库储存面积约200m2，储存高度5m，原料按照锥形计算，密度为2.56t/m3，一次最大储存量为830t产品，可满足约6天使用需求。. 2; 硅石; 1.36; 是脉石英、石英岩、石英砂岩的总称，外观一般呈乳白色、灰白色、淡黄色以及红褐色，主要成分为SiO2及少量的Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O等，建材上用于玻璃、陶瓷、硅酸盐水泥等; 仓库储存面积约100m2，高5m，原料按照锥形计算，密度为2.2t/m3，一次最大储存量为360t产品，可满足约7天使用需求。. 3; 砂岩; 1.36; 是一种沉积岩，主要由各种砂粒胶结而成的，其中砂粒含量要大于50%，结构稳定，通常呈淡褐色或红色，主要含硅、钙、黏土和氧化铁。; 仓库储存面积约100m2，高5m，原料按照锥形计算，密度为2.5t/m3，一次最大储存量为400t产品，可满足约8天使用需求。. 4; 铝矸石; 1.12; 铝矿开采过程产生的碎石，主要成分为Al2O3，同时含有少量的高岭土、蛋白石、铁等组分; 仓库储存面积约100m2，高3m，原料按照锥形计算，密度为1.8t/m3，一次最大储存量为180t产品，可满足约5天使用需求。. 5; 青矸石; 1.12; 陶瓷用粘土原料，主要成分为硅、铝及其它少量的杂质; 仓库储存面积约100m2，高3m，原料按照锥形计算，密度为1.8t/m3，一次最大储存量为180t产品，可满足约3天使用需求。. 6; 铝矾土熟料; 1.12; 直接外购铝矾土熟料，主要成分为Al2O3、Fe2O3、CaO。; 仓库储存面积约100m2，高3m，原料按照锥形计算，密度为2.3t/m3，一次最大储存量为230t产品，可满足约4天使用需求。. 合计; 10.20362. 5、主要生产设备 本项目运营期间主要设备见下表所示： 表5 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 设备数量/台; 备注. 1; 冲击破碎机; 生产能力为100t/h; 1. 2; 鄂式破碎机; 生产能力为100t/h; 1. 3; 筛分机; 生产能力为80t/h; 1. 4; 水洗机; XSD2300; 1. 5; 雷蒙磨; 5R4121; 1. 6; 压滤机; /; 1. 7; 包装机; /; 1. 8; 铲车; /; 2. 6、公用工程 ①供水：厂区使用自来水，可满足厂区生产、生活需要。 ②供电：项目用电由当地供电系统供电，可以满足厂区生产、生活需要。 ③排水：采用雨、污分流制。 生活污水经化粪池处理后前期用于附近农田施肥，综合利用不外排，后期待市政管网铺设到位后进入市政管网；清洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 7、构筑物依托可行性 本项目厂地现状为已建的闲置厂房，保留生产车间、办公室、仓库，本次工程依托原有厂区保留设施，可行性分析如下： 表 6 工程依托可行性分析 序号; 工程内容; 现状; 可行性. 1; 原料仓库; 闲置; 各构筑物可直接投入使用，可满足使用需求. 2; 生产车间; 闲置. 3; 食堂及宿舍; 闲置. 4; 循环水池; 闲置. 5; 卫生间; 闲置. 8、项目投资情况 本项目总投资为5300万元，全部为企业自筹。 9、工作时间及工作制度 本项目运行期间职工定员为10人，项目年工作300d，每天运行8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建工程，场地原为闲置空厂房，自厂房建成后未进行生产活动，无与本工程有关的原有污染问题。 目前厂地内遗留有两座厂房、办公设施、循环水池。根据现场踏勘，目前场地存在的环境问题如下： 西南侧车间未完全封闭，且遗留有废弃土方。 解决方案：建设单位按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中“陶瓷行业无组织排放标准治理标准”进行整改，对生产区域全部封闭，施工时应严格按照无组织排放治理方案相关要求进行建设。 对厂区内遗留的土方及时进行回填，对该部分土方进行覆盖，不得露天堆放，避免发生扬尘现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 平顶山市石龙区位于平顶山市的西部，韩梁煤田腹地。东、北与宝丰县接壤，西、南与鲁山县毗邻。本区地理坐标为：北纬33°51′21″～33°55′22″，东经112°50′18″～112°55′25″。石龙区东西长约7.5公里，南北宽约7.3公里，总面积34.9平方公里。距市区52公里、北距省会郑州140公里，西距洛阳市143公里、南距南阳市159公里。 本项目位于石龙产业集聚区下河村南侧，周围环境示意图详见附图。 2、地形地貌 石龙区属浅山丘陵区，境内西部有娘娘山、青草岭，中部有黑鱼山，北部有祖师爷高岭，呈“川”字形分别。最高峰娘娘山海拔528.4m，娘娘山以东地势明显降低，大体为西北——东南向岗地，均系基岩残岗地貌，风化基岩裸露，呈近似对称分布，岗宽500～1000m，横贯全境，海拔200～295m，相对高差15～50m，两侧平均坡降为1～6%。全区的平原面积453公顷，占土地面积的13%。 3、地质 石龙区处于华北地台南缘，秦岭褶皱带北侧，北孜—鲁山区域背斜的北东翼。位居于“韩梁煤田”的腹心部位。韩梁煤田西南缘为构造—侵蚀边界。韩梁煤田东部的平顶山煤田，同属于含煤地层向南西延展的最边缘煤田，以外则为前寒武系古老地层分布区。区域地质构造较为复杂，地表由第四纪冲积重亚粘土、破积碎石类土组成。 4、气候气象 本项目所在地区属大陆性季风气候，地处暖温带，春暖、夏热、秋凉、冬寒，四季分明，雨量充沛，光照充足。年平均气温为14.5℃，7月份气温最高，平均26.9℃；1月份气温最低，平均0.8℃。无霜期为228天，冻结期一般为11月～次年3月。项目所在区域降雨量分布不均，山地多于平原，南部多于北部，西南部最多。由于受季风气候的影响，季节分配也不均匀，降雨量主要集中在夏季，年平均降雨量740.3mm。全年地面最多风向为NW，多年平均风速2.35m/s。 5、水资源 （1）地表水 石龙区境内河流发育不成熟，均属淮河水系，年均径流量1685万m3。主要河流有石龙河、南顾庄河。 石龙河在石龙区内一段，因河床中山石起伏，好似石龙，故称石龙河。石龙河是石龙区主要河流，发源于宝丰县观音堂乡葛花崖村，汇集流域内的小河、冲沟、泉水经中部自西北向东南流过，在石龙区境内宽20～30m，雨季最大流量108m3/s。石龙河为一常年性河流，平均流量为0.19m3/s，水环境功能划分为III类，是大浪河支流，全长约40km，石龙区境内长约7km，属淮河流域沙颍河水系。 南顾庄河流入宝丰县境称玉带河，发源于宝丰县大营镇何庄村，至宝丰县城东注入净肠河。此河全长20余公里，区境内长约3.5公里。流域内境区关庄村建有“关庄水库”1座（小型），关庄水库作为城市景观用水，不属于水源保护地，石龙区的供水水源来自于南水北调中线工程。 本项目北侧距离南顾庄河约360m。 河陈水库：河陈水库位于淮河流域沙颍河水系净肠河支流玉带河上，位于宝丰县张八桥镇境内，始建于1958年，坝址上游控制流域面积24.7km2，自然比降为0.005，水库总容积为1248万m3。该水库是一座以防洪、灌溉为主的中型水库。 （2）地下水 石龙区地下水主要赋存于松散岩类孔隙、火成岩裂隙中。在气候、地形、地貌条件的自然背景下，受地质构造控制，根据地貌类型、地层岩性和地下水赋存空间特性，地下水的富集和分布规律取决于岩性结构及微地貌特征。区内石层裂隙微弱，孔隙小，富水性较差，地下水埋深一般在80～100m。 石龙区地下水资源较匮乏，由于石龙区四分之三地域为煤炭采空区，地下水流失严重。目前自来水供应量只能满足生活用水，工业用水匮乏，严重限制了企业发展。 6、矿产资源 石龙区矿产资源十分丰富，辖区内已探明各类矿产12种，煤炭和石灰石是主要资源。全区有煤田面积28平方公里，占全区总，面积的72%，原煤储量3.3亿吨，煤层属华北主要含煤地层向西延展的最边缘煤田，位于韩（庄）梁（洼）煤田腹地，煤种有肥煤、肥气煤、气煤和无烟煤等，是平顶山市三大煤田之一。石灰石储量2.5亿吨，占全市储量的二分之一。花岗岩储量达3200万吨，玄武岩4000万吨，黏土矿6000万吨，近年又探明陶瓷粘土、铝钒土等多种可供利用的矿产资源。 7、土壤 石龙区土壤主要有褐土、黄棕壤，其中褐土占全区总面积的37%，黄棕壤占63%。褐土具有耕作层浅、肥力低、抗旱能力差的特点。黄棕壤质地粘重，矿物质含量高，下层多为砾土，且倾斜度大，水土易流失，土壤肥力低，既怕旱又怕涝，不宜耕作，是一种较差的土壤。由此可见，石龙区土壤土层浅薄，水土流失严重，土壤贫瘠。 8、植被及生物多样性 石龙区植被类型为暖温带阔叶林，优势树种为杨树和泡桐，另有栎树、槐树、榆树、椿树等阔杂树种及桃树、梨树等经济树种，全部为人工林，区内绿化树种有辛夷、广玉兰、油松、雪松、侧柏、梧桐、国槐、柳树、杨树、泡桐、冬青、小叶黄杨等，全区植被覆盖率约2.4%。石龙区现有林业用地面积53.31ha，耕地面积222.36ha。 评价区域内生物资源比较单一，本项目厂址及厂界外500m范围内生物资源丰度较小，植物种类主要是农田作物、季节性草灌以及当地常见本土树木和绿化树木；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、平顶山市石龙产业集聚区总体发展规划（2009-2020） 平顶山市石龙产业集聚区总体发展规划（2009-2020）环境影响报告书于2011年经省环保厅组织审查（豫环审【2011】4号），在集聚区建设过程中，对发展规划进行了调整，沿原规划西北、东南边界适度扩展，新增规划面积4.36平方公里。调整后，石龙产业集聚区东至宝丰县界、西至捞饭店村西、北至宝丰县界、南至赵岭村北，规划面积9.46平方公里。 平顶山市石龙产业集聚区总体发展规划（2012-2020）环境影响报告书（调整规划）由河南省科悦环境技术研究院有限公司编制，并于2017年8月23日通过河南省环境保护厅的审批，审批文号为豫环函【2017】243号。 （1）规划范围 依据《平顶山市石龙产业集聚区发展规划（2012-2020）》，确定规划调整后，平顶山市石龙产业集聚区规划范围为：东至宝丰县界、西至捞饭店村西、北至宝丰县界、南至赵岭村北，规划面积9.46km2，其中建成区3.18km2，发展区3.05km2，控制区3.23km2。 （2）主导产业 规划选择现代煤化工和新型建材作为主导产业。 （3）规划定位 1）总体定位：平顶山化工基地的重要功能板块，石龙区经济增长的核心增长极。 2）具体定位 ① 平顶山煤化工基地的重要功能板块。着力发展以洁净煤技术为基础的新型煤化工，加快完善产业链条，向上游带动煤炭、电力、盐卤开采等产业发展，下游带动精细化工、塑料加工、机械制造等产业发展，打造成为以煤化工产业为核心、发展下游产品的生态产业集聚区，成为平顶山煤化工基地的重要功能板块。 ② 石龙区经济增长的核心增长极。按照企业（项目）集中布局、产业集群发展、资源集约利用、功能集合构建，农民向城镇转移的总体要求，加快重大项目建设，加强产业集群培育，强化龙头企业带动，增强县域经济社会发展的牵引力，带动石龙区工业化、城镇化加快推进。 本项目为属于陶瓷原料生产项目，为建材原料生产，故符合石龙产业集聚区主导产业定位。 （4）产业空间结构布局 按照产业集聚、产城互动、统筹规划、有序开发的原则，以兴龙路为主发展轴，规划建设煤化工、新型建材、装备制造和综合服务园区，形成“一轴、两区”的空间结构。 1）煤化工园区：位于集聚区中部，主要布置在宝石快速通道以北夏庄路以南的地块，规划面积1.39km2。布局企业类型以现代煤化工企业为主。 2）新型建材园区：位于集聚区南部，位于宝石快速通道以南，规划面积为2.43km2。布局企业类型以水泥熟料、建筑陶瓷、绿色建材等为主。 3）装备制造园区：位于集聚区北部，夏庄路以北，规划面积为1.61km2。布局企业类型以装备及零部件制造为主。 4）综合服务区：包括西北部、中部和西南部三处，规划面积为1.93km2，布局功能类型以科技孵化、文化教育、行政金融和生活服务为主，用地类型以服务业用地和居住用地等为主。 （5）市政工程设施规划 1）给水工程规划 本次规划考虑各种因素，综合确定：规划近期利用龙兴寺水库、高庄矿水厂作为供水水源；远期扩大集中供水厂规模至3万t/d；水源优先考虑自龙兴寺水库引水，其次考虑南水北调中线取水或自昭平台水库引水；同时保留利用高矿庄现有水厂作为应急水源及工业区供水水源。 根据调查，石龙区目前的现行供水工程有：南水北调配套水厂（建设完成），龙兴寺供水工程；鲁山县昭平台水库用水紧急工程，石龙区的用水首先利用的是南水北调工程供水。经调查，目前石龙区供水水源来自于水厂东侧南水北调中线工程高庄13号口门。 2）排水工程规划 A、排水体制：规划排水体制采用雨污分流制。现有合流管渠应结合道路实施、村庄改造同步实施分流，新建区域必须严格按分流制进行规划建设。 B、规划确定的排水量：根据中心区地形条件，排水工程现状和《城市排水工程规划规范》的规定，污水量按供水量预测值的平均日数值确定，污水排放系数取0.8，污水处理率按100%计算，预测远期污水量为1.6万t/d。 C、污水处理厂规划：根据地形及地势条件，设置一座污水厂收集处理全区污水，处理规模1.6万t/d，位于规划区东侧，控制用地2.5ha（含再生水厂用地）；规划污水采用二级生化处理，污水处理厂出水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的一级A标准。 D、污水管网规划：根据产业集聚区用地规划布局，结合地形坡向，污水管网采用支状布置形式。集聚区沿夏庄路、人民路、平石快速通道、昌茂大道、兴龙路敷设污水主干管，其它道路上敷设污水干管、支管，然后排入污水处理厂进行统一处理。污水主干管管径为D800～D1000，干管、支管管径为D300～D600。 E、污水再生利用：规划末期产业集聚区污水处理率达到100%，再生水利用率不低于50%；污水再生水应优先用于工业用水（冷却水、除尘水、冲洗水），城镇杂用水及环境景观用水。 经调查，平顶山市石龙区污水厂位于平顶山市石龙区人民路东段，建设规模为2.0万m3/d，分两期建设，其中一期规模1.0万m3/d，二期规模为1.0万m3/d，采用“预处理+A2O生化处理+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。一期工程已于2016年10月建成，并于2016年11月进水试运行，2016年12月通过平顶山市环境保护局组织的环保设施竣工验收，验收文号为平环建验【2017】2号，目前污水处理厂运行正常。 本项目用水为市政管网供水，生产过程中废水经处理后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后综合利用不外排。 3）电力工程规划 根据预测负荷分析，规划在中部新建2座110kv双回供电变电站，主变容量3×50mva，共占地1.02ha，引自规220kv石龙变电站。终形成由一座35kv变电站、一座220kv变电站（石龙变电站）和两座110kv变电站（孙岭变电站、南顾庄变电站）构成的电网主网架构，确保满足产业集聚区用电。 4）燃气工程规划 根据调查，石龙产业集聚区的气源为西气东输的天然气和焦化企业的煤气。 天然气气源为西气东输，现状日供气容量5000m3/d，设计年供气能力1亿m3/a。目前已经实现了石龙区天然气主管网全覆盖，为集聚区的鑫之源耐火材料有限公司、金旺公司、东方碳素、荣昌源、奥隆工贸、宝玉玻璃等工业用户提供天然气。 5）村庄搬迁安置 石龙产业集聚区内需要搬迁安置村庄有：夏庄（张庄自然村属于夏庄）、关庄、捞饭店、孙岭共4个村庄。此外，产业集聚区内还有部分采煤塌陷区和棚户区需要集合石龙区整体搬迁安置计划进行搬迁安置。产业集聚区内的村庄将集中安置在西北部的综合服务片区，规划二类居住用地面积57.56公顷，其中村民安置用地43.24公顷，其余用于安排工业企业职工、家眷及外来务工经商人口居住。 根据调查，石龙区规划区内村庄和人数数量较多，拆迁安置难度较大，周期较长。因此，石龙区政府实施了一系列的搬迁安置方案，将结合石龙区城市总体规划、石龙区“十三五”规划、新农村建设规划等，分期逐步对包括产业集聚区在内的村庄进行搬迁安置。目前，集聚区内的夏张庄、关庄（部分）、大庄村位于集聚区内部分已经搬迁完毕，安置社区为康洼社区、位于中鸿路以北、昌茂大道以西、夏庄路以南、建设路以东围合地块的搬迁安置区。剩余搬迁安置村庄有夏庄、捞饭店、孙岭、郭岭4个村庄，定于2017～2020年之间搬迁完毕，按照35m2/人的标准进行安置，安置所需建筑总面积约33.35万m2，集中安置在集聚区西北部的综合服务片区。 表7 石龙产业集聚区村庄搬迁安置计划表 安置时序; 村庄名称; 安置人口（人）; 安置标准（m2/人）; 安置面积（m2）; 迁入位置. 搬迁完成; 夏张庄; 1100; 35; 38500; 康洼社区. 关庄; 1526; 35; 53410; 西北部的综合服务片区. 大庄; 900; 35; 31500. 2017～2020年; 夏庄; 2600; 35; 91000. 捞饭店; 2669; 35; 93415. 孙岭; 448; 35; 15680. 郭岭; 286; 35; 10010. 合计; 9529; /; 333515; /. （7）环境准入负面清单 1）环境准入条件 规划的实施应牢固树立科学发展观，贯彻“环境优先、节能节水节地减排”的指导思想，全面建设资源节约型社会、环境友好型社会，实现社会经济又好又快地发展。综合集聚区主导产业、环境质量现状及制约因素，评价建议环境准入要求如下： ① 项目类型及选址应符合集聚区总体规划确定的主导行业和产业布局，项目筛选应贯彻循环经济、注重上、下游产品的关联性，尽可能延长产业链。高起点、高水平、高质量因地制宜地承接产业转移。引进的项目易与焦化企业形成产业链，入煤焦油深加工、煤沥青制针状焦、焦油加氢处理、焦炉煤气高附加值综合利用、低热值煤及煤矸石利用等先进技术项目。 ② 鼓励大型、带动力强的企业入驻，促进经济结构优化，促进建设用地的集约利用和优化配置，项目投资强度满足河南省国土资源厅《关于调整河南省工业项目建设用地控制指标的通知》。 ③ 按照走新型工业化道路的要求，鼓励采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的项目，入区工业项目的生产工艺、技术装备、能耗、水耗、排污及清洁生产水平等至少应达到国家先进水平。 ④ 优先引进单位产品耗水量较小、能够做到工业废水零排放的项目。所有入区建设项目在环境保护方面要做到高起点、高标准、严要求，实行严格的污染排放总量控制制度和排污许可制度。 ⑤ 鼓励在落实调整建议中对部分行业的限制后，并符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类、《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《现代煤化工准入》、《焦化行业准入条件》、《合成氨准入条件》、《煤制气业卫生防护距离》（GB/T17222）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省重点产业2016年度行动计划的通知》（豫政办【2016】24号）等产业政策及国家、省关于现代煤化工、新型建材和装备制造行业环境管理要求的项目。 2）负面清单 负面清单是在充分考虑规划区域空间管制要求、环境质量现状和资源环境承载力等因素的基础上，结合产业政策要求，提出的不得进行的开发活动条件。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《河南省2016年度蓝天工程实施方案》、《河南省2016年度碧水工程实施方案》、《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目标（2010年本）》等国家、省产业政策和环境管理要求，评价从行业类别、生产工艺、技术装备等方面，制定集聚区环境准入负面清单，列入负面清单的项目不得入驻。产业集聚区的建设过程中，如上述产业政策有所调整，负面清单也应根据最新的产业政策进行动态更新。 本项目与石龙产业集聚区环境准入负面清单对照如下： 表8 本项目与产业集聚区负面清单对照一览表 序号; 类别; 负面清单; 本项目情况; 是否符合准入. 1; 基本 要求; 不符合产业政策要求，属于《产业结构调整指导目标（2011年本）》（2013年修正）中限制、禁止类项目不得入驻。; 本项目已经通过平顶山市石龙产业集聚区管理委员会备案，符合《产业结构调整指导目标（2019年本）》项目代码为2020-410404-30-03-088844，项目符合现阶段国家产业政策。; 相符. 2; 入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，满足达标排放、总量控制、排污许可等环保要求，否则禁止入驻。; 本项目施工及运营期根据污染物排放标准和相关环境管理要求，满足达标排放、总量控制、排污许可等环保要求; 相符. 3; 投资强度不符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号文），不满足《关于调整河南省工业项目建设用地控制指标的通知》的项目。; 经查文件要求，本项目属于陶瓷原料制造，石龙区属于十二等土地，投资强度为≥865万元/公顷。本项目占地0.79公顷，总投资5300万元，投资强度为6708万元/公顷，满足相应投资强度要求。; 相符. 4; 河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见（豫环文【2015】33号）中大气污染防治重点单元禁止审批类项目禁止入驻，除符合我省重大产业布局的项目外不得建设单纯新建和单纯扩大产能的煤化工项目。; 本项目产品为陶瓷原料，为非金属矿物制品，不属于煤化工项目。; 相符. 5; 行业 类别; 禁止入驻达不到《焦化行业准入条件（2014年修订）》规定的炼焦、焦炉煤气制甲醇、煤焦油加工、苯精制生产企业。; 本项目产品为陶瓷原料，为非金属矿物制品，不属于焦化行业。; 相符. 6; 规划期内禁止入驻煤制合成氨、煤制甲醇项目。; 本项目不属于煤制合成氨、煤制甲醇项目。; 相符. 7; 禁止入驻属于高耗能、高污染类的染料、农药、医药及中间体且污染物治理难度较大的精细化工项目。; 本项目产品为陶瓷原料，为非金属矿物制品，不属于精细化工项目。; 相符. 8; 禁止入驻不满足《河南省环保厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》和《河南省化工项目环境准入指导意见》的项目。; 本项目产品为陶瓷原料，为非金属矿物制品，非化工类项目; 相符. 9; 禁止入驻不符合国家、地方相关产业政策、行业准入条件及清洁生产水平低于二级标准及达不到规模经济的项目。; 本项目不属于不符合国家、地方相关产业政策、行业准入条件及清洁生产水平低于二级标准及达不到规模经济的项目。; 相符. 10; 禁止入驻独立电镀厂，以及含重废水不能实现零排放、电镀作业区不符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）要求，车间地坪设计、项目废水管道不满足防腐、防渗漏要求，生产装置、罐区等易污染区地面不满足防渗处理要求，及其他达不到《电镀行业规范条件》（工业部2015年第64号）、《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则要求》的含电镀工段的项目。; 本项目产品为陶瓷原料，为非金属矿物制品，不属于电镀项目。; 相符. 11; 生产工艺与技术装备; 属于《产业结构调整指导目标（2011年本）（修正）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目标（2010年本）》中限制、淘汰类的生产工艺和技术装备。; 本项目无限制、淘汰类的生产工艺和技术装备; 相符. 12; 产能过剩项目和国家产业政策限制类项目，以及生产工艺技术装备落后和清洁生产水平低的项目禁止入驻。; 本项目不属于产能过剩项目和国家产业政策限制类项目，以及生产工艺技术装备落后和清洁生产水平低的项目。; 相符. 13; 不符合环保部或省环保厅关于煤化工、建材、装备制造行业的环保审批要求的项目不得入驻。; 本项目不属于此类项目。; 相符. 14; 污染物排放不能长期稳定达到国家和地方污染物排放标准的项目；涉及废水排放量大且因其排水会造成区域地表水体水质变差的项目不得入驻。; 本项目污染物经处理后可实现达标排放，生产过程中无废水外排，生活污水经化粪池处理后综合利用不外排，废水排放量不大且不直接对地表水体排水。; 相符. 15; 涉及有毒有害、易燃易爆等风险物质的储存、生产、转运和排放，且环境风险值较大的项目。; 本项目运营期间不涉及环境风险物质，不会对外环境造成大的影响。; 相符. 16; 禁止引进含“三致”污染物、剧毒物质和排放恶臭气体的煤化工项目。如生产或使用多氯联苯、联苯胺、无机氰化物、汞及汞化合物、砷及砷化合物、甲硫醇、甲硫醚等。禁止建设100万T/A以下煤制甲醇生产装置。; 本项目产品为陶瓷原料，为非金属矿物制品，不属于煤化工项目。; 相符. 17; 禁止建设顶装焦炉炭化室高度＜6.0M、捣固焦炉炭化室高度＜5.5M，100万T/A以下焦化项目，热回收焦炉的项目，单炉7.5万T/A以下、每组30万T/A以下、总年产60万T以下的半焦（兰炭）项目。禁止建设无化产回收的单一炼焦项目。; 本项目产品为陶瓷原料，为非金属矿物制品，不属于焦化项目。; 相符. 18; 禁止建设生产车间非全密闭且未配备收尘设施；物料输送设备非密闭，且未在装卸处配备收尘设施；未按照“三防”（防扬尘、防流失、防渗漏）要求进行的物料堆场建设的，未配备覆盖、围挡等防风抑尘设施等水泥粉磨站项目。; 本项目运营期间无露天堆场，各物料输送采用封闭皮带廊道，各产尘点均配备除尘器等。; 相符. 19; 建筑陶瓷和卫生陶瓷项目采用清洁能源或煤洁净气化技术，严禁使用本质安全性差、热工效率低、污染物排放高的简易煤气发生炉。窑炉采用高效耐火保温材料和温场自控系统。; 本项目产品为陶瓷原料，为非金属矿物制品，不属于陶瓷生产项目。; 相符. 20; 50万平方米/年及以下的建筑陶瓷生产线；60万件/年以下的隧道窑卫生陶瓷生产线；3000万平方米/年以下的纸面石膏板生产线；15万平方米/年以下的石膏（空心）砌块生产线、单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年以下的人造轻集料（陶粒）生产线；20万件/年以下低档卫生陶瓷生产线。; 相符. 21; 建筑卫生陶瓷土窑、倒焰窑、多孔窑、煤烧明焰隧道窑、隔焰隧道窑、匣钵装卫生陶瓷隧道窑；手工制作墙板生产线；生产排污管内面没有施釉的卫生洁具产品。; 相符. 22; 能源消耗限额不满足《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》要求的项目。; 相符. 23; 环境 风险; 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。; 本项目不涉及危险化学品; 相符. 本项目选址在石龙产业集聚区内，用地性质为规划中的工业用地，行业类别属非金属矿物制品项目，项目属于允许类建设。项目不在环境准入负面清单内，且项目已通过石龙产业集聚区管理委员会备案，符合当前国家产业政策和集聚区产业定位。由以上各项分析可知，项目建设与石龙产业集聚区总体发展规划相符合。 10、河南省乡镇集中式饮用水水源 （1）与平顶山饮用水源环境保护规划的协调性 根据“河南省环境保护厅关于进一步明确平顶山市地表饮用水源保护区范围的函”（豫环函【2009】57号）和《河南省平顶山市地表饮用水源地保护方案》，平顶山市地表水源地拟划范围如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0m以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0m以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1m内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500m的陆域。 本项目位于平顶山石龙区下河村，区域地表水体为南顾庄河，为净肠河支流，选址不在平顶山市划定的一级、二级和准保护区范围内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。 11、平顶山市石龙区污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市石龙区2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（平龙环攻坚办【2020】1号） 平顶山市石龙区2020年大气污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号），《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）和《平顶山市人民政府关于印发平顶山市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的通知》（平政〔2018〕27号）及《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚实施方案的通知》（平攻坚办〔2020〕16号）等有关要求，持续改善全区环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 二、工作目标 2020年全区PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到48微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到82微克/立方米以下，全区大气主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 三、主要任务 按照“优化布局、提升质量、强化管理”的要求，不断优化产业布局，推进产业升级，严格环境准入和监管，促进产业结构持续优化，工业污染物排放总量大幅减少。 4、严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起以“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。落实省、市统一要求，全区原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸t/h及以下燃煤锅炉。严格落实钢铁、水泥、电解铝、玻璃等上级有关行业产能置换规定，新建涉气工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 （二）持续调整优化能源结构 持续实施煤炭消费总量控制，加强供热基础设施建设，提高清洁能源供应保障能力，严控燃煤项目建设，完成煤炭消费减量任务，调整优化能源结构。 9.开展高污染燃料设施拆改。2020年3月底前，全面排查以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，10月底前完成清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等替代改造。市农业农村局负责对使用煤为燃料的农业生产、畜禽养殖、烤烟、食用菌生产等，由各县（市、区）负责，做好宣传引导，帮助尽快完成燃煤设施改造或清洁能源替代。 （五）深入推进“三散”污染治理 实施“散乱污”企业动态管理，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。 20、持续开展“散乱污”企业动态清零。建立“散乱污”企业动态管理机制，进一步夯实网格化管理，落实乡镇街道属地管理责任，以农村、城乡结合部、行政区域交界等为重点，强化部门联动，充分运用电量数据以及卫星遥感、无人机等技术创新监管方式，持续开展“散乱污”企业动态清零工作，坚决打击遏制“散乱污”企业死灰复燃、异地转移等反弹现象。 22、全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。 强化道路扬尘管控。加大国道、省道及城区周边道路、城区支路机械化清扫保洁力度，推广主次干路高压冲洗与机扫联合作业模式，大幅降低道路积尘负荷。加强道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对国道、省道及物流园区周边等地柴油货车临时停车场实施路面硬化，落实城区、城乡结合部各类堆场的苫盖抑尘措施。 深入开展城区清洁行动。以实施城乡结合部、背街小巷、城市设施等3项整治行动为抓手，定期开展全城大清扫，不断提升城区清洁规范化、精细化、智能化管理水平。平均降尘量不得高于9t/月·平方公里，全区采取机械化清扫保洁主次干道达到“双10”标准。加快农用机械防尘措施升级改造，减少作业扬尘。 本项目要求施工期及运营期严格按照大气污染攻坚战的要求采取防治扬尘的措施，采取湿式作业，运营期各产尘环节安装布袋除尘器，生产车间及仓库配套喷干雾装置，最大程度的降低扬尘对周围环境的影响。 12、河南省2019年工业企业无组织排放治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25 号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案，本项目为陶瓷原料生产项目，本次无组织治理标准参考《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案中“陶瓷行业无组织排放治理标准”》中的相关要求： 十三、陶瓷行业无组织排放治理标准 （一）料场密闭治理 1、所有物料（包括原辅材料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 2、密闭料场必须覆盖所有堆料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5、每个下料口设置独立的集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6、库内安装固定的喷干雾抑尘装置，厂房内配备雾炮装置。 （二）物料输送环节治理 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输尘；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 （三）生产环节治理 1、烧结工序：窑口区域需在库区，并设置喷干雾抑尘措施。 2、主要产尘工序：干磨、制粉、筛分、混合、配料、加工等产尘工序的设备需设置集尘装置及配备除尘中系统。 3、其他方面：生产环节必须在密闭良好的车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统。 （四）厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。 3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （五）建设完善监测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2、建议企业按照要求安装在线监控设备，并与环境监控中心监控平台联网，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开，确保数据真实有效。 本项目运营期物料在封闭车间内堆放，生产过程不涉及烧结，物料堆放区域、下料及输送环节安装喷干雾抑尘设施，采用封闭式皮带输送机，上料、破碎、筛分、雷蒙磨过程中对产尘点进行封闭，并安装集气设施和除尘设施；厂区进出口处设置自动汽车水洗，本项目营运期严格按照河南省2019年工业企业无组织排放治理方案执行，对周围环境影响较小。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目位于石龙产业集聚区下河村，环境空气质量采用2018年石龙区环境空气自动监测点监测数据，区域环境空气质量情况如下所示： 表9 石龙区2018年区域大气环境质量情况 单位：µg/m3 监测 点位; 监测点坐标; 污染物; 评价标准 （μg/m3） （CO除外）; 现状浓度 （μg/m3）; 最大 占标率（%）; 超标 频率 （%）; 执行 标准（μg/m3）; 达标 情况. 石 龙 区; E112.894460; N33.899456; PM2.5; 年均值; 59; 1.7; /; 35; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 143; 1.9; 18.9%; 75; 超标. PM10; 年均值; 108; 1.4; /; 70; 超标. 24小时平均第95%百分位数; 269; 1.8; 17.5%; 150; 超标. SO2; 年均值; 21; /; /; 60; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 46; /; /; 150; 达标. NO2; 年均值; 29; /; /; 40; 达标. 24小时平均第98%百分位数; 60; /; /; 80; 达标. CO; 24小时平均第95%百分位数; 2.07; /; /; 4; 达标. O3; 8小时平均第90%百分位数; 112; /; /; 160; 达标. 由上表可知，本区域属于空气质量为不达标区域，各常规大气因子保证率下主要不达标因子为PM10、PM2.5，区域目前主要空气污染源为扬尘。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低PM2.5浓度，持续改善空气质量，平顶山市委办公室、市政府办公室印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，全覆盖排查整治工业企业，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，抓好城乡接合部及县市污染整治，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 本项目运营后各环节采取严格降尘措施，严禁各物料露天堆放，减少无组织粉尘排放对外环境的影响。 2、地表水环境质量现状 本项目运营后厂区生活污水经化粪池处理后综合利用，距离本项目最近的河流为北侧360m处的南顾庄河。南顾庄河流入宝丰县境称玉带河，玉带河在宝丰境内汇入净肠河，按当地地表水功能区域要求，南顾庄河、玉带河、净肠河均为III类水体。 为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价采用2019年平顶山市环境监测中心站对净肠河宝丰县石桥吕寨断面的监测数据，监测结果如下表： 表10 净肠河石桥吕寨监测结果统计与评价 单位：mg/L（除pH值） 河流; 断面; 项目; pH（无量纲）; COD; BOD; NH3-N. 净 肠 河; 石桥吕寨; 均值; 7.44-8.34; 10-23; 1.6-5.7; 0.207-2.12. 标准限值; 6～9; 20; 4; 1. 标准指数; 0.22～0.69; 0.50～1.15; 0.40～1.43; 0.207～2.12. 超标率（%）; 0; 8.33; 33.33; 25. 最大超标倍数; 0; 0.15; 0.43; 1.12. 由上表监测数据可知，净肠河宝丰县石桥吕寨断面除COD、BOD5、氨氮、总磷超标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值的要求。根据《石龙区2020年水污染防治攻坚战实施方案》：2020年，石龙河军营沟出境断面水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类；消除城区黑臭水体。 本项目运营后无废水外排，不会对地表水水质造成大的影响。 3、地下水质量现状 本项目为非金属制品业，项目不涉及“石墨、碳素”，需要编制报告表，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》，该类别为IV类建设项目，可不进行地下水环境影响评价。 4、声环境质量现状 本项目位于石龙产业集聚区，项目所在地声环境执行《声环境质量标准》中3类（昼间65dB（A），夜间55dB（A））标准。 本次声环境质量现状由建设单位委托中析源科技有限公司于2020年11月9日～10日两天进行昼夜检测，在东、南、西、北四个厂界共设置6个检测点，其检测结果见下表。 表11 现状环境噪声检测结果 序号; 检测点位; 检测日期; 昼间; 标准; 达标情况; 夜间; 标准; 达标情况. 1; 1#东侧; 2020.11.9; 50; 65; 达标; 41; 55; 达标. 2; 2#南侧; 53; 70; 达标; 42; 55; 达标. 3; 3#西侧; 51; 65; 达标; 40; 55; 达标. 4; 4#西侧偏北; 52; 达标; 41; 达标. 5; 5#北侧; 50; 达标; 41; 达标. 6; 6#东北侧; 51; 达标; 40; 达标. 1; 1#东侧; 2020.11.10; 51; 65; 达标; 40; 55; 达标. 2; 2#南侧; 54; 70; 达标; 43; 55; 达标. 3; 3#西侧; 52; 65; 达标; 41; 55; 达标. 4; 4#西侧偏北; 51; 达标; 40; 达标. 5; 5#北侧; 51; 达标; 41; 达标. 6; 6#东北侧; 50; 达标; 41; 达标. 通过检测结果可知，项目区域范围内现状噪声厂界声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼间 65dB（A），夜间55dB（A），南侧4a（昼间 70dB（A），夜间55dB（A））），说明当地的声环境质量现状较好。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录A，本项目行业类别为“制造业”中“ 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”，本项目为陶瓷原料加工项目，属于该类别中“其他”，为III类项目。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染型建设项目的分类情况，对本项目的土壤进行等级判断。 （1）占地规模 占地规模分类，将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积约为7922.9m2，折合0.79hm2，属于小型占地。 （2）敏感程度 本项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据如下表： 表12 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目选址位于石龙产业集聚区内，土壤环境敏感类型为不敏感。 （3）判定结果 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于III类项目。根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级为三级。 表13 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; （本项目）. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 综上，本项目可不开展土壤环境影响评价，且本项目运营期所有物料均在封闭车间内储存，厂区地面硬化，沉淀池做好严格的防渗等措施，原料不含有毒有害物质及重金属，即本项目运营后无土壤污染途径不会对周围环境造成大的影响。 6、生态环境现状 本项目位于石龙产业集聚区，根据现场踏勘，项目所在地内受人为活动影响，评价区域内动物主要为当地常见物种，如蛇、野鸡等；鸟类主要以麻雀、啄木鸟、乌鸦、喜鹊为主，此外，还有种类和数量众多的昆虫，如蚂蚁、瓢虫、蜜蜂等。其中，鸟类大多数以农林、蔬菜害虫为食。经实地调查并参阅相关资料，项目所在地内无珍稀保护性动物分布。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目周围环境保护目标及其距离见下表： 表14 本工程周围环境保护目标及其距离 环境空气保护目标. 序号; 坐标; 保护对象; 保护内容 （人）; 环境 功能区; 方向; 距离 （m）. E; N. 1; 112.91035331; 33.89092410; 下河村; 850; 二类区; 西侧; 670. 地表水. 序号; 保护目标; 方位; 距离（m）; 环境保护级别. 1; 南顾庄河; 北侧; 470; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准，有关标准值见下表： 表15 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 200. 日平均; 300. 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 日平均; 150. 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 日平均; 75. CO（mg/m3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 2、地表水 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准，具体标准限值见下表： 表16 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. BOD; 4. COD; 20. NH3-N; 1. 3、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，具体标准限值见下表： 表17 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5（无量纲）; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 总硬度; 450. 溶解性总固体; 1000. 耗氧量; 3.0. 氨氮; 0.2. 石油类; 0.05. 硝酸盐; 20. 亚硝酸盐; 0.02. 挥发性酚类; 0.002. 4、声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准（南侧4a类），具体限值见下表： 表18 声环境质量标准 单位：dB（A） 噪声限值; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，具体限值见下表： 表19 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值浓度（mg/m3）. 排气筒高度（m）. 15; 20. 颗粒物; 120; 3.5; 5.9; 1.0. 2、废水 项目生活污水经化粪池处理后近期综合利用不外排，远期待管网铺设完毕后进入市政管网。外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其具体限值见下表： 表20 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; 三级标准. pH（无量纲）; 6～9. 悬浮物（SS）; 400. 生化需氧量（BOD）; 300. 化学需氧量（COD）; 500. 氨氮; /. 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体排放限值如下表： 表21 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类（南侧4类）标准，其具体排放限值见下表： 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准中的规定。 危险固废的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准中的规定。 |
| 总量 控 制 指 标 | 本项目运营期无总量控制因子外排。 |

建设项目工程分析

生产工艺流程简述(图示) 本项目为陶瓷原料加工项目，原料经破碎、筛分、水洗（部分物料用雷蒙磨）后得到不同粒径的产品。 本项目产品分颗粒状产品（粒径≤5mm）及粉状产品（100-200目）两种，各种产品的生产工艺流程及产污环节如下： 原料（钾长石、铝矸石、硅石、砂岩、青矸石、铝矾土熟料） 每种原料单独进入投料口，不混合进料 投料口 噪声、废气 鄂式破碎机 噪声、废气 噪声、废气 反击式破碎机 筛上物﹥5mm 噪声、废气 筛分机 钾长石、铝矾土熟料 钾长石、铝矸石、硅石、砂岩、青矸石 循环使用 噪声、废气 自来水 废水 上清液 雷蒙磨 水洗机 沉降罐 沉淀池 底泥 压滤机 筒仓 产品（颗粒状） 噪声、废气 泥饼 打包（部分） 外售 图1 本项目生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程说明 （1）进料 本项目各原料通过汽车运输入厂后直接堆放至封闭原料库，在仓库内分区放置。 （2）投料 各原料通过铲车运输至投料机，本项目投料口为半地下式，原料进入投料机口后经封闭皮带输送廊道进入破碎机内。 每种原料生产时单独进行加工，不混合投料。 （3）破碎 本项目破碎机共二级，一级为鄂式破碎机，破碎大块物料，鄂式破碎后的物料进入反击式破碎机进行第二次破碎，物料经过二次破碎后进入下一道工序。 颚式破碎机俗称颚破，又名老虎口。由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔，模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。 反击式破碎机是利用反击破碎的原理对物料进行粉碎，是一种比颚式破碎机更加细的破碎机设备，在石料生产线中主要用于细碎作业，和颚式破碎机进行合作破碎。 （4）筛分 各原料经破碎机破碎后通过封闭皮带廊道进入筛分机，筛上物（大于5mm）返回破碎机重新破碎，筛下物（5mm）进入下一道工序。 其中钾长石（部分）、铝矸石、硅石、砂岩、青矸石筛分料进入水洗机；钾长石（部分）、铝矾土熟料的筛分料进入雷蒙磨进行磨粉。 （5）水洗 该环节主要处理钾长石、铝矸石、硅石、砂岩、青矸石的筛分料，筛分料经封闭皮带廊道进入水洗机，进行物料中泥土和砂石的分离，达到提纯的目的，产品为颗粒状。 经清洗后的产品通过皮带廊道进入封闭产品仓库储存，泥水通过排水渠进入沉淀池内进行处理。 水洗机工作时，动力装置通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，物料由给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖物料表面的杂质，同时破坏包覆物料的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗过程。 （6）雷蒙磨 该环节主要处理以钾长石、铝矾土熟料的筛分料，经筛分后的物料经过封闭皮带廊道进入雷蒙磨进行进一步磨碎，产品为粉末状，粒径可达100-200目左右。 雷蒙磨工作时，磨辊在离心力作用下紧紧地滚压在磨环上，由铲刀铲起物料送到磨辊和磨环中间，物料在碾压力的作用下破碎成粉，然后在风机的作用下把成粉的物料吹起来经过分析机，达到细度要求的物料通过分析机，达不到要求的重回磨腔继续研磨，通过分析机的物料进旋风分理器分离收集。 颗粒状产品经皮带廊道送至封闭仓库内储存，粉末状产口泵入封闭筒仓，由罐车运输出厂。 颗粒状产品通过封闭的皮带廊道进入产品仓库暂存，汽车运输出厂；钾长石粉、铝矾土粉泵入封闭筒仓，部分打包袋装出售，部分直接由罐车运输出厂。 3、产污环节 本项目运营后产污环节如下表： 表23 本项目运营期产污环节 序号; 类别; 污染物; 去向. 1; 废气; 投料口; 颗粒物; 布袋除尘器; 15m高排气筒. 2; 破碎机; 颗粒物; 布袋除尘器. 3; 筛分机; 颗粒物. 4; 雷蒙磨; 颗粒物. 5; 包装机; 颗粒物; 布袋除尘器+15m高排气筒. 6; 废水; 职工生活; 生活污水; 化粪池处理后进入产业集聚区污水处理厂. 7; 水洗废水; 清洗废水; 絮凝、沉淀后循环使用. 8; 噪声; 机械设备; 设备噪声; 设备隔声、减振，距离衰减. 9; 固体废物; 除尘器; 除尘器粉尘; 收集后作产品出售. 10; 压滤机; 压滤泥饼; 收集后出售给嘉北科技公司. 11; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一处置. 12; 生产车间; 废机油; 资质单位安全处置. 主要污染工序 施工期 本项目施工期主要是进行厂地平整，仓库建设，施工期环境影响分析如下： 1、废气 项目施工期的大气污染源主要来自于土石方开挖、回填过程中产生的施工扬尘及场内临时弃土场扬尘；施工机械和车辆运输作业产生的汽车尾气。 （1）施工扬尘 在工程施工中，土方开挖、土方临时堆积、土方回填等均会产生扬尘，地表的清理、挖填方及筑路材料的运输、装卸、堆放等过程会有大量的粉尘产生、散落，对施工机械周围局部和运输道路沿线环境空气将产生影响。按起尘的原因可分为风力扬尘和动力扬尘，其中风力起尘主要是露天堆放的筑路材料及裸露的施工区表层浮土，由于天气干燥及大风产生风力扬尘；动力起尘主要是在筑路材料的装卸、转运过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。 （2）运输车辆及施工机械燃油废气 项目施工过程用到的施工机械，主要包括有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，均以柴油为燃料，运行过程中会产生一定量废气，运输车辆也会产生汽车尾气，燃油废气中的污染物主要为CO、NO2、HC等。 2、废水 施工期废水主要为施工废水及施工人员生活污水。 （1）施工人员生活污水 本项目施工期不设集中施工营地，施工期为2个月，高峰期施工人员为20人，用水量按平均用水量按40L/（人·日）计，生活污水产生系数按0.8计，则施工期生活污水产生量为0.64m3/d，38.4t/施工期，生活污水中主要污染物为COD和NH3-N。 （2）施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。 施工期可在场地内设置简易沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，不外排。 3、噪声 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有如挖掘机、自卸汽车、载重汽车、装载机、平板式振动器、水泵等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 经类比调查，各施工阶段的主要产噪机械设备、运输车辆及其声级见下表： 表24 施工过程工程所需机械设备噪声级 序号; 施工设备; 规格; 最大噪声级/dB. 1; 挖掘机; 液压1m3; 84. 2; 自卸汽车; 5～15t; 82. 3; 载重汽车; 8～15t; 85. 4; 推土机; 59～132KW; 86. 5; 装载机; 1.0～2.0m3; 87. 6; 水泵; IS200-150-25B; 90. 由上表可知，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其它施工声响，若未经妥善的隔声降噪处理，将对周围环境造成较大的影响。 4、固体废物 本项目施工期固体废物主要来自开挖土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 （1）开挖土石方 本项目所在地场地较为平整，土方开挖量较小，根据设计，项目施工过程中开挖土石方共计0.5万m3，全部回用于本项目厂区绿化，道路修建等，无弃土外排。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要成份为废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属等，施工期建筑垃圾产生量为1t。该部分建筑垃圾应运送至指定地点堆放，要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。 （3）生活垃圾 本项目施工期为2个月，平均施工人员为20人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·天，则施工期生活垃圾产生量为10kg/d，产生总量为0.6t。施工人员生活垃圾在厂区收集后定期送往就近的垃圾中转站进行处理，不随意外排。 营运期 1、大气污染 本项目运营后所有原料、产品均在封闭仓库内，输送的皮带廊道全封闭。 环评要求车间四周全封闭，仅留有车辆运输进出通道，满足人流和物流的进出，进出口处设置硬质推拉门或卷帘门，可以随时封闭进出口，同时在成品区及原料仓库内设置喷干雾抑尘装置，在物料装卸过程中洒水降尘。 由于本项目无露天堆场，不存在风力起尘情况，因此，本项目不再设置大气环境防护距离和卫生防护距离。 本项目运营后废气主要为各原料在投料、破碎、筛分、雷蒙磨环节均会产生粉尘，同时职工食堂产生食堂油烟。 （1）投料碎粉尘 本项目各原料经铲车送至投料口，通过皮带廊道进入破碎机。 本次评价投料粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的产尘系数，原料投料粉尘产生情况如下表： 表25 本项目喂料、破碎粉尘产生情况一览表 产生环节; 原料用量（万t/a）; 产污系数; 粉尘产生量（t/a）. 喂料粉尘; 10.20362; 0.02kg/t原料; 2. 为降低该环节粉尘量，本次评价要求在投料口处配备集气罩，投料粉尘经收集后引至单独的除尘器，配套的除尘器风量为3000m3/h，净化效率达97%，处理后排放量为0.06t/a。 （2）破碎、筛分、粉磨粉尘 本项目运营后原料量共计10.20362万t/a，各原料分别进入破碎、筛分，随后部分进入雷蒙磨机，进入雷蒙磨机原料量为20026t/a，各环节粉尘产排污系数参考《第二次全国污染源普查产排污量核算》（系数手册）中“3099 其他非金属矿物制品制造行业”产排污系数，各环节产排污系数如下表： 表26 本项目工艺废气产排污系数一览表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 物料量t/a; 排放量t/a. 钙粉; 石灰石; 破碎; 所有规模; 颗粒物; kg/t-产品; 1.13; 1020362; 115.3. 筛分; 颗粒物; kg/t-产品; 1.13; 1020362; 115.1. 磨粉; 颗粒物; kg/t-产品; 1.19; 20026; 23.8. （3）粉尘产品包装粉尘 本项目粉状产品约10000t/a需包装成袋出售，产品自筒仓至包装袋的过程中会有粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中石灰生产的包装环节，包装粉尘产生系数为0.125kg/t，本项目需包装的产品量为10000t/a，即包装粉尘产生量为1.3t/a。 为降低各环节粉尘量，评价要求在破碎机、筛分机、雷蒙磨出料口、包装处配备高效集气罩，引至一台袋式除尘器净化，净化后同投料粉尘除尘器共用一根排气筒高空排放，各环节粉尘产、排情况及除尘器配置情况如下表： 表27 生产车间粉尘产排情况 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3. 投料粉尘; 2; 277.8; 袋式除尘器，风量为3000m3/h，除尘效率为97%，年作业时间2400h; 0.82; 0.34; 7.9. 破碎粉尘; 115.3; 254.2; 2647.9; 袋式除尘器，风量为40000m3/h，除尘效率为99.7%，年作业时间2400h. 筛分粉尘; 115.1. 雷蒙磨粉尘; 23.8. 小计; 256.2; /; 总风量为48000m3/h. 包装粉尘; 1.3; 433.3; 袋式除尘器，风量为3000m3/h，除尘效率为98%，年作业时间1000h; 0.026; 0.026; 8.7. 合计; 257.5; /; 0.85; 0.366; /. 即本项目建成投料、破碎、筛分、雷蒙磨粉尘分别经各自的除尘器净化后经1#排气筒排放，排放量为0.82t/a，排放速率为0.34kg/h，排放浓度为7.9mg/m3；打包粉尘经净化后经2#排气筒排放，排放量为0.026t/a，排放速率为0.026kg/h，排放浓度为8.7mg/m3，排气筒高度为15m。 （3）原料卸料扬尘 本项目粒状产品含有约8%水分，粉状产品包装入袋或直接泵入罐车，故本次仅考虑原料卸料时粉尘产排情况。 根据类比同类生产环节物料装卸起尘量，本次物料卸料起尘量按原料用量的0.5%计，本项目卸料量共计10.20362万t/a，则卸料起尘量为0.51t/a。 为减小物料装卸粉尘的排放量，要求建设单位在实际建设过程中尽量降低物料的降落高度落差，车间配备喷干雾装置等措施，可降低至少约80%的粉尘量，即该环节粉尘排放量为0.1t/a。 （4）道路起尘量 本项目原料和产品运输车辆在厂区行驶会产生道路扬尘，道路扬尘量按下列经验公式估算： Qi=0.0079V·W0.85·P0.72 Q=i=1nQi 式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km辆）； Q——汽车运输总扬尘量； V——汽车行驶速度（km/h）； W——汽车重量（T）； P——道路表面粉尘量（kg/m2）； 项目建成后原料用量共计10.20362万t/a，同时有当量的产品运出，则厂区内每年共计需要运输20.4万t的物料，均采用载重汽车运输，车辆载重以50t/辆计，则平均每年需4080辆·次。 运输车辆在料厂内行驶速度一般不超过5km/h，在厂区内行驶距离平均约300m/辆·次（往返），则汽车在厂区内的行驶距离为1224km，道路表面粉尘约为0.15kg/m2。 经核算，则汽车行驶扬尘量分别为0.28kg/km*辆。 根据上述参数可计算得到厂内车辆运输扬尘量为0.34t/a。评价要求企业运输道路硬化处理，对进出车辆轮胎冲洗，限制车辆行驶速度，及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水，粉尘量可减少80%，道路扬尘产生量为0.07t/a。 （5）职工食堂饮食油烟 本项目职工定员10人，厂区内设置小型职工食堂。油烟是食物烹饪过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解的产物。据饮食业类比调查，食用油用量约为30g/人·d，厂区内就餐职工人员约为10人，则日耗油量为450g，年耗用烹调油约135kg，油烟产生率按用油量的2.83%计，则年产生油烟约3.82kg。 根据厨房实际情况，预计设置1个基准灶头，属于小型食堂，运行时间为3h/d，年工作时间为300d，根据食堂运行情况，选用单台风量为2000m3/h的油烟净化器，油烟净化器去除率可达90%以上，评价按去除率以90%计。食堂油烟排放源强及处理后排放浓度见下表： 表28 食堂油烟气排放源强 厨房; 处理前油烟产生量（kg/a）; 处理前油烟产生浓度（mg/m³）; 风量 （m³/h）; 处理后油烟排放量（kg/a）; 处理后油烟排放浓度(mg/m³). 食堂; 3.82; 2.12; 2000; 0.38; 0.21. 标准; 排放浓度≤1.5mg/m³. 2、水污染 本项目运营期后用水环节主要为生产车间降尘用水、车辆冲洗用水、清洗用水、职工生活用水，废水主要为清洗废水、生活污水。 （1）降尘用水 本项目营运后原料、产品全部在封闭仓库内暂存，产品仓库四周设置导流渠，厂区不设置露天堆场，为减小装卸、转运粉尘产生量，要求企业在原料仓库、产品仓库、生产车间均配备喷干雾装置，每个车间保证喷干雾装置全覆盖。 喷干雾装置水雾进入原料，不在地面形成径流，不产生废水，根据企业提供资料，喷干雾抑尘装置耗水量约2t/d，600t/a，该部分水全部蒸发，无废水外排。 （2）车辆冲洗水 为减轻车辆进出厂区产生的二次扬尘，本项目在厂区门口设置自动车辆冲洗装置和清洗水沉淀池。按照经验数据，车辆冲洗用水定额为0.6～0.8m3/辆•次，每辆车带走10%计，本项目运输车辆每年进出厂区4080辆•次，车辆冲洗用水定额取0.7m3/辆•次，则冲洗水用量为9.5t/d，2856t/a，冲洗废水产生量为8.55t/d，2565t/a。 该部分废水主要污染物为SS，经配套沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排。由于冲洗用水的损耗，每天需要补充一定量的新鲜水，预计每天补水量约0.95t/d。 （3）物料清洗废水 本项目部分产品需进行水洗，根据企业提供的经验数据，平均每清洗1t产品需消耗0.9t水，成品陶瓷原料含水率为8%。 本项目建成后需水洗的物料为81777.8t/a，则水洗需水量为73600t/a，该部分水部分进入产品，部分进入泥饼，部分损耗，剩余经处理后循环使用。 陶瓷原料成品率为90%，即水洗成品量为80000t/a（含水率8%，含水量为6400t/a）。考虑部分蒸发损耗量（占用水量的1%），即损耗量为736t/a；物料中有10%的泥进入废水中，则废水中含泥量为8177.8t/a。 综上，本项目含泥废水量共计71941.8t/a，该部分废水经沉淀、浓缩、压滤后循环使用的上清液回用，底部泥渣进入浓缩系统。其中泥饼含水率为60%，则泥饼产生量为20444.5t/a（含水量为12266.7t/a），上清液回用量为51497.3t/a。 由以上分析可知，运营后该环节补水量为19395t/a，64.65t/d。 （4）生活污水 本项目营运期职工定员10人。项目设置职工食堂，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，厂区职工用水量按60L/人·d计，则用水量为0.9t/d、270t/a。废水产生量按80%计，则生活污水产生量为0.72t/d、216t/a。项目营运期厂区职工用排水情况见下表： 表29 本项目职工用排水量一览表 类别 用水来源; 用水标准; 日用水量（t/d）; 年用水量（t/a）; 日废水量（t/d）; 年废水量（t/a）; 备注. 职工生活; 60L/人·d; 0.9; 270; 0.72; 216; 年工作300天. 由上表可知，本项目营运后生活污水产生量为0.72t/d，216t/a，类比一般城镇生活污水，各污染物浓度COD：300mg/L，BOD：150mg/L，SS：150mg/L，NH3-N：25mg/L。项目生活污水经化粪池处理后用于附近农田施肥，综合利用不外排。 通过查阅资料，化粪池对各污染物的去除效率约为COD：15%、BOD：9%、SS：30%、氨氮：3%。 本项目生活污水排放情况如下表： 表30 项目废水产排情况一览表 名称; COD; BOD; SS; NH3-N. 生活废水 216m3/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 150; 30. 产生量（t/a）; 0.065; 0.032; 0.032; 0.0065. 排放浓度（mg/L）; 255; 135; 75; 29. 综合利用不外排. （5）雨水 根据给排水计算软件，平顶山地区的暴雨强度计算公式为： q=883.8(1+0.837lgP)t0.57 式中：P——重现期，年 t——降雨历时，分钟 根据平顶山市城市规划设计院的资料，利用湿度饱和法，结合当地和项目区的实际情况，拟在项目厂区生产区的四周设置挡流渠用于收集初期雨水。项目生产区汇水面积约5000m2，径流系数取0.9，初期雨水按最大暴雨历时开始10min计，项目区内初期雨水量为64.2m3。根据经验常数，雨水量：雨水收集池容积=1：1.2。所以，雨水收集池大小设置为80m3，收集的雨水可用于厂区内道路洒水抑尘及绿化。 （6）本项目水平衡图、表 损耗2 2 喷淋降尘用水 沉淀水池8.55 损耗0.95 车辆冲洗用水9.5 0.95 循环回用8.55 68.55 新鲜水 损耗2.45 循环使用 物料清洗 进入产品 21.3 64.65 180.6 浓缩+压滤 221.5 进入泥饼 40.9 生活用水 化粪池 综合利用 损耗0.18 0.9 0.72 0.72 图3 本项目水平衡图 单位：t/d 表33 本项目水平衡表 单位：t/a 序号; 添加水; 产出. 1; 喷淋降尘; 600; 进入产品或蒸发; 600. 2; 车辆冲洗; 3052; 运输 车辆; 冲洗废水; 2760. /; /; 损耗; 292. 3; 日常生活; 270; 日常 生活; 生活污水; 216. /; /; 损耗; 54. 4; 生产车间; 73600; 生产车间; 产品含水; 6400. /; /; 损耗量; 736. /; /; 泥饼含水; 12266.7. /; /; 循环量; 54197.3. 合计; 77522; 77522. 3、噪声污染 本项目主要的噪声设备为破碎机、筛分机、雷蒙磨、水洗机、压滤机、除尘器风机等设备运行时所产生的噪声和原料及产品运输车辆噪声，源强多为固定声源，设备源强在80-90dB（A），厂区内的生产设备均设置于全封闭厂房内，采取封闭、厂房隔声、基础减振、设备定期润滑、检修等措施，源强可得到有效降低。本项目主要噪声源情况见下表： 表30 项目噪声源情况表 序号; 噪声源; 声级值dB(A); 数量; 防治措施. 1; 投料机; 80; 1台; 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振处理. 2; 破碎机; 90; 2台. 3; 筛分机; 85; 1台. 4; 雷蒙磨; 80; 1台. 5; 水洗机; 80; 1台. 6; 压滤机; 80; 1台. 7; 除尘器风机; 85; 2台. 4、固废污染 项目营运后固废来源于除尘器收集粉尘、厂区内职工生活垃圾等。 （1）除尘器收集粉尘 根据本工程的工程分析，项目生产过程设置的除尘器收集粉尘的产生量共计256.65t/a，该部分收集粉尘定期清理后出售给嘉北科技公司利用，综合利用不外排。 （2）压滤机泥饼 本项目清洗设备产生的含泥废水经絮凝、浓缩、压滤后制成泥饼，根据工程分析可知，泥饼量共计20444.5t/a（含水率约60%），68.15t/d，该部分定期清理后出售给河南省嘉北科技有限公司使用，综合利用不外排。 （3）生活垃圾 项目营运后职工定员10人，职工生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量7.5kg/d、2.7t/a。 （4）废机油 本项目危险废物主要为项目设备定期维护保养时产生的废润滑油（废物类别HW08、废物代码900-217-08），废润滑油年产生量为0.5t/a，由于危险废物产生量较小，建设单位拟将本项目产生的危险废物暂时在公司内设置的危废暂存间内暂存，暂存后统一由有危险废弃物处理资质的单位定期回收，合理处置。 本项目的危险废物产生情况见下表所示： 表31 项目危险废物汇总一览表 名称; 危险废物类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.5; 机械设备运行过程; 固态; 润滑油; 1年; I; 送至危废暂存间，暂存后交资质单位处置. 表32 本项目生产过程固废产排情况一览表 序号; 固废来源; 固废类别; 固废性质; 产生量; 处置措施; 排放量. 1; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 2.7t/a; 厂区集中收集、后运至垃圾中转站; 处置率100%， 零排放. 2; 压滤机; 泥饼; 一般固废; 20444.5t/a; 出售给嘉北科技公司使用. 3; 除尘器粉尘; 石粉; 一般固废; 256.65t/a; 收集后出售给嘉北科技公司. 5、物料平衡 本项目为陶瓷釉原料加工项目，运营后物料平衡表如下： 表33 本项目物料平衡表 单位：t/a 序号; 原料; 产出. 1; 钾长石; 41236.2; 产品; 100000.9. 2; 硅石; 13600; 除尘器收集粉尘; 256.65. 3; 砂岩; 13600; 外排粉尘; 0.85. 4; 铝矸石; 11200; 泥饼; 20444.5. 5; 青矸石; 11200; 蒸发水量; 736. 6; 铝矾土熟料; 11200; 循环水量; 54197.3. 7; 添加水; 73600; /; /. 7; 合计; 175636.2; 合计; 175636.2. 本项目物料平衡图如下： 原料（钾长石、铝矸石、硅石、砂岩、青矸石、铝矾土熟料） 102036.2 投料口 粉尘2.0 粉尘115.3 102034.2 反击式破碎机 筛上物﹥5mm 101918.9 粉尘115.1 筛分机 101803.8 20026 81777.8 上清液54197.3 粉尘23.8 损耗736 73600 74641.8 雷蒙磨 水洗机 沉降罐 沉淀池 20002.2 自来水 压滤机 筒仓 80000 产品（颗粒状） 20444.5 粉尘1.3 泥饼 打包（部分） 20000.9 外售 粉状产品 图4 本项目物料平衡图 单位：t/a

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 投料机 | 颗粒物 | 2t/a，277.8mg/m³ |  | 0.82t/a，7.9mg/m³ |
|  | 破碎机 | 颗粒物 | 115.3t/a | 2647.9mg/m³ |  |
|  | 筛分机 | 颗粒物 | 115.1t/a |  |  |
|  | 雷蒙磨 | 颗粒物 | 23.8t/a |  |  |
|  | 包装粉尘 | 颗粒物 | 1.3t/a | 433.3mg/m³ | 0.026t/a，8.7mg/m³ |
|  | 职工食堂 | 饮食油烟 | 3.82kg/a，2.12mg/m³ |  | 0.38kg/a，0.21mg/m³ |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 0.72t/d，216t/a |  | 0.72t/d，216t/a |
|  | 物料清洗 | 清洗废水 | 239.81t/d，71941.8t/a |  | 0 |
|  | 车辆冲洗 | 冲洗废水 | 8.55t/d，2565t/a |  | 0 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘器收集粉尘 | 256.65t/a |  | 0 |
|  | 压滤机 | 泥饼 | 20444.5t/a |  | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.7t/a |  | 0 |
|  | 生产车间 | 废机油 | 0.5t/a |  | 0 |
| 噪 声 | 本项目运营期间噪声污染源主要来自生产车间的破碎机、筛分机、雷蒙磨、除尘器风机等设备，其噪声级一般在80～90dB（A）之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 建设项目对生态环境的影响主要在施工期，要求建设单位在施工期做好生态保护工作，降低对生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期 1、废气 （1）施工扬尘 为防止施工期间产生的扬尘影响周围环境，建设单位应按照《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》（平政【2018】27号）、《平顶山市石龙区污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市石龙区2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平龙环攻坚办【2020】1号）等文件中的相关规定，采取如下扬尘防治措施，以防治施工扬尘，减小对周围环境空气的影响。防治施工扬尘，并在施工工地安装视频监控装置，全过程监控施工扬尘。 建设工地应当遵守下列规定，采取有效措施防治粉尘污染： ① 工地现场周边应当围挡，防止物料渣土外泄； ② 施工场地的出入口道路应当硬化，并采取措施防止车辆将泥砂带出施工现场； ③ 使用商品混凝土； ④ 装卸和贮存物料应当防止物料遗撒或产生扬尘； ⑤ 建筑垃圾应当密封运输； ⑥ 在进行地表清理施工前需对路面进行清扫和洒水，减少粉尘的产生量； ⑦ 施工期间采用湿式作业，降低施工扬尘对外环境的影响。 扬尘污染可采取以下防治措施： A、场内扬尘 ① 施工期间需要做到文明施工，加强施工管理，配置工地滞尘防护网。在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对砂石临时堆存处采取清扫、洒水措施，有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70~80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到100m范围，即本工程可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘。 ②弃土方、砂石等堆场尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放时，应对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果；对水泥等易产生扬尘的物料，应存放在料库内，或加盖棚布。 ③大风天气尽量不进行挖掘土方作业，尽量避免在起风的情况下装卸物料。 ④对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫，尽量减少扬尘对环境的影响。 B、场外运输 ① 运输方式：运砂、石、水泥等的车辆加盖篷布，防止沿途洒落。 ② 车辆限速：建议行驶车速不大于5km/h，据资料显示：此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 ③ 运输时间：选择车流、人流较少的时间进行物料运输。 采取上述措施后，可以把施工期的扬尘污染影响减低到最小程度。 （2）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、THC、NO2等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NO2、HC、CO等污染物的排放量。 综上，施工期在采取合理措施后施工废气对外环境影响不大。 2、废水 （1）生活污水 施工期生活污水主要是施工人员产生的清洗废水及厕所废水，主要含BOD、COD等各种有机物，和城市居民生活污水水质相似，清洗废水可直接泼洒地面，起降尘作用，施工人员利用厂内已建卫生间，不再新建，生活污水经化粪池综合利用不外排。 （2）施工废水 施工废水污染防治措施主要有： 1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 2）施工现场建造沉淀池、隔油池等临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后全部用于施工场地洒水抑尘，不随意外排。 3）在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 综上，采取合理措施后，施工期不会对周围水环境造成大的影响。 3、噪声 工程施工期间施工机械及运输材料车辆等会产生非稳态的噪声，施工噪声具有无规则、突发性等特点，其噪声源强在82～90dB(A)之间。施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 本次环评选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式，预测施工场不同距离处的等效声级，即： Leq=LwA-20lg（r/ro） 式中：Leq—不同距离处的等效声级，dB（A）； LwA—噪声源声功率，dB（A）； r—不同距离，m； ro —参考位置的距离，取1m； 表33 施工设备噪声随距离的衰减情况 距离/m dB（A）; 5; 10; 30; 50; 80; 90; 100; 150; 200. 水泵; 90; 84; 74.4; 70; 65.9; 64.9; 64; 59.5; 54.8. 推土机; 86; 80; 70.4; 66; 61.9; 60.9; 60; 56.5; 54. 装载机; 87; 81; 71.4; 67; 62.9; 61.9; 61; 57.5; 54. 挖掘机; 84; 78; 68.4; 64; 59.9; 58.9; 58; 54.5; 52. 自卸汽车; 82; 76; 66.4; 62; 57.9; 56.9; 56; 52.5; 50. 由上表可知，在施工现场50m范围外，各阶段噪声均可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）昼间限值的规定，在施工现场200m范围处可以达标，项目夜间不施工。 根据现场踏勘，本项目距离最近的村庄为东北侧470m的下河村，不会对敏感点造成大的影响，但为最大程度的降低施工噪声对外环境的影响，评价要求建设单位在施工期采取以下相应措施： ①降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；挖掘机、装卸车辆进出场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态。 ②合理安排时间：不得在午间12时至14时和夜间22时至次日6时从事打桩等高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备。 ③产生振动的大型设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响。 ④安装局部隔声罩和部分吸声结构，以降低高噪声设备噪声传播的强度，并通过距离衰减来降低噪声传播的强度。 ⑤合理布局施工场地：噪声大的设备尽量远离敏感区，在保护目标附近施工时，应尽量远离保护目标布置。 ⑥减少交通噪声，进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣。 ⑦对于确实需夜间作业的施工活动，施工单位必须事前报经当地人民政府批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报，并于施工前两天公告附近居民。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，并在施工外居民点建立施工期环境保护管理制度标识，责任落实到个人，力求将施工噪声对周围敏感目标的影响降到最低限度。 施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 4、固体废物 施工期固体废物主要来源于施工工程产生的开挖土方及建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 根据本项目施工情况，建筑垃圾主要为砖瓦、钢筋混凝土、钢板、板材等，首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、板材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理，对不能回收的建筑垃圾应集中堆放运送至指定的建筑垃圾堆放场，严禁随意外排。 在运输建筑垃圾过程中要求企业合理布局运输路线，对运输车辆加盖篷布，在运输路线选择上尽可能避开居民区，无法避免时应避免居民区午休时间，夜间严禁运输，经过居民区时运输车辆应减速禁鸣，最大程度地降低运输车辆对沿线居民的影响。 （2）开挖土石方 施工过程中产生的所有挖方应及时回填，根据设计，本项目施工期间所有开挖的土方可全部用于厂内绿化、平整使用，无弃土外排。 （3）施工人员生活垃圾 项目工程量较小，施工期生活垃圾在厂区收集后定期送往就近的垃圾中转站进行处理，不随意排放，对周围环境影响较小。 综上，在采取合理措施后施工期不会对外环境造成大的影响。 运营期 1、大气环境影响分析 本项目营运期原料和产品均进入封闭车间暂存，且原料和产品装卸过程中均采用喷干雾装置降尘，由于本项目厂区不设置露天堆场，不存在风力起尘情况，因此，本项目不再设置大气环境防护距离和卫生防护距离。建设单位在厂区道路进行硬化，环评要求设置车辆进出冲洗装置和沉淀水池。 本项目营运后废气主要来自于生产车间生产粉尘、职工食堂饮食油烟。 （1）达标性分析 本项目运营后在投料口、破碎机、筛分机、雷蒙磨、包装机等设备在作业时产生的粉尘废气，评价要求在各产尘点分别配备单独的集气罩，投料口处单独设置一台袋式除尘器，破碎机、筛分机、雷蒙磨共用一台除尘器，净化后共用一根排气筒外排；包装机配备一台袋式除尘器，净化通过一根排气筒排放。 同时要求在投料口处配备洒水喷淋装置，最大程度降低粉尘排放量。 由工程分析可知，本项目运营后设置三台除尘器，即投料粉尘配备一台袋式除尘器；破碎粉尘、筛分粉尘、雷蒙磨粉尘共用一台袋式除尘器；打包粉尘配备一台袋式除尘器；共设置二根排气筒，即投料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、雷蒙磨粉尘共用一根排气筒1#，打包粉尘经净化后通过2#排气筒外排。 本项目粉尘净化后1#排气筒颗粒物排放量为0.83t/a，排放速率为0.34kg/h，排放浓度为7.9mg/m3；2#排气筒颗粒物排放量为0.026t/a，排放速率为0.026kg/h，排放浓度为8.7mg/m3，排气筒高度15m，各排气筒中颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准（颗粒物：120mg/m3，15m排气筒排放速率为3.5kg/h），可以实现达标排放，对周围环境空气影响不大。 （2）大气环境影响预测 1）预测因子 根据建设项目废气排放特点，选择环境空气预测因子PM10作为预测评价因子。 2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2018）规定的估算模式，采用AERSCREEN模型预测PM10的最大地面浓度和占标率。 3）预测参数选取 大气污染物排放初始参数选取见下表： 表34 项目有组织污染源排放参数表 产生环节; 污染物; 排气筒底部中心坐标; 年排放小时数h; 排放源强 （kg/h）; 排气筒 高度 （m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气出口 温度 （℃）; 烟气流速 （m/s）. X; Y. 1#排气筒; 颗粒物; 112.905696760; 33.887886827; 2400; 0.34; 15; 1; 20; 16.98. 2#排气筒; 颗粒物; 112.905823; 33.887655; 1000; 0.026; 15; 0.25; 20; 17. 4）估算模型参数 估算模型参数详见下表： 表35 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.6. 最低环境温度/℃; -18.8. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/。; /. 5）评价工作等级 本项目选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表36 环境空气评价等级判别结果 序号; 污染源; 污染物; 最大地面浓度Cmax（μg/m3）; 最大占标率 Pmax（%）; 占标率10%的最远距离D10%（m）; 评价 等级. 1; 1#除尘器; 颗粒物; 31.3390; 6.9642; /; 二级. 2; 2#除尘器; 颗粒物; 2.5399; 0.5644; /; 三级. 本项目Cmax为31.3390μg/m³，Pmax最大值6.9642%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，大气环境影响评价范围为边长5km。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。 6）主要污染源估算模型计算结果 本项目选取PM10作为预测评价因子，并直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据，其估算模式预测结果详见下表： 表37 本项目车间有组织排放预测结果 下风向距离/m; 1#除尘器排气筒; 2#除尘器排气筒. 预测质量浓度μg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度μg/m3; 占标率/%. 25; 2.4839; 0.5520; 1.3218; 0.2937. 50; 22.8780; 5.0840; 1.6907; 0.3757. 82（最大落地浓度）; /; /; 2.5399; 0.5644. 100; 26.4130; 5.8696; 2.4184; 0.5374. 200（最大落地浓度）; 31.3390; 6.9642; 2.3965; 0.5326. 300; 27.0410; 6.0091; 2.0679; 0.4595. 400; 21.4960; 4.7769; 1.6438; 0.3653. 500; 17.2440; 3.8320; 1.3187; 0.2930. 600; 16.7530; 3.7229; 1.2811; 0.2847. 700; 15.9320; 3.5404; 1.2183; 0.2707. 800; 14.9140; 3.3142; 1.1405; 0.2534. 900; 13.8660; 3.0813; 1.0604; 0.2356. 1000; 12.8630; 2.8584; 0.9837; 0.2186. 1500; 10.1570; 2.2571; 0.7768; 0.1726. 2000; 8.0301; 1.7845; 0.6141; 0.1365. 2500; 6.9212; 1.5380; 0.5293; 0.1176. 最大浓度出现距离; 200m; 82m. 由上表估算模式的预测结果可知，本项目各污染物最大地点浓度对应的占标率均小于10%，根据《环境影响技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的评价等级的判定要求，本项目的大气评价等级为二级，本次评价不再进行进一步预测。 根据估算模式的预测结果，项目运营期间1#排气筒颗粒物Cmax为31.3390μg/m³，Pmax最大值6.9642%，对环境的贡献值较小，不会改变本地区环境空气功能区域，对当地环境影响较小。 综上，本项目运营期生产车间产生的粉尘经布袋除尘器净化后，各排气筒颗粒物排放速率及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准（颗粒物：120mg/m3，15m排气筒排放速率为3.5kg/h），对外环境影响不大。 （3）原料装卸扬尘 原料装卸过程中受风力的影响及物料落差，会产生一定数量的扬尘，其产生量的大小取决于原料暴露程度、湿度及风力等因素。 本项目所有的物料全部进入全封闭式骨料堆场，为降低原料仓库内装卸扬尘排放量，评价要求进料口设置一套喷淋设施，同时在原料堆场四周安装喷淋设施，保证原料仓库、原料投料口处喷淋覆盖面积达到100%，同时减小物料装卸落差，在物料装卸点安装雾状喷淋洒水装置，所用的输送带为全封闭廊道结构，以减小粉尘的产生量，降低对周围环境的影响。 （4）道路运输扬尘 项目营运后原料及产品运输靠载重汽车，根据相关实验数据可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 本项目运营期要求每日对厂区路面进行洒水、清扫，在车辆进出口处设置车辆冲洗装置，可最大程度的降低道路运输扬尘对周围环境的影响。 （5）食堂油烟 项目运营后职工定员10人，产生的少量食堂油烟经油烟净化器处理后，其排放量为0.38kg/a，排放浓度为0.21mg/m3，其排放浓度可以满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41-1604-2018）（小型食堂）标准，可以实现达标排放，对周围环境影响较小。 （6）无组织粉尘排放措施 本项目运营期所有作业全部在封闭车间内完成，无露天材料堆放，为最大程度降低无组织排放对周围环境的影响，要求企业在运营期严格按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）中的河南省2019年工业企业无组织排放治理方案进行污染防治、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2019】25号）中全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”，具体防治措施如下： 1）五到位、一密闭： “五到位”即要求企业在生产过程中需做到收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料运输采用密闭皮带或真空罐车等密闭方式，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫；裸露地面的部分进行绿化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、TSP等监控设施。“一密闭”即物料需全部放入车间，密闭存放，禁止露天存放。评价要求，原料、中间产品和成品应密闭储存，生产过程在密闭车间中进行。 2）料场密闭措施： A、本项目所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂区内无露天堆场。 B、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 C、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 D、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 E、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 F、库内安装固定的喷干雾抑尘装置，厂房内配备雾炮装置。 2）物料输送环节治理 A、各原料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 B、皮带输送机全封闭，所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 C、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，禁止厂内露天转运散状物料。 D、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰运输车辆加盖篷布。 3）生产环节 A、主要产尘工序的设备需设置集尘装置及配备除尘系统。 B、生产环节必须在密闭良好的车间内地运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式料仓，并配备完备的废气收集和处理系统。 4）厂区、车辆治理 A、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 B、对厂区道路定期洒水清扫。 C、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 5）建设完善监测系统 A、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 B、建议企业按照要求安装在线监控设备，并与环境监控中心监控平台联网，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开，确保数据真实有效。 （7）非道路移动源 本项目厂区内设置有铲车、推土机等非道路移动机械。为降低厂区内非道路移动机械设备对环境的影响，本次评价建议建单位按照《河南省生态环境厅办公室关于进一步推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》的要求，对厂区内的非道路移动机械按照统一编码规则完成信息登记，领取非道路移动机械环保号牌，选择悬挂方式固定；按照当地环保部门的要求，对厂区内的机械使用者需随机械携带信息采集卡/表；按照当地环境保护部门的要求对厂区内的非道路移动机械设备安装定位系统。 项目须严格执行无组织排放标准，在严格落实以上环保措施后，本项目厂区内的无组织排放污染物将进一步降低。 综上，运营期间做到上述措施后，各环节废气对外环境的影响较小。 2、水环境影响分析 本项目生产用水主要为喷淋降尘用水、车辆冲洗水、物料水洗用水。污水产生环节为车辆冲洗废水、清洗废水及职工生活污水。 （1）喷淋降尘用水 该环节无废水外排，每日定期补充新鲜水即可，补水量2t/d，600t/a。 （2）车辆冲洗水 本项目在厂区进出口设置有车辆自动冲洗装置，车辆冲洗废水产生量为8.55t/d，2565t/a。该部分废水主要污染物为SS，企业在南、北两个出入口处分别设沉淀池各1座，单座容积为15m3，保证车辆冲洗水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排，对外环境影响不大。 （3）清洗废水 项目运行后清洗废水（含泥水）产生量共计为71941.8t/a，239.81t/d，该部分废水经第一格沉淀池暂存后先进入沉降罐，投加絮凝剂，沉淀物进入压滤机内制成泥饼，上清液及压滤水经管道均进入循环沉淀池中. 由工程分析可知，泥饼共计20444.5t/a（含水率65%），则进入循环沉淀池水量为54197.3t/a，180.65t/d，该部分水直接循环使用。 根据现场踏勘，厂区北侧遗留有三格沉淀池，第一格尺寸长14m，宽7m，深8m，容积784m3，第二格及第三格尺寸长14m，宽4m，深8m，每格容积448m3，其中前两格（容积1232m3做沉淀池使用，第三格容积448m3做清水池使用）。 根据设计，沉淀池停留时间为5h，本项目第一格沉淀池容积达784m3，可满足本项目含泥废水约26个小时暂存需求。 清水池容积为480m3，可满足本项目废水至少约2天使用需求，即本项目清洗废水可实现“零排放”，对外环境的影响较小。 本项目清洗废水处理流程图如下： 含泥废水 沉淀池 沉降罐 压滤机 清水池 沉淀池 循环使用 图5 清洗废水流向图 （4）生活污水 本项目运营期生活污水产生量为0.72m3/d，216m3/a，生活污水经厂区内化粪池处理用于附近农田施肥，综合利用不外排。 根据现场踏勘，厂区东侧遗留有一座卫生间，配套化粪池容积约15m3，可满足本项目至少20天生活污水暂存需求，化粪池的池底及四周应做好防渗处理，池底和池壁采用混凝土构筑，可满足本项目使用需求。 根据现场踏勘，本项目东侧和东南侧均有大面积农田，可满足本项目综合利用使用。 综上，运营期各环节废水均得到合理处置，对外环境影响不大。 3、声环境影响分析 （1）设备噪声影响分析 本项目主要的噪声设备为破碎机、筛分机、雷蒙磨、除尘器风机等设备运行时所产生的噪声和原料及产品运输车辆噪声，源强多为固定声源，设备源强在80-90dB（A）。企业设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备；车间全封闭，并充分采用隔声材料，在设备基础上还要加橡胶减振垫等，经采取上述措施后，噪声可降噪30dB(A)。噪声源强及分布见下表： 表38 噪声源强参数表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 噪声值; 台数; 降噪措施; 治理效果; 治理后声级. 1; 投料机; 80; 1台; 设备进行基础建筑，车间墙体采用隔声材料，并安装隔声门窗; 降噪 30dB（A）; 50. 2; 破碎机; 90; 2台; 63. 3; 筛分机; 85; 1台; 55. 4; 水洗机; 80; 1台; 50. 5; 压滤机; 80; 1台; 50. 6; 雷蒙磨; 80; 1台; 50. 7; 除尘器风机; 85; 2台; 58. 本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——关心点距离噪声源距离，m； r0 ——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式： Leq g = 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leq b—预测点的背景值，dB(A)； 根据以上结果和模式预测结果见下表。 表39 厂界噪声影响预测结果 站位; 主要噪声源 及分布; 处理后源强 dB（A）; 与噪声源 距离（m）; 贡献值 dB（A）; 影响值 dB（A）; 标准 dB（A）; 影响 情况. 东 厂 界; 投料机; 50; 50; 16; 33.32; 65/55; 达标. 破碎机; 63; 44; 30.1. 筛分机; 55; 30; 25.4. 水洗机; 50; 20; 23.9. 压滤机; 50; 20; 23.9. 雷蒙磨; 50; 20; 23.9. 西 厂 界; 投料机; 50; 15; 26.5; 34.69; 65/55; 达标. 破碎机; 63; 30; 33.4. 筛分机; 55; 40; 22.9. 水洗机; 50; 55; 15.2. 压滤机; 50; 50; 16.0. 雷蒙磨; 50; 50; 16. 南 厂 界; 投料机; 50; 13; 27.7; 40.39; 70/55; 达标. 破碎机; 63; 15; 39.5. 筛分机; 55; 15; 31.5. 水洗机; 50; 110; 9.2. 压滤机; 50; 120; 8.4. 雷蒙磨; 50; 110; 9.2. 北 厂 界; 投料机; 50; 28; 21.1; 36.88; 65/55; 达标. 破碎机; 63; 25; 35.0. 筛分机; 55; 28; 26.1. 水洗机; 50; 33; 19.6. 压滤机; 50; 10; 30. 雷蒙磨; 50; 34; 19.4. 由上表可知，项目营运后厂界昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类（南侧4类）标准限值，厂界达标排放，不会对周围声环境状况产生大的影响。 （2）降噪措施 为进一步减轻本项目生产过程中对周围声环境的影响，建设方应采取以下措施： 1）车间内高噪声设备合理分布，避免集中放置。 2）在设备选型时优先选择高效、低噪声的设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。 3）加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4）产生振动的大型设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响。 5）安装局部隔声罩和部分吸声结构，以降低高噪声设备噪声传播的强度，并通过车间隔声来降低噪声传播的强度。 在采取以上各种隔声减振措施以及合理安排工作时间后，厂界噪声可以实现达标排放，因此噪声对周围环境的影响不大。 4、固废污染影响分析 运营期的固体废弃物主要为职工生活垃圾、除尘器收集粉尘。 （1）除尘器收集粉尘 本项目除尘器收集的粉尘定期出售给嘉北科技公司做生产原料，综合利用不外排。 （2）压滤泥饼 清洗废水经絮凝、压滤后产生的泥饼定期清理后出售给河南省嘉北科技有限公司使用，综合利用不外排，上清液进入沉淀池循环使用。 厂区内设置有一处20m2泥饼棚，底部采取严格的防渗措施，四周设置有围堰及排水沟，与沉淀池相连，保证泥饼得到合理、有效的暂存、处置。 （3）生活垃圾 项目生活垃圾由厂内垃圾箱集中收集后，由环卫部门运至当地垃圾中转站进行统一处理，对外环境影响不大。 （4）危险废物 本项目机械设备使用的机油定期更换，产生量为0.5t/a。建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存，并委托资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 表49 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂 存区; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 危废暂存间; 10m2; 密封桶; 3t; 3个月. 根据《国家危险废物名录》（2021），废润滑油属于危险固废，编号为HW08（废矿物油与含矿物油废物），危险废物的运输、储存、处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局<关于发布《危险废物污染防治技术政策》的通知>【环发2001（199）号】的要求执行，送具有危险固废处置资格的单位妥善处置。项目在投入运行之前，应与有危废处置资质的单位签订相关的协议。 本次评价要求建设单位在生产区内设置危废暂存间，危废间面积可设置为10m2。危废暂存间要求其采取以下措施： ①厂区生产线产生的废润滑油经收集后，暂存于危险固废暂存间内封闭的专用容器内。 ②要求建设单位设置废润滑油收集桶2个（每个80kg），危险固废暂存间地面须硬化，并且在四周设置围堰，做到严格防渗。 ③在危废存储容器上粘贴危险废物标志。 ④项目区内危险固废三个月收集一次，运送至具有危废处置资质的单位进行安全处置，禁止非法倾倒、遗弃、非法转移危险废物，不得交给无经营许可资质的单位或个人处置。 ⑤危险废物暂存间防渗等隐蔽工程在施工时要做好影像资料储存。 运营期要求建设单位要做好危险废物暂存工作，危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置。 A、具体建设要求如下： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②设施内有安全照明设施和观察窗口。 ③应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大窗口的最大储量或总储量的1/5。 ④用于存放装载液体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 B、运行管理过程中，应遵守以下要求： ①作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ②危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 ③必须定期对所贮存的危险废物包装窗口及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④危险废物贮存设施都必须按GB15562.6的规定设置警示标志。 ⑤危险废物的贮存和转运应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》要求执行。 ⑥危险废物贮存设施应配备通讯电器、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 通过采上以上措施后，本项目固体废物均得到资源利用或安全处置，对周围环境影响较小。 5、平面布置合理性分析 本项目建成后厂区主要布置有办公楼、生产车间及配套的环保设备。 本项目厂区呈不规则形状，东西宽、南北长，南侧临近S234省道，北侧为产业集聚区用地。 根据企业规划设计，厂区南、北各设置一座进出口，其中南侧布置有办公区、产品出口，北侧为生产车间及原料入口。 本项目平面布置充分考虑了工艺的紧凑性，确保了厂区和生产车间对周围环境影响较小。生产设施按生产工艺布局，结构紧凑，污染源较为集中，便于治理，利于有组织生产，减少物料转运的输送距离。 因此从环境保护的角度考虑，本项目平面布置合理。 6、物料运输对周围环境影响分析 本项目原料为钾长石、硅石、砂岩、铝矸石、青矸石、铝矾土熟料，年用量为10万t，主要来源于石龙区、宝丰及周边石料加工企业，运输距离均在10km范围内。 本项目厂区南侧临近S234省道，原料主要沿S234省道运输，在石龙区范围内沿线敏感点较少。 产品出口朝向南侧S234省道，直接运送至河南省嘉北科技有限公司使用，沿线无敏感点。 为降低车辆运输对沿线敏感点的影响，本次评价建议建设单位采取如下措施： （1）原料和产品的运输车辆必须加盖蓬布，且装运高度不得超过车厢，以减少对沿途道路的污染。运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米。 （2）合理安排运输时间，禁止夜间运输，同时优化原料的运输路线，尽量避免和减少穿越人群密集区，同时运输过程要加强对运输车辆的管理。 （3）车辆经过敏感点时应减速慢行，禁止鸣笛，减少运输噪声对敏感点的影响。 （4）企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施，减轻运输道路扬尘对周围环境空气的影响。 采取以上措施后，项目营运期原料和产品的运输对当地环境影响不大。 7、总量申请 （1）总量控制目的 根据国务院发布的《建设项目环境管理条例》第三条的规定：“建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求”。 总量控制是原国家环保总局确定的环境保护重点，目前已对各省、市、自治区下达了污染物指令性总量控制指标。总量控制是一种手段，只有实行总量控制，才能保证建设项目的实施始终与污染物达标排放及环境质量达标的要求紧密结合起来，便于环境管理，是社会、经济和环境协调发展，社会的可持续发展提供基础条件的重要保障措施。 （2）总量控制因子 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。国家现行的总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOx。 本项目在运行过程中生活污水经化粪池处理后综合利用不外排；运营期间不排放SO2和NOx及有机废气，故本次不再申请总量控制因子。 8、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 评价遵照国家环保总局环发【2005】152号文《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别和源项分析，进行风险评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录B.1对其危险分类进行判别，本项目运营后的主要风险物质为废机油。 （2）风险识别 根据本项目工程分析，运营后存在的环境风险为含泥废水处理设施出现故障造成废水无法及时处理后外排；废机油泄漏后发生火灾事故。 （3）环境风险分析 1）地表水 厂区发生火灾事故后，使用消防水进行灭火时，会产生消防废水，消防废水若得不到合理有效的暂存、处置，会对外环境造成污染。 含泥废水处理装置故障，造成废水无法处理溢流出厂，会对外环境造成影响。 2）地下水 地面未采取防渗措施，消防废水得不到合理收集会影响附近土壤，并会对地下水造成影响。 3）环境空气 废机油发生大量泄漏时，遇明火有可能引发火灾爆炸事故。为防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，一般采用消防水对灭火，采用此法直接导致泄漏的部分物料转移至消防水，若消防水直接外排，会对周围水环境造成污染。为避免事故状况下泄漏的有毒物质以及火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格的排水规划，设置事故池、管网、切换阀等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，避免次生危害造成水体污染。 （4）风险防范措施 针对项目储存和生产过程中可能产生的风险事故，要贯彻预防为主的原则。 1）地表水、地下水事故风险防范措施 厂区内设置消防废水收集池，消防水使用量参照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中要求，项目发生火灾时用水量约为20L/s，发生火灾时间不得大于20min，经计算项目需设置不低于24m3事故水池。 若本项目含泥废水处理设置发生故障，考虑到实际生产情况，要求事故情况下暂存池可以满足至少10h暂存需求，即事故池容积不小于299m3暂存使用需求。 综上，全厂事故池容积不应小于323m3，根据调查，厂区内设置二格沉淀池，总容积为1232m3，可满足全厂含泥废水至少40h暂存使用需求，一旦浓缩、压滤设施出现故障，立即停止生产进行检修，保证含泥废水得到妥善暂存，不会对外环境造成大的影响 2）大气环境风险防范措施 ①危险废物暂存间做好防静电工作。存储区需设立严禁烟火标志，存在火灾隐患的装置区内应设火灾自动报警系统。 ②建筑设计满足按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的有关要求。 综上，在采取合理的风险防范措施后，运营期环境风险不会对外环境造成大的影响。 9、环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①全面贯彻执行环保法规和制度，认真、全面地做好工程项目环境污染防治的工作。 ②定期对厂区内环保设施运行状况进行全面检查。 ③保持厂区道路整洁，并及时洒水。 ④搞好项目废水、废气、噪声污染防治和固体废物的综合利用工作。 ⑤强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 （3）环保管理要求 ①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②建立环保机构，加强厂区环保管理。 ③正确操作使用环保设施，并在使用前进行可靠性检查，工作中发现环境问题应妥善处理或向上级报告。 ④项目车间内设置废水收集系统，厂区实现雨污分离，清污分流，污水得到进一步处理后实现综合利用不外排的目的。 10、环境监测 （1）环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 （2）环境监测机构 根据项目污染因素特点，结合建设单位实际情况，本次评价建议废气、噪声委托当地环境检测机构进行监测。 （3）环境监测计划 项目正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，本项目运行期间环境监测内容包括：厂界噪声的达标情况以及废气达标排放情况。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定，并结合企业实际情况，本次评价提出如下监测计划，详见下表： 表43 营运期环境监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 喂料、破碎、筛分、磨碎除尘排气筒（1#）; 颗粒物; 每年1次; 委托资质单位进行处理. 包装粉尘除尘排气筒（2#）; 颗粒物; 每年1次. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度1次，昼夜各一次. 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。 11、工程“三效益”分析 （1）经济效益 本项目建成投入使用后，具有良好的经营前景，对繁荣当地经济具有良好的经济效益。 （2）社会效益 本项目建成后凭借其稳定的产业供应链、先进的技术力量、可形成强大的经营优势和成熟的经营格局，实现政府、厂商、市场经营者真正意义上的“多赢”。 项目在建设过程中和投入营运后，项目可带动当地相关产业的发展，对解决当地无业、失业人员和农村剩余劳动力就业创造了优越的条件。另外，本项目的建设规模和产业水平，也有助于提升当地政府的形象。 （3）环境效益 为了有效地控制建设项目运行后对环境污染，对废水、废气、固废和高噪声源必须采取污染治理措施。拟建工程各项环保投资费用145万元，项目总投资费用为5300万元，环保投资占投资的2.7%，评价认为环保投资是必要的，也是必须的，是对工程污染控制、达标排放的可靠保证。环保运行支出在企业承受范围内，从环境经济损益分析结果可以看出，本项目具有较高的环境经济。 12、环保投资 本项目总投资5300万元，其中环保投资127万元，占总投资的2.4%，环保投资及竣工验收见下表。 表44 环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 污染因子; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; 车辆运输 粉尘; 建设单位对进出道路进行硬化，厂区地面及时洒水清扫; /; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求; 5. 原料、产品储存; 全部在封闭车间内作业，车间内设喷干雾设施，进行二次降尘; /; 50. 投料口粉尘; 集气罩+袋式除尘器; 共用一根排气筒，15m筒（1#）; 1套; 30. 破碎粉尘; 集气罩; 袋式除尘器. 筛分粉尘; 集气罩. 雷蒙磨粉尘; 集气罩. 包装粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒（2#）; 1套. 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; 满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准要求; 0.5. 无组织粉尘; 原料及产品仓库封闭，产品仓库四周设置导流渠，配备喷干雾装置，车辆转运时湿式作业；厂区内安装监控设施; /; 满足2019年河南省无组织治理方案中的标准要求; 20. 2; 废水; 车辆冲洗水; 车辆冲洗装置+15m3沉淀池; 1套; 经沉淀池沉淀后，回用于车辆冲洗环节; 3. 清洗废水; 沉淀池（784m3）+沉降罐+压滤机+沉淀池（488m3）+清水池（448m3）; 1套; 处理后循环使用，不外排; 依托现有. 生活污水; 1座15m3化粪池; 1座; 处理后综合利用; 依托现有. 初期雨水; 雨水收集池80m3; 1座; 综合利用不外排; 2. 3; 噪声; 设备噪声; 隔声、减振以及距离衰减; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求; 1. 4; 固体废物; 生活垃圾; 分类垃圾桶; 若干; 定期送至当地的村镇生活垃圾收集系统; 0.5. 压滤泥饼; 20m2泥饼棚; 1座; 定期出售，综合利用，不外排; 2. 废机油; 10m2危险废物暂存间; 1座; 定期送资质单位安全处置; 3. 5; 环境风险; 设置不低于323m3的事故池一座，可与现有厂区沉淀池共用，满足使用需求; 1座; 保证事故废水不外排; 依托. 6; 生态; 加强绿化，植树种草; /; 厂区进行绿化; 10. 合计; --; --; 127.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 投料机 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 | 15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 破碎机 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 |  |  |
|  | 筛分机 | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 雷蒙磨 | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 包装机 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 |  |  |
|  | 职工食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器处理后排放 |  | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 化粪池处理后用于附近农田施肥 |  | 综合利用不外排 |
|  | 物料清洗 | 清洗废水 | 沉淀池+沉降罐+压滤机+沉淀池+清水池 |  | 循环使用，不外排 |
|  | 车辆冲洗 | 冲洗废水 | 沉淀池处理后循环使用 |  | 循环使用不外排 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘器粉尘 | 收集后做河南省嘉北科技有限公司使用 |  | 综合利用不外排 |
|  | 压滤机 | 压滤泥饼 | 收集后出售给河南省嘉北科技有限公司使用 |  | 综合利用不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交环卫部门统一处理 |  | 卫生填埋 |
|  | 生产车间 | 废机油 | 暂存后交资质单位安全处置 |  | 安全处置 |
| 噪 声 | 项目营运后机械设备主要为生产车间的破碎机、筛分机、雷蒙磨、除尘器风机等设备，其噪声级一般在80～90dB（A）之间。采取设备基础减振、隔声、减振、吸声等噪声治理措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（南侧4类）标准限值。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目营运期建设单位应在在厂区及周边进行适当的绿化，不但可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，改善景观，对噪声也能起到一定得防护效果。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 本项目为石龙区嘉帆陶瓷原料有限公司年产10万吨陶瓷原料项目，所在地位于石龙产业集聚区下河村，根据现场踏勘，场地原为闲置厂房，遗留有封闭车间、沉淀池、办公室等设施，本次工程依托厂区现有设施，同时新建一栋产品仓库、办公楼一座。 本项目建成后可实现年产10万吨的陶瓷原料，市场前景广阔，具有良好的经济、社会、环境效益。 2、项目可行性分析结论 （1）选址合理性分析 根据石龙区国土资源局出具的证明，本项目用地符合石龙区土地利用总体规划及城市总体规划。 即本项目选址合理。 （2）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类的规定范围，为允许类，项目符合国家产业政策，同时本项目采用的生产设备不属于淘汰类和限制类设备。且本项目已由石龙产业集聚区发改委备案立项，因此项目建设符合国家当前的产业政策。 综上，本项目选址可行。 3、污染因素及污染防治对策分析 施工期： （1）大气污染防治措施 施工扬尘（粉尘）：项目施工期的大气污染通过采取洒水抑尘、经常清扫、汽车运输加盖篷布、临时堆场大风时采取遮盖措施等降低扬尘影响，可以使其对敏感点等外环境的影响降到最小。 运输车辆及施工机械燃油废气：原料运输车辆产生的汽车尾气及燃油废气由于排入开放性的空间，浓度积累小，经过大气扩散，不会对外环境大气造成明显影响。 （2）废水污染防治措施 生活污水：职工生活经化粪池处理后排入市政管网； 施工废水：施工废水无特殊污染因子，经沉淀处理后回用于施工现场。 （3）噪声污染防治措施 施工期噪声源主要为挖掘机、切割机、工程钻机和各种运输车辆等施工机械产生的机械噪声和震动噪声。施工单位必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采取各种机械消声减振、隔声等措施，合理安排施工时间，以降低和减少噪声对周围环境敏感点的影响。 （4）固体废弃物污染防治措施 施工期固体废物主要来源于施工废料及施工人员产生的生活垃圾等。 施工废料：对产生的施工废料，要尽量回收和利用其中的有用部分，不可回用的可连同施工过程中产生的其他建筑材料废弃物统一运至石龙区指定的建筑垃圾堆场，严禁乱堆乱放。 剩余土方：施工过程中应做到土方平衡，无弃土外排。 生活垃圾：在施工现场统一设置垃圾箱等环境卫生设施，集中收集的生活垃圾定期送到垃圾填埋场进行填埋处置，不得随意倾倒，以免污染当地环境和影响景观。 经过以上措施后，施工期产生的固废对环境影响不大。 运营期： （1）大气污染防治措施 1）生产车间粉尘 投料、破碎、筛分、磨粉、包装粉尘： 运营后在投料机、破碎机、筛分机、雷蒙磨、包装机分别安装集气罩，粉尘经收集后分别进入配套的除尘器，投料、破碎、筛分、雷蒙磨粉尘分别经各自的除尘器净化后经1#排气筒排放，排放量为0.82t/a，排放速率为0.34kg/h，排放浓度为7.9mg/m3；打包粉尘经净化后经2#排气筒排放，排放量为0.026t/a，排放速率为0.026kg/h，排放浓度为8.7mg/m3，排气筒高度为15m。颗粒物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h），经15m高排气筒达标排放。 2）无组织扬尘 为减少无组织颗粒物的排放，企业应对传送带等物料输送设备采用封闭式皮带走廊进行密闭，在原料、产品仓库设置洒水喷雾装置，减小装卸高度等措施，对进出厂运输车辆的进出线路实施科学管制，产品运输车辆完全密闭、遮盖，减少运输过程物料散落。 要求企业运营期间严格按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中的相关要求进行，可大大降低无组织粉尘对外环境的影响。 3）职工食堂 食堂油烟经油烟净化器处理后，其排放浓度为0.21mg/m3，完全满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB411604-2018）标准，对周围大气环境影响较小。 （2）水污染防治措施 除尘用水：运营期原料仓库、产品仓库、生产车间均配套建设有喷干雾装置，该环节使用的水全部蒸发，无废水外排。 洗车废水：厂区进出口处设置有洗车水池，洗车废水经配套的沉淀池处理后循环使用，不外排，每日补充新鲜水即可。 清洗废水：厂区配套建设沉降罐、压滤机、沉淀池，含泥废水经絮凝沉淀、压滤处理后上清液进入清水池循环使用，泥饼出售，综合利用。 生活污水：生活污水经化粪池处理后综合利用不外排。 （3）噪声污染防治措施 项目运营过程中，噪声设备主要来自生产车间的破碎机、筛分机、雷蒙磨、除尘器风机等设备，其噪声级一般在80～90dB（A）之间。各种机械设备均置于生产车间内，车间采用隔声门窗，设备做基础减振等，设备噪声经过隔声、减振、消声及一定距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（南侧4类）标准要求，可以实现达标排放，对周围声环境质量影响不大。 （4） 固废污染防治措施 除尘器粉尘：各台除尘器收集的粉尘出售给嘉北科技公司做生产原料使用，不外排。 压滤泥饼：收集后出售给河南省嘉北科技有限公司，综合利用不外排。 生活垃圾：厂区集中收集后，定期送当地垃圾中转站，最终进入集聚区生活垃圾收集系统，不随意排放。 危险废物：暂存于危险废物暂存间，定期送资质单位安全处置 通过采取以上措施，项目营运期对周围环境影响不大。 4、主要建议 （1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 （2）建设单位必须加强工程内运营期的工程管理。 （3）在项目生产过程中，如果发现噪声扰民，应立即停止生产。 （4）建设单位应制定严格的环境管理条例、规章制度，加强员工的环境保护意识教育，提高全体职工的环保意识以及防范风险的意识，做到环保工作专人管理、专人负责。 （5）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 （6）增强环保意识，从领导做起，建立环保责任制，明确责任，落实到人。 5、环评总结论 通过本工程所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要项目在施工和营运过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，从环保角度出发，本工程建设可行。